建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：  邵阳市东方年华住宅小区建设项目

建设单位（盖章）：湖南东建房地产开发有限公司

湖南葆华环保有限公司

编制日期：二O一七年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	１

二、建设项目所在地自然环境简况	１０

三、环境质量状况	１６

四、评价适用标准	２１

五、工程分析	２２

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	３４

七、环境影响分析	３６

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	５８

九、结论与建议	６１

附件：附件1   环评委托书

附件2   规划条件通知书

附件3   国有土地使用证

附件4   关于东方年华商住小区项目备案通知

附件5   关于东方年华住宅小区项目延期批复

附件6   质保单

附件7   开口排水批复

附图：附图1   项目地理位置图

附图2   项目平面布置图

附图3   噪声监测布点图

附图4   项目周边敏感目标分布图

附图5   中心城市土地利用规划图

附图6   地表水系图

附表：建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市东方年华住宅小区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南东建房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘金梁 |  |  |  | 联 系 人 |  | 金星 |  |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市双清区工业街108号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13357398666 |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市双清区邵水东路与步月桥交汇处东北侧 （佘湖新城A24号地块）北纬：27°13′50″，东经：111°28′38.70″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | K7010房地产开发经营 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 邵阳市发展改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 市发改投[2014]528号 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 12344.1 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 4962 |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 12000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 500 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 4.1% |
| 评价经费 (万 元) | / | 投产日期 |  |  | 2020.8 |  |  |  |  |  |
| 1.项目由来 近年来，邵阳城镇化进程明显加快，城乡二元化结构明显改善，邵阳市政府在“十二五”规划中将“东部城市群城乡一体化发展”作为一项重要战略举措，规划在2030年东部城镇群的建设用地总规模为760.2平方公里，常住人口约500万，其中城镇人口约400万，城镇化水平达到75%以上。在当前大力推动城镇化建设和邵阳城市快速发展的背景环境下，湖南东建房地产开发有限公司拟投资12000万元在邵阳市双清区邵水东路与步月桥路交汇处东北侧（佘湖新城A24号地块）建设东方年华住宅小区，该项目所在地属于佘湖新城一期规划中的核心功能区（ 三里桥路以南、洛湛铁路以北区域），用地性质为商住用地，符合佘湖新城土地利用规划。该地块西临邵水东路，南临规划中的步行桥路，北面通过五一南路连接宝庆东路，东至建设南路，交通便捷；项目地附近有邵阳市第一人民医院，邵阳市一中、邵阳市第六中学、邵阳学院等学校，并有步步高超市、沃尔玛超市、友谊阿波罗商场、银行、菜市场等众多娱乐、购物场所，生活服务设施完备，地理位置条件优越。 项目已取得邵阳市规划局同意（见附件2）和邵阳市国土资源局用地许可（见附件3），并通过市发改委备案（见附件4）。 项目于2014年12月23日通过邵阳市发展和改革委员会备案审查（见附件4），由于土地出让方未能及时交付土地导致项目不能开工建设，于2016年11月30日通过邵阳市发展和改革委员会关于项目延期一年的批复（见附件5）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令（17）682号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环境保护法律、法规的要求，本项目应编制环境影响报告表。为此，湖南东建房地产开发有限公司公司委托湖南葆华环保有限公司承担邵阳东方年华住宅小区建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 2.项目概况及建设情况 - 项目情况 ①项目名称：邵阳东方年华住宅小区建设项目； ②建设单位：湖南东建房地产开发有限公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：邵阳市双清区邵水东路与步月桥交汇处东北侧（佘湖新城A24号地块），北纬27°13′50″，东经111°28′38.70″；用地性质：商住综合用地。 ⑤总投资：12000万元，自筹。其中环保投资500万元，占总投资的4.1%。 （2）项目建设规模 湖南东建房地产开发有限公司拟在邵阳市邵水东路佘湖新城A24地块建设邵阳东方年华住宅小区建设项目，地块规划具体建设内容为：项目总用地面积12344 m2，总建筑面积69994 m2，计容建筑面积58016m2，不计容建筑面积11978 m2。计容建筑主要包括2栋住宅楼（2号和4号楼，每栋楼为1+32F结构，建筑高度99.6m），2栋商住综合楼（1号和3号楼，1+32F的住宅楼结合1F的商业楼，住宅楼建筑高度99.6m，商业楼高度5.4m）；其中住宅建筑总面积 55327.6m2；商业建筑总面积1509.1m2；物管用房面积154m2。地下车库总面积为11827.7m2，项目建筑密度为25.8%，容积率4.63，规划居住总户数448户，约1434人（按户均人口3.2人/户计算）。停车位336个（其中地面停车位64个，地下停车位272个）。并在小区项目地中心修建中心绿地。商铺主要布置在项目地西面和西南面，临邵水东路和规划中的步行桥路，3号和4号住宅楼自西向东布置在项目北侧，1号和2号住宅楼自西向东布置在项目南侧。在项目用地红线范围内的北侧修建连接邵水东路的道路，东侧修建连接南面规划支路的道路，四面道路连通。 拟建项目设有相应的景观系统、绿化、配电、给排水、消防等基础设施。其具体工程组成及经济技术指标分别见表1-1、1-2； 表1-1 本项目具体工程组成 序号; 名称; 单位; 数值; 备注. 1; 主体工程. 住宅总建筑面积; m2; 55327.6; 底层均架空为地下车库. 其中; 住宅1（结合商业楼）; m2; 13561.4; 1+32F. 住宅2; m2; 14504.1; 1+32F. 住宅3（结合商业楼）; m2; 12762.3; 1+32F（底层设物管用房）. 住宅4; m2; 14499.8; 1+32F（底层设消防控制室）. 商业建筑面积; m2; 1509.1; 1F. 2; 辅助工程. 地下车库建筑面积; m2; 11827.7; 不计入容积率. 物管用房; m2; 154. 消控及弱电房; m2; 74.6. 公厕; m2; 30; 结合商业布置. 其他（活动式门卫，传达室）; m2; 150; 不计入容积率. 3; 公用工程. 供水; 水泵、由市政供水管网供给. 供电; 配电房、由市政供电管网供给. 供气; 由市政燃气管网供给. 4; 环保工程. 固体废物处理设施; 垃圾桶、垃圾箱，地埋式垃圾收集点. 污水处理设施; 雨污分流排水管网、化粪池、隔油沉淀池. 废气处理设施; 油烟净化装置、排油烟竖井、地下车库排风口措施，餐饮业专用烟道. 噪声处理设施; 消声器，减震垫，吸声材料. 绿化; 绿地率达到40.2%. 生态保护; 落实好水土保持措施，以及对周围破坏植被及景观的恢复，做好项目区域内绿化及植被的养护工作. 注：本项目商业区只引进小型餐饮业和小型超市、零售业，不设置加工生产型企业，不经营危险化学品。根据2016年实施的《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条可知：禁止在居民住宅楼，未配套设立专用烟道的商住综合楼及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、扩建、改建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。因此，项目商业楼要预留油烟排放管道，餐饮业油烟使用专用烟气管道高空排放；三是要预留餐饮废水隔油处理设施布设场地，确保含油废水得到妥善处理。因此，建设单位应在施工前对所有商业门面进行规划，待项目建成后商业入驻前需根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定再进行引进项目的环境影响评价。 表1-2 主要技术经济指标一览表 项目; 单位; 数 值; 备注. 总规划用地面积; m2; 12344.1. 总建筑面积; m2; 69073. 计容建筑面积; m2; 57095.3. 其中; 住宅建筑面积; m2; 55327.6. 配套公共建筑面积; m2; 1917.7. 其中; 商业建筑面积; m2; 1509.1. 物管用房; m2; 154; 总建筑面积千分之三. 消控及弱电房; m2; 74.6. 公厕; m2; 30; 结合商业布置. 其他（活动式门卫，传达室）; m2; 150; 不计入容积率. 地下车库面积（不计容面积）; m2; 11827.7. 建筑基底面积; m2; 3194. 容积率; /; 4.63. 建筑密度; %; 25.8. 绿化率; %; 40.2. 总人数; 人; 1434. 总户数; 户; 448. 机动车停车位; 辆; 336; 0.75辆/户. 其中; 地下停车位; 辆; 272. 地面停车位; 辆; 64. - 项目用地现状 项目位于佘湖新城A24号地块，邵水东路与步月桥交汇处东北侧。拟建项目用地性质为商住用地，项目用地现状为荒地。项目西面为邵水东路，北面为在建的安置房和滨江新城，南面为拟建的步行桥路和山体，东面为建成的聚泰华府小区和山体，根据城市规划，东面山体将被全部开挖和平整。项目选址符合邵阳市总体规划要求；项目建设不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》之规定，符合国家土地政策、用地政策。根据建设方提供的地质勘测报告，本建筑场地平整开阔，未见岩溶、泥石流、滑坡、崩塌、采空区等不良地质现象，但存在软弱夹层。根据勘察所测地下水稳定水位埋深为10.00～12.10 m应黄海高程为214.80～217.60m，地下室底板标高为216.45m，地下水埋藏较浅，水量较丰富。故在基坑开挖时应采取有效的止水措施。 4.总平面布局 本项目位于邵阳市双清区邵水东路与步月桥交汇处东北侧（佘湖新城A24地块），西临邵水东路，场地地势总体呈北高南低，东高西低。项目建筑沿四周道路错落有致摆放。小区内修建双向环形消防车道，道路到达每一栋建筑，并设置4个消防登高面，确保每栋建筑的消防安全。区内在消防环道内修建中心绿地，建筑与建筑之间设置景观及公共活动场地，满足小区舒适安全功能。在项目用地红线范围内的小区北侧修建连接邵水东路的道路，东侧修建连接南侧规划支路的道路，四面道路连通。 项目主要建设2栋住宅楼（1+32F），2栋商住综合楼（1+32F住宅楼结合1F商业楼），住宅楼均为底层架空设计为地下车库，并在住宅楼的3号楼底层设有物管用房，4号楼底层设有消防控制室。商铺主要布置在项目地西面和南面，临近邵水东路和规划中的步行桥路，3号和4号住宅楼自西向东布置在项目北侧，1号和2号住宅楼自西向东布置在项目南侧。上述构建筑物均为绿化景观带所围。设置有2个地下车库出入口，分别位于项目北侧、南侧。小区设两个入口，分别在西侧和东侧，实现人车分流。项目东北角设置一个地埋式垃圾收集点，生活垃圾每天经专人定时收集至垃圾收集点，远离小区人群生活聚集地带，不会对居民生活造成影响。（本项目总平面布局具体布置见附图2）。 5.公用工程 （1）给水 本项目水源来自市政给水管网，为保证给水系统的安全可靠，由邵水东路引进给水管，采用环状与枝状相结合管网，与外部道路相互连接沟通，以保证供水安全和经济要求，由支管连通每个地块空间，高层住宅的供水采用变频稳压分区供水，由高层住宅水泵房加压供各住户使用。 本项目建成后，用水量主要为居民生活用水、商业用水以及地下车库冲洗与绿化用水量。本次环评中各项用水量根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）相关设计参数来确定，对区内的用水量进行如下核算： 住宅用水：根据建设单位提供项目设计资料，本项目建成后，共入住448户，总人数以1434人计。用水定额按150L/人·d 计算，则用水量为215.1 m³/d，一年按365天计算。排水按用水量80%计算，污水排放量为172.08m³/d，即 62809.2m³/a。 商业用水：根据建设方提供的资料，本项目的商业建筑面积为1509.1 m2，商业用水定额按 3L/ m2·d 算，餐饮业用水50L/ m2·d ，引进餐饮业数量未定，按餐饮业占商业总面积的50%估算，则用水量为39.99 m³/d，年用水天数按 365 天，用水量为14596m³/a。排水按用水量 80%计算，则商业用水排水量为31.99 m³ /d，即11677.08m³ /a。 地下车库用水：项目车库面积11827.7 m2，按每年冲洗12次计，用水量以 2L/ m2次计算，则用水量为23.66m³/次（折合0.79 m³/d）283.92 m³/a，排水按用水量 80%计算，则地下车库用水排水量为0.63m³/d，即227.14m³/a。 绿化用水：绿化用水按2L/ m2·次计，项目绿化面积4962.29m2，绿化用水量为19.84m³/d，即2380.8m³/a（绿化浇灌全年按240天计），绿化用水全部被吸收蒸发，无废水产生。 - 排水 本项目采用雨污分流制排放。排水系统分为室内、室外排水系统和雨水集排系统。屋面雨水及室外场地雨水经室外雨水井及雨水管道收集后排入项目西面排入城市雨水管道。室内排水采用单立管排水系统，室内污水经排水管道接至室外。 本项目主要废水为公建废水、生活污水、商业用水，公建废水（车辆冲洗废水）通过沉淀隔油处理、生活污水和商业用水经隔油处理和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准进入小区的污水干管，排入项目西面邵水东路市政管网，经邵水东岸沿岸截污干管，在双清路经交通车队污水提升泵站提升至洄水头污水提升泵站，经过二次提升后由压力管进入邵阳市洋溪桥污水处理厂，在洋溪桥污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排入资江。 - 供电、通讯 - （1）电力 - 本项目供电由市政电网供给，不设柴油发电机组。 - （2）通讯 电讯电缆沿非电力电缆侧的干道敷设，电话图源、数据通信系统按有关标准设计，各楼或各单元设一个分线处，预留多媒体网络端口。有线电视电缆与通讯电缆一起敷设，各楼或各单元处均设分线口，实现光纤到楼，分线到户。 7.供热 项目住宅内不设置集中供热，住宅楼由家用挂壁式空调提供；本项目燃气采用管道天然气。商业区不设置中央空调。 8.消防 项目消防设计按照《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-2015）和《建筑设计防火规范》（GBJ16-2014）进行设计，工程按一级耐火等级设计，防火分类为一类，地下室、住宅分别设立防火分区。结合车辆出入口，设消防通道，其宽度为8.4米。 9. 生活垃圾处置系统 项目设1个地埋式垃圾收集点，位于项目东北角，距4号楼约13米。离最近敏感点（北面城建投安置房建好后入住的居民）距离约100m。生活垃圾每天经专人定时收集至A24号地块东北角的地埋式垃圾收集点，再外运至邵阳市生活垃圾卫生填埋场处理。 10.拆迁安置 根据调查可知，项目红线范围内无居民点，无需拆迁。 11.工程进度安排 本项目建设工期为3年，2017年9月至2020年8月。 12.项目投资构成 本项目总投资12000万元，其中环保投资500万元，环保投资占总投资的4.1%。项目分项投资见表1-4，环保投资分项估算见表1-5 表1-4 项目建设内容情况一览表 序号; 项目; 金额（万元）. 1; 工程建设费用; 6000. 2; 其他工程建设费用; 1500. 其中; 土地购置; 2000. 环保投资; 500. 设备购置费用; 700. 设备安装费; 100. 3; 其他费用; 1200. 4; 合计; 12000. 表1-5 项目环保投资情况一览表 序号; 污染类型; 防治措施; 预计投资(万元). (一); 施工期; 65. 1; 废水; 沉淀池、隔油池、化粪池、洗车平台、污水干管; 12. 2; 废气; 施工期标志牌、地面清扫、洒水降尘、加盖篷布、防溢支座、围挡、防尘网，油烟净化装置; 15. 3; 噪声; 临时围挡、隔音板; 10. 4; 固废; 建筑垃圾转运、垃圾桶; 8. 5; 其他; 排雨水沟; 20. (二); 营运期; 435. 1; 废水; 化粪池、雨污分流排水管道、隔油沉淀池; 55. 2; 废气; 排烟竖井、地下车库通风换气系统、餐饮业专用烟道; 20. 3; 噪声; 消声器、减震垫、吸声材料等; 10. 4; 固体废物; 垃圾分类收集桶、 垃圾箱、地埋式垃圾收集点; 20. 5; 绿化; 种植花草树木; 330. 合计; 500. 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，选址为邵阳双清区邵水东路与步月桥交汇处东北侧，经现场勘察，项目用地范围内不存在与本项目有关的原有污染源。周边无大型工厂等环境问题严重的企业。 |

二、建设项目所在地自然环境简况 （一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，踞资江之上游，地处东经110°08′-110°57′，北纬26°51′-27°22′之间。东邻衡阳，南抵零陵、广西，西毗怀化，北连娄底，有良好的区位条件。近几年来，随着洛湛铁路邵阳段、沪昆高速潭邵和邵怀段、衡邵高速公路、二广高速邵永段的建成通车及沪昆高铁、怀邵衡铁路和安邵、洞新、邵坪、娄新高速公路的即将建成通车，邵阳市将会成为中国的交通枢纽城市。双清区位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部接新邵县、西南与大祥区隔河相望、西北与北塔区隔江相望。双清区是邵阳市区的东大门，基础设施完善，配套功能齐全，区内交通发达，邵阳市火车北站、汽车西站、汽车东站均在其境内，320 国道和 207 国道通境而过。 拟建项目位于邵阳市双清区邵水东路（佘湖新城A24地块）。项目用地西靠城市干道邵水东路，南为拟建步行桥路，北至宝庆东路，东至建设南路。西面过邵水和步月桥为邵阳市第一中学和邵阳学院李子园小区。项目西面为邵水东路，北面为在建的安置房和滨江新城，南面为拟建的步行桥路和山体，东面为建成的聚泰华府小区和山体，根据城市规划，东面山体将被全部开挖和平整。项目交通区位条件优越，具体地理位置见附图一。 2.地貌地质 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021m；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125m，地势比降为10.25‰。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的5 7.6％、29.9％、12.2％。 本项目处于邵阳市双清区邵水东路与步月桥交汇处东北侧，场地原为山包，现开挖整平。属于切方区。根据建设方提供的地质勘测报告，勘察时测得其地面高程为226.40～227.65m，最大地面高差为1.25m。根据现场勘察资料，结合邻近场地经验，可知拟建场地原始地貌类型为丘陵地貌。本建筑场地平整开阔，未见岩溶、泥石流、滑坡、崩塌、采空区等不良地质现象，但存在软弱夹层。场地基岩稳定，开阔平坦，属建筑抗震有利地段。场地内未发现断裂构造及新构造运动迹象，其构造稳定性和重力稳定性良好。无地震液化土层分布。拟建场地和地基稳定性好，适宜建筑。根据勘察所测地下水稳定水位埋深为10.00～12.10 m应黄海高程为214.80～217.60m，地下室底板标高为216.45m，地下水埋藏较浅，水量较丰富。故在基坑开挖时应采取有效的止水措施。 3.气候、气象 拟建项目所在区域属亚热带季风湿润气侯，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点，但降雨集中，易造成干旱和洪劳灾害。 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1～17. 1C，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为ENE风，年出现频率为18.2%。NE风向出现的频率次之，为16.1%。风向频率超过6.0%的还有NNE（10.4%）、E（8.3%）,4个风向频次共占52.9%，此外，静风频率为6.6%，可见邵阳市区2015年主导风向为ENE。年平均风速以S方向的风速为最大，达到2.7m/s，超过2.1m/s 的风向有NNE（2.5m/s）。（风向频率玫瑰图详见图1） 图3-1邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4.水文 邵阳市境内水系发达，溪河密布，邵阳市有5公里以上的大小河流595条。流经市境内的河流，主要属资江水系，遍及邵阳市九县和市区，流域面积14788.6平方公里，占邵阳市面积的70.8%。 资江，长江支流，又称资水。左源赧水发源于城步苗族自治县北青山，右源夫夷水发源于广西资源县越城岭，两水于邵阳县双江口汇合称资江，流经邵阳、新化、安化、桃江、益阳等市县，于益阳市甘溪港注入洞庭湖，全长653公里，流域面积28142平方公里。干流西侧山脉迫近，流域成狭带状；上、中游河道弯曲多险滩，穿越雪峰山一段，陡险异常，有“滩河”、“山河”之称，为湖南四水之一。拟建项目主要地表水体为邵水和红旗河（水域功能为景观娱乐用水），属资江水系。 1、资江，资江流经邵阳市区 30.8km，平均流速0.5m/s，平均水深为 2m，平均水力坡降0.36‰，最大流量 14800m3/s，多年平均流量 325.5 m3/s，枯水期平均流速为 0.26m/s，最枯月平均流量为 48.1 m3/s（90%保证率），最小极端流量 30.0 m3/s。本项目纳污水体为资江，项目污水通过邵水东岸沿岸截污干管，在双清路经交通车队污水提升泵站提升至洄水头污水提升泵站，经过二次提升后由压力管进入邵阳市洋溪桥污水处理厂，经洋溪桥污水处理厂处理达标后，最终排入资江。 2、邵水，与邵阳市区汇入资江，邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，流域面积2068km2，干流长度 112km，河床坡降 0.79‰，中下游干流河床宽 80-150m；邵水每年平均径流量为 11.47 亿 m3，平均流速0.5m/s，平均流量 36.4 m3/s，最大流量1350 m3/s，最小流量0.039m3/s。 拟建项目工程范围内地下水类型主要为第四系松散堆积层孔隙水及基岩风化网状裂隙水，其补给、径流、排泄条件受岩性、构造及地形控制，主要接受大气降水，区域居民均使用自来水。项目西面60m为邵水，根据《邵阳市桂花渡、城西、工业街水厂饮用水水源保护区划分方案》可知，邵水拦河坝至邵水入资江河口为工业街水厂饮用水水源二级保护区，项目西面的邵水河段属于工业街水厂饮用水水源二级保护区，项目施工期废水和营运期污水均有效处置，不会对工业街水厂饮用水水源产生影响。 5.生态环境 邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一。 邵阳市植物种类多达2826种，分属245科，792属，其中被子植物105科372属1659种，裸子植物8科33属67种，自然分布和引进栽培的木本植物115科409属1726种，用材林树种210种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种；其中一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木（伯乐树）、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉、马蹄参、伞花木、杜仲、福建柏、水松、金钱松、白豆杉等，系全国植物区系之精华。除马尾松、杉、樟、泡桐等常见树种外，还有不少古老珍稀树种，如“活化石”银杏、“林海珍珠”银杉及珙桐，木杉、冷杉、钟尊木、连香树、兰果树、银鹊树，中华五加等数十种孑遗植物，国外早已绝灭，为国家重点保护的世界珍稀树种，在新宁县境内还发现了在经典中从未记载过的新宁唇柱苣苔，宽脉唇柱苣苔，崀山唇柱苣苔，新宁毛莨等十几种植物新种及数百种药用植物，植物学家称这一地区为国内外罕见的植物新种密集区。城步沙角洞的银杉群落，新宁、城步的资源冷杉群落，绥宁黄桑的长苞铁杉群落，是研究江南地域古生物学的活标本。 邵阳市经济林木主要有茶树、油茶、油桐和柑桔等果木林。长期以来，境内除盛产木材、楠竹、茶油、桐油、生漆等大宗林产品外，松脂、玉兰片、白蜡、五倍子、山苍子油、棕片、竹麻等林副产品行销省内外。 茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，邵阳市境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 拟建项目为城市建成区，周边为人工绿化带。据现场调查，区域内无野生的珍稀濒危动植物种类。 （二）社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、邵阳市社会环境简况 邵阳市现辖大祥、双清、北塔三个市辖区、武冈市和邵东、新邵、隆回、洞口、绥宁、新宁、邵阳、城步苗族自治县8个县，有38个民族，770万人口(2010年），总面积20829km2。 2016年以来，全市完成地区生产总值1520.86亿元，比上年增长7.9%。全部工业实现增加值448.91亿元，比上年增长6.1%，全市完成农林牧渔业总产值464.85亿元，比上年增长3.6%，全市完成固定资产投资（500万元以上项目）1627.64亿元，比上年增长14.2%，全市城乡居民人均可支配收入14755元，比上年增长11.1%。 2、双清区 双清区辖 4 个乡、2 个镇和 6 个街道办事处，总面积 139.6 平方公里，耕地面积 3200 公顷，其中水田 2280 公顷，旱土 920 公顷，总人口 254576 人，有汉、回、苗等 18 个民族。区内洛湛铁路、潭邵高速公路、320 国道和 207 省道穿境而过，交通便利，物流畅通,形成了工业区、市场群、商贸专业街和城郊特色农业的经济格局。2015年全区完成地区生产总值117.36亿元，比上年增长11.9%。其中第一产业完成增加值4.98亿元，增长4.4%，第二产业完成增加值65.94亿元，增长11.4%，第三产业完成增加值46.44亿元，增长13.2%。按常住人口计算，全区人均GDP为37496元，比上年增长11.5%(按可比价)。产业结构进一步优化，三产业比重明显上升。双清区在经济实力平稳增长的同时优化财政收支结构，社会事业也得到全面发展。项目拟建地位于双清区邵水东路与步月桥交汇处东北侧，该地块西临邵水东路，南临规划中的步行桥路，北面通过五一南路连接宝庆东路，东至建设南路，交通便捷；项目地附近有邵阳市第一人民医院，邵阳市一中、邵阳市第六中学、邵阳学院等学校，并有步步高超市、沃尔玛超市、友谊阿波罗商场、银行、菜市场等众多娱乐、购物场所，生活服务设施完备。 3、佘湖新城 佘湖新城一期规划范围为宝庆东路、邵石南路、洛湛铁路、邵阳大道、白马大道、邵水河围合区域，总用地面积678.3公顷，人口约为7.5万，建设以“山、水、绿、城”为特色，以商业居住、文化休闲功能为主体的城市综合功能区，规划用地布局“一心两轴、三区四带”。“一心”指佘湖山生态新城的核心区，位于整个新城的中央位置，包括了文化休闲游憩组团、高档居住组团、行政商务金融综合组团和现代居住组团。以行政办公、商务金融、文化休闲等功能为内核，外围安排居住圈层，形成圈层式用地布局。 “两轴”是指以佘湖山为背景，分别联系邵水、文教区的人文景观轴和联系火车南站的商贸景观轴。商贸景观轴：规划延续火车南站至佘湖山发展关系，形成佘湖山生态新城区中部的商贸景观主轴。轴线两侧主要发展行政、商业、商务、金融、会展项目等。 人文景观轴：规划延续邵阳市一中至佘湖山形成的景观关系，构筑一条东西方向的文化景观轴。轴线两侧主要安排休闲、娱乐、文化项目等。“三区”包括宝庆路以南、三里桥路和佘湖山以北区域的旧城改造整理区（时尚居住组团）； 三里桥路以南、洛湛铁路以北区域的核心功能区 (包括：文化休闲游憩组团、高档住宅组团、行政商务金融综合组团、现代居住组团) ； 洛湛铁路以南到外环线间的区域的无污染产业区（现代工业组团）。“四带”为邵水河滨江绿化带、铁路绿化隔离带、外环线绿化隔离带、环中心绿带。本项目位于邵水东路与步月桥交汇处东北侧，属于三里桥路以南、洛湛铁路以北的佘湖新城核心功能区。

# 三、环境质量状况

（一）建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 本项目拟建地位于邵阳市环境空气常规监测点—邵阳市一中常规监测点西面350m处，项目拟建地与邵阳市一中环境空气常规监测点周边环境状况基本相似。根据环境影响评价导则要求，本项目环境空气质量数据引用邵阳市一中的常规监测数据是可行的。邵阳市环境监测站2016年邵阳市常规监测点—邵阳市一中测点1月-12月的空气环境质量监测结果见表3-1。 表3-1 监测及评价结果表 单位ug/ m3（CO除外，为mg/ m3） 监测内容; 监测结果（ug/m3）. SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 2016年1月; 28; 30; 94; 76; 1.2; 41. 2016年2月; 22; 27; 119; 85; 1.1; 79. 2016年3月; 38; 32; 90; 64; 1; 74. 2016年4月; 31; 22; 61; 40; 1; 83. 2016年5月; 23; 21; 70; 42; 1.1; 134. 2016年6月; 19; 14; 59; 34; 0.7; 96. 2016年7月; 21; 15; 53; 36; 0.6; 82. 2016年8月; 19; 16; 66; 39; 0.8; 120. 2016年9月; 19; 24; 94; 58; 0.8; 128. 2016年10月; 26; 22; 64; 44; 0.9; 74. 2016年11月; 35; 27; 75; 54; 1.1; 56. 2016年12月; 48; 39; 115; 92; 1.3; 62. GB3095-2012二级标准 日均值; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 超标率（%）; 0; 0; 0; 25; 0; 0. 根据上表监测结果可知，2016年邵阳市一中常规监测点SO2、NO2、CO、O3 、PM10监测浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。PM2.5日平均浓度超标率为25%。 PM2.5监测浓度超标出现在1-2、12月，其原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。随着环保部门、城管部门对扬尘控制力度的加大，污染将得到控制。 2.地表水环境质量现状 本项目产生的污水经预处理后由通过邵水东岸沿岸截污干管，在双清路经交通车队污水提升泵站提升至洄水头污水提升泵站，经过二次提升后由压力管进入邵阳市洋溪桥污水处理厂，处理达标后最终排入资江。本次评价引用《年产60吨锌钢护栏生产加工项目》中环评时托邵阳市环境监测站于2016年10月26日至28日对资江进行的环境监测数据，评价资江水环境质量状况。 监测断面设置如下： S1：洋溪桥污水处理厂排污口上游500m； S2：洋溪桥污水处理厂排污口下游1000m。 项目监测结果统计情况见表3-2。 表3-2 项目各监测断面监测结果统计情况 单位mg/L 监测点位; 监测结果(mg/l). pH; COD; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群. GB3838-2002Ⅲ类; 6-9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000. S1; 7.60~7.68; 9.9~10.3; 0.626~0.631; 0.086~0.089; 24000. 超标率（%）; /; 0; 0; 0; 100. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 2.4. GB3838-2002 Ⅲ类; 6-9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000. S2; 7.29~7.33; 10.5~10.6; 0.657~0.671; 0.094~0.101; 92000. 超标率（%）; /; 0; 0; 0; 100. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 9.2. 由表3-2可知，资江评价河段S1和S2断面中粪大肠菌群存在超标情况，其余监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。粪大肠菌群超标原因可能是由于资江沿线洋溪村周边居民生活污水直接排入资江。 3、声环境质量现状 项目所在地为规划商住综合用地，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西面场界临邵水东路一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。本次评价委托湖南精科检测有限公司于2017年9月5日至9月6日对项目周边界进行了为期两天的声环境现状监测，每天昼间监测一次，夜间监测一次。 项目共布设4个噪声监测点，分别为项目所在区域东、南、西、北场界外1米处。具体布点位置具体见附图3。工程拟建地声环境监测结果及统计情况见表3-3。 表3-3 项目建设地声环境现状监测结果表 监测点位; 时间; 监测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目拟建地北面; 2017.9.5; 53.6; 46.1; 60; 50. 2017.9.6; 51.7; 44.3. 2#项目拟建地西面; 2017.9.5; 58.7; 48.9; 70; 55. 2017.9.6; 56.9; 45.8. 3#项目拟建地南面; 2017.9.5; 52.9; 44.8; 60; 50. 2017.9.6; 50.7; 42.7. 4#项目拟建地东面; 2017.9.5; 51.3; 45.6; 60; 50. 2017.9.6; 50.7; 44.3. 根据监测结果表明：项目北面、东面、南面各监测点噪声现状值均满足《声环境质量标准》中2类标准，西面监测点噪声现状值满足《声环境质量标准》中4a类标准。 4、生态环境 本项目地块位于位于邵阳市双清区邵水东路（佘湖新城A24号地块）。场地内已无自然生态景观。根据对拟建场地现状的调查结果，评价区域所处环境区内植被主要为人工植物，原生植被不丰富，建设用地内没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也没有发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。 （二）主要环境保护目标： 本项目位于邵阳市双清区邵水东路与步月桥交汇处东北侧（佘湖新城A24号地块），区域交通便捷。项目周围无自然保护区、文物古迹、景观等环境敏感点。根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及邵阳市环境保护规划和功能区划分要求，确定本项目的主要环境保护目标见表3-4： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 空 气 环 境; 邵阳市第一中学; 西面; 350m; 师生约3400人; GB3095-2012二级标准. 双清区人民法院; 东南面; 370m; --. 湖南省邵阳市社会福利院; 南面; 500m; --. 一中居民点; 西南面; 320-500m; 15户，45人. 农庄鱼馆居民点; 南面; 212-415m; 74户，222人. 马安村居民; 东南面; 280-500m; 54户，162人. 佘湖村居民; 东面; 120-200m; 40户，120人. 聚泰华府小区; 东面; 260m; 已建成. 佘湖村居民; 北面; 110-500m; 185户，555人. 铁砂岭小学; 北面; 491m. 滨江星城小区; 北面; 60m; 在建. 城建投安置房; 北面; 100m; 在建. 佘湖村居民; 东北面; 230-500m; 50户，150人. 邵阳市国税局办税服务厅; 东北面; 405m; --. 水 环 境; 邵水; 西面; 50m; 工业街饮用水水源二级保护区; GB3838-2002 Ⅲ类. 资江; 西北面; 2.9km; 大洲尾端至新邵县疗养院（14.3km）; GB3838-2002 Ⅲ类. 声 环 境; 佘湖村居民; 东面; 120-200m; 40户，120人; GB3096-2008 2类，距离邵水东路和建设南路红线35m范围内为4a类. 佘湖村居民; 北面; 110-200m; 10户，30人. 滨江星城小区; 北面; 60m; 在建. 城建投安置房; 北面; 100m; 在建. 生态环境; 项目所在地范围内及周边100m范围内. 注：本项目施工期、营运期废水经隔油池和化粪池预处理后排入邵水东路市政污水管网，经邵水东岸沿岸截污干管，汇入洋溪桥污水处理厂处理达标后排入资江。工业街饮用水水源保护区与本项目有道路、绿化带，防洪堤为阻隔，因此本项目的废水不会对其造成影响。邵阳市一中与本项目有邵水东路、邵水西路与邵水为阻隔，项目东面已建成的聚泰华府与本项目有建设南路为阻隔，项目东面和东南面的佘湖村居民和马安村居民与本项目有山体和道路阻隔，南面农庄鱼馆点与本项目有山体阻隔，项目北面佘湖村居民与本项目有在建的滨江星城和安置房为阻隔。因此，本项目施工期和营运期对其影响较小。项目北面在建的城建投安置房和滨江星城小区完工期将在本项目之前，届时滨江星城入住户数约280户，840人，安置房入住人数约800人，因此，本项目施工期和营运期都会对安置房居民和滨江星城居民造成一定影响。 根据《湖南省主要地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）资江大洲尾端至新邵县疗养院区域河段水质执行Ⅳ类标准，根据邵阳市环境功能区划该河段执行Ⅲ类标准，因此该河段地表水水质按Ⅲ类标准执行。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 |  | 1、环境空气：区域执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 2、地表水：邵水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，资江纳污河段执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境：距离邵水东路和建设南路红线35m范围内区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 |  | - 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；工地食堂油烟、居民厨房油烟和商业餐饮油烟执行 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）； 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的一级B标准； 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的排放限值；营运期西侧邵水东路和南侧步行桥路35m范围内商业区域执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的4类标准，其他区域执行2类标准，公建配套使用的设备噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 4、固废：执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |  |
| 总 量 控 制 指 标 |  | 1、该项目所产生的废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网，汇入洋溪桥污水处理厂处理，本次环评给出水污染物总量控制建议指标为COD：15.7t/a、 NH3-N：1.6t/a，纳入洋溪桥污水处理厂总量指标中，不单独申请总量。 2、本项目使用清洁能源（电、天然气），项目无气型污染物总量控制因子，无需设置气污染物总量控制指标。 |  |
|  | # 五、工程分析 （一）产污环节分析 项目施工期主要产生污染工序为建筑物主体施工、道路绿化等公共设施建设及装修等产生的施工废水、生活废水、施工扬尘、噪声和固废等；项目营运期主要污染物为商业废水、生活污水、废气、噪声和固废等。施工期、营运期产污节点见下图5-1，5-2。 施工废水，建筑垃圾 施工废水，建筑垃圾 装修垃圾，废水、废气 固体 废物 基础施工 主体工程 装修工程 设备安装 验收使用 噪声 噪声 扬尘 施工噪声 扬尘 施工噪声 图5-1 项目施工期产污节点简图 餐饮业废气 商业活动噪声 厨房废气，汽车尾气 商业营运 居民生活 公建设备噪声，汽车噪声 生活垃圾，化粪池、隔油池污泥 商业垃圾、化粪池、隔油池污泥 商业废水 生活废水 图5-2 项目营运产污节点简图 - 主要污染工序 1、施工期主要污染工序 （1）基础开挖阶段：有施工噪声、施工扬尘、施工废水（基坑水）、固体废物产生。 （2）主体工程与附属设施建设阶段：有施工噪声、施工扬尘、施工废水和固体废物产生。 （3）装修阶段：有噪声、固废、废气产生。 （4）清场、整理、绿化阶段：有噪声、粉尘、固体废物产生。 2、营运期主要污染工序 （1）商业污水、住宅生活污水、生活垃圾产生及商业垃圾和餐饮业餐厨垃圾； （2）车辆进出有尾气、粉尘、噪声产生，居民生活和商业餐饮会有厨房油烟产生。 - 主要污染源分析： 1、施工期污染源分析 项目“三通一平”和基础开挖，以及地下车库的开挖均由城建投负责，项目施工产生的弃方均由城建投负责外运，因此，项目土方石固废不在本次评价范围内。 （1）废水 项目施工期废水主要为施工废水和施工人员废水。 ①施工人员废水 项目施工期不设住宿营地，施工人员均不在场内住宿。项目设置食堂和厕所，施工人员用水主要为如厕和洗手用水，以及食堂用水。用水量按50L/人•d计，施工人员共150人，则施工人员用水量为7.5m3/d，施工期为3年（1095天），总用水量为8212.5m3，废水排放系数取0.8，废水总量为6570 m3。 施工期施工人员水污染物产生情况见表5-1。 表5-1 施工期施工人员水污染物产生情况 污水来源; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t）. 施工人员废水 （6570 m3）; COD; 300; 1.97. BOD5; 150; 0.98. SS; 200; 1.31. 氨氮; 30; 0.20. ②施工废水 项目施工废水主要包括机械养护冲洗废水和基坑开挖排放水。施工产生的泥浆水具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80-120g/L）的特点，且废水含有少量的废机油等污染物。据类比调查，建筑类工程正常施工用水每1 m2建筑面积1.2-1.5 m3用水量，本项目总建筑面积为69073m2（含地下建筑面积），则项目施工期间建筑施工废水产生量约为10.36万t，其中COD 为25～200mg/L，石油类为10～30mg/L，SS为500～4000mg/L。COD 约为20.72t，石油类为3.11t，SS 为414.4t。 （2）废气 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、装修废气、运输车辆尾气，施工机械废气以及食堂油烟等。 ①施工过程中产生的扬尘 施工过程产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强为10-50mg/m3，0.3-0.5kg/h。根据同类型工程类比，扬尘产生浓度较高的过程是场地平整过程中的土料装卸，产生量约为20mg/m3~50mg/m3，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在150m以内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3。受影响的人群主要为北侧和东侧佘湖村居民，以及北面滨江新城和安置房建成后入住的居民。 ②装修废气 本评价根据污染源散发污染物及典型室内空气调查结果归纳出室内主要污染物有：挥发性有机化合物(VOC)、甲醛、颗粒污染物、氡及其衰变子体等。该部分废气呈无组织形式排放。 项目在装修阶段将使用大量的建筑材料和装修材料，不同建材产生的污染物见表5-2。 表5-2 不同建材产生的污染物 室内污染物; 建材名称. 甲醛; 涂料、复合材料、壁纸、人造地毯、家具、泡沫塑料、胶粘剂等. VOC(沸点50～250℃) 化合物; 涂料中的溶剂、稀释剂、胶粘剂、防水材料、壁纸及其它装饰品. 氡; 土壤岩石中铀、镭、钾的衰变产物，花岗岩、砖石、水泥、建筑陶瓷、卫生洁具. 苯系物; 装修时使用的油漆，包括地板漆、墙面漆、家具漆. ③运输车辆尾气 另一类废气是施工机械和材料运输车辆排放的尾气。一般大型工程车辆污染物排放量见表5-3。 表5-3 汽车尾气中主要污染物排放系数 车辆类型 污染物名称; 单位; 颗粒物; CO; NOx; 碳氢化合物. 燃汽油车辆; g/Km; 0.56; 5.94; 5.26; 1.23. 燃柴油车辆; g/h; 61.8; 161.0; 452.0; 77.8. ④施工机械废气 施工期间，燃油施工机械将产生少量废气，其污染物主要为CO、NOx 等，该废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 ⑤食堂油烟 项目营地设置食堂，提供施工人员午餐。按施工高峰期平均施工人数约150人计算，食堂运营时有油烟废气产生，经油烟净化器处理后由排气筒外排。一般食堂的食用油耗油系数为30g/人•d，则其一天的食用油的用量约为4.5kg，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%。本项目取3%，则油烟的产生量约为0.049t/a，烹饪时间按6h/d计算，则该项目所排油烟量为22.5g/h，油烟排放浓度约为5.63mg/m3（按风量4000m3/h计）。要求在厨房安装油烟净化装置，净化效率不小于70%，经计算可得出，则油烟的排放量为14.7kg/a，排放浓度约为1.69mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。 （3）噪声 施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，其中声级最大的是打桩机，声级达105 dB(A)，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒、吊车等，其噪声级详见表5-4。 表5-4 施工机械噪声级单位：dB(A) 1; 土石方阶段; 推土机; 85~90. 挖掘机; 85~90. 装载机; 80~85. 2; 打桩阶段; 打桩机; 95~105. 空压机等; 85~95. 3; 结构阶段; 振捣棒; 85~90. 电锯、电刨; 85~95. 4; 装修阶段; 卷扬机; 75~80. 吊车、升降机; 75~80. 切割机; 80~85. ②运输车辆噪声 施工期需要运输大量的土石方、原材料，根据类比，施工期交通运输车辆噪声源强见表5-5。 表5-5 大型工程车辆噪声产生情况表 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 源强dB(A); 85~90; 80~85; 75~80. （4）固体废物 施工期的固体废物主要源于施工过程产生的建筑垃圾和弃土以及施工人员生活垃圾。 ①施工建筑垃圾 建筑垃圾主要来自施工过程产生的废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、各种装饰材料的包装箱袋、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的河砂、石子和块石等，施工建筑垃圾产生系数为20～50kg/m2，本项目取项目35kg/m2，总建筑面积69073m2，本项目施工建筑垃圾产生量约0.242万t。 ②土石方平衡 项目“三通一平”和基础开挖，以及地下车库的开挖的土方均由城建投负责，挖方部分能用作施工覆土、绿化和内部道路所需，弃方交由城建投及时委托本地渣土部门运至政府规划的指定填埋地点。 ③施工人员生活垃圾 项目总施工人员150人，项目不设施工营地，施工人员生活垃圾按0.35kg/d计，施工期总施工人员生活垃圾量为57.48t。项目施工人员生活垃圾收集至垃圾桶定点堆放，委托环卫部门定期清运。 （5）生态影响 施工期在建设施工中由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。本项目可能造成的水土流失及其危害主要表现在工程建设将扰动原地貌，破坏原有水土保持的蓄水保土功能，项目建设将导致水土流失量在短期内急剧增长。如果不重视水土流失的预防和治理，对工程本身将造成严重的影响，因此，必须在工程施工期内和施工结束后，根据工程特点针对性的采取相应水土保持措施，尽可能减少因建设产生的新的水土流失，在施工中需切实落实环保绿化措施，加强水土保持措施。环评要求采取以下措施以减缓影响： ①对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理。 ②临时堆放场要设置防尘网，做好防护工作，以减少水土流失。 ③雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 ④保持排水系统畅通，以防暴雨时工地内路面径流过分集中，造成泥沙淤积。 2、营运期污染源分析 本项目运营期产生的主要污染为废水、废气、噪声和固废。 （1）废水 本项目建成投入运营后污水主要包括居民生活污水、商业用水（按餐饮业占总商业面积50%估算）、绿化用水、地下车库冲洗废水和其他未预见用水（含商住小区内水景补充水）。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）及类比同类型项目情况确定本项目营运期用水量标准，见表5-6，总用水量约为289.48m3/d。本项目总排水量为215.73m3/d，拟建工程水污染物产生情况见表5-7。 表5-6 项目用水量计算表 类别; 规模; 用水标准; 用水量 （m3/d）; 污水产生量占用水量百分比%; 排水量 （m3/d）. 商业; 1509.1m2; 3L/m2•d，50L/m2•d; 39.99; 80; 31.99. 居民生活用水; 1434人; 150L/人•d; 215.1; 80; 172.08. 地下车库冲洗; 11827.7m2; 2L/m2·次; 23.66m3/次（折合0.79m3/d）; 80; 18.93m3/次（折合0.63m3/d）. 绿化; 4962.29m2; 2L/m2·d; 19.84; 0; 0. 未预见水量（含水景补充水）; 用水量的5%; 13.76; 80; 11.03. 总计; 289.48; ——; 215.73. 注：本项目按地下车库年冲洗12次（每个月冲洗1次），绿化浇灌全年按240天计。 表5-7 拟建工程水污染物产生情况 污水来源; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 商业废水、 居民生活污水、 未预见排放废水 （78511.5m3/a）; COD; 300; 23.55. BOD5; 150; 11.78. SS; 200; 15.70. 氨氮; 30; 2.36. 动植物油; 30; 2.36. 地下车库冲洗废水 （227.16m3/a）; 石油类; 10; 0.002. SS; 200; 0.045. 本项目水平衡见下图5-3所示。 损耗8 39.99 31.99 商业 损耗42.03 215.73 化粪池 居民生活用水 215.1 172.08 215.73 地下车库冲洗 损耗0.16 市政污水管网 新鲜水289.48 0.79 0.63 215.73 洋溪桥污水处理厂 未预见水量 2.73 13.76 11.03 215.73 绿化 蒸发19.84 资江 19.84 图5-3 水平衡图（单位m3/d） （2）废气 本项目建成后，大气污染主要为居民厨房废气、汽车尾气以及垃圾收集点和公厕所产生的恶臭以及商业区餐饮废气。 ①厨房废气 1）厨房油烟 居民住宅厨房产生的油烟，油烟是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。据类比调查，居民人均日食用油用量约为30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，烹饪时间按3h/d。 表5-8 本项目小区居民食用油消耗和油烟废气产生与排放情况：mg/m3 类型; 规模; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量（kg/d）; 油烟挥发系数; 油烟产生量 （kg/d）; 油烟排放量（kg/h）. 居民生活; 1434; 30; 43.02; 2.83%; 1.22; 0.41. 由表5-9可见，本项目居民食用油的总耗量为43.02kg/d，油烟产生量为 1.22kg/d，排放量为0.41kg/h。 居民住宅厨房产生的油烟气，据类比调查，一般家庭厨房单灶产生的油烟浓度约为1.75-3.93mg/m3，平均为2.84mg/m3，采用抽油烟机处理后由经排烟管道屋顶排放，排放浓度可降为0.8mg/m3。 2）燃气燃烧 按平均每户每天使用天然气1.0 m3计，小区居民日耗用天然气448m3，天然气燃烧产生的废气污染物排放情况列于表5-9。 表5-9 居民燃气污染物排放情况表 污染物名称; 污染物排放参数（kg/1000m3）; 污染物排放量（kg/d）. 1; NOx; 1.76; 0.79. 2; SO2; 0.18; 0.081. 3; 烟尘; 0.14; 0.06. ②汽车尾气 本项目建成后，汽车尾气主要来自停车场（包括地上停车位和地下车库停车位）汽车进出产生的尾气。本项目共设机动车位336个，其中地上停车位64个和地下车库停车位272个。地上停车位较少且分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围影响较小，本评价重点对地下停车场废气排放情况进行分析。 车库车辆进出高峰时间、一般时间和全天地下车库汽车尾气污染物排放量，可采用下列公式计算而得。 Q=k·q·G·t 式中：Q—车库中污染物排放量，g/h； k—考虑汽车曲轴箱泄漏等不可计因素的修正系数，k=1.2 q—单位时间内车库高峰、一般时间平均进出的车辆数； G—每辆车污染物排放率，g/min; t—每辆车在车库内发动工作时间，一般取t＝2min。 根据类比调查，一辆车进出车库一次需2分钟左右，怠速状态下，每分钟NOx排放量为0.068 g/min、CO为7.61 g/min、THC为0.044g/min。项目每天车辆进出车库高峰时间约2小时，平均每小时进出车辆数按停车泊位数70%计算，一般时间平均每小时进出车辆数按停车泊位数20%计算。因深夜11点到凌晨5点基本上没有车辆进出，故每天一般进出车库时间按16小时计，项目全天进出车辆时间以18h计。地下停车场的汽车尾气通过通风换气系统排出车库外。为保证地下车库的空气质量，需要在车库内安装换气风机，负责排除污浊空气及送入新鲜空气，并在地面上设有通风口。本项目地车停车库的换气系统按每小时换气6次设计，车库高度平均为3m，地面室面积为11827.7m2，采用大功率换气风机，总换气量为21.29万m³/h。地下车库的设计严格按照《地下车库通风系统标准化设计》进行规范设计，大气污染物浓度计算结果详见表5-10。 表5-10 地下车库汽车尾气排放量计算结果表 车库 位置; 车库面积（m2）; 名称; 进出 时间; 进出车辆（辆/h）; 排放速率(kg/h); 时间（h）; 日排放量 （kg/d）; 年排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）. 项目地下室负一层（停车位272个）; 11827.7; NOx; 高峰; 191; 0.031; 2; 0.062; 0.023; 0.146. 一般; 55; 0.009; 16; 0.144; 0.053; 0.042. 全天; 70; 0.011; 18; 0.206; 0.111; 0.052. CO; 高峰; 191; 3.488; 2; 6.976; 2.546; 16.383. 一般; 55; 1.005; 16; 16.08; 5.869; 4.721. 全天; 70; 1.203; 18; 23.056; 12.719; 5.651. THC; 高峰; 191; 0.020; 2; 0.040; 0.015; 0.094. 一般; 55; 0.006; 16; 0.096; 0.035; 0.028. 全天; 70; 0.007; 18; 0.136; 0.072; 0.033. 备注; 地下车换气量21.29万m3/h. 由表5-10可见，地下车库汽车尾气经机械排风机换风，同时合理设计排气口数量和高度，且排气口远离进气口，设置在主导风向的下风向，尽量避开居民和人群经常活动和出入的地方，地下车库汽车尾气对周围环境影响较小。 ③垃圾和公厕的恶臭 垃圾在堆积存放的过程中产生恶臭气体，主要臭气因子有硫化氢、NH3等。本项目在项目东北角设置一个地埋式垃圾收集点，对项目营运期产生的固体废物进行统一收集。项目营运过程中，垃圾收集站会产生少量的恶臭气体。 公厕的恶臭主要来自排泄粪便、尿液散发的异味，成分主要为氨脂肪类物质等。 ④餐饮业废气 餐饮业废气包括燃气燃烧废气和油烟，由于入住餐饮业数量未定，本环评仅对餐饮业废气做定性分析。餐饮业所用燃料天然气是轻烃气体燃料，是目前最清洁低污染的能源。天然气主要成份是甲烷（CH4）和乙烷（CH），两者约占90％以上，其它则是不同比例的丁烷～十六烷，还含有微量的H2S、含N气体、水等其它成份。天然气燃烧后产生NOX及少量的SO2、烟尘，产生的燃烧废气直接排放，满足环境管理的要求。商业餐饮油烟采用抽油烟机和油烟净化器处理，通过专用烟道排放，不与居民厨房油烟混排。 （3）噪声 该项目建成投入使用后，项目本身的噪声主要来自项目公建配套使用的水泵、空压机等设备噪声、商业区产生的人员活动噪声及停车场噪声。商业区人员活动通常噪声值不大，一般在60dB(A)以下。停车场噪声源强约在75 dB(A)，但公建配套使用的水泵、空压机、风机等设备噪声源强约在70-90dB(A)。经类比调查，噪声产生情况及处理措施见表5-11。 表5-11 运营期主要噪声源 单位：dB（A） 编号; 产噪源; 源强; 产生位置; 处理措施. 1; 水泵; 75～85; 地下室水泵房; 隔声、减振. 2; 电梯机组; 70~85; 楼顶; 隔声、减振. 3; 配电房; 70~75; 地下室; 隔声. 4; 空压机; 75～85; 地下室水泵房; 隔声、减振. 5; 风机; 85～90; 地下室风机房; 隔声、减振. 6; 车辆噪声; 70~85; 地下车库及车道; 加强管理、禁止鸣笛. 7; 商业噪声; 70~80; 商铺; 加强管理. 8; 住户装修设备噪声; 65~85; 室内; 隔声、减振. （4）固废 本项目运营期固体废物主要有居民生活垃圾、商业垃圾和餐饮业的餐厨垃圾及化粪池产生的污泥，隔油池废油。垃圾分为两类，一类是干垃圾，主要成分是废纸张、垃圾袋、碎玻璃、废包装物等；另一类是湿垃圾，产生于居民厨房、餐厅，主要成分是蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。 ①居民生活垃圾：居民生活垃圾主要成分是废纸张、厨余垃圾、垃圾袋等。参照《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》，居民生活每人每天的垃圾产生量平均为0.54kg。本项目投入使用后项目住宅人口约1434人，项目的生活垃圾产生量为0.774t/d，282.641t/a。 ②商业垃圾：商场产生的垃圾主要包括塑料包装、纸袋，餐饮业泔水等。根据有关统计资料，商业垃圾产生量为0.09kg/m2·d，本项目商场营业面积为1509.1m2，则商场商业垃圾产生量约为49.574t/a（0.136t/d）。根据类比同分析，商场产生的固体废物中约50%为可分类回收，即24.787t/a（0.068t/d）经分类回收外售给废旧物资回收公司。另外不可回收固定废物24.787t/a（0.068t/d）。餐饮业的餐厨垃圾分类收集、密闭存放餐厨废弃物，不得混入其他垃圾，不随意倾倒、排放；保持收集容器完好和使用正常；定期交由有资质的餐厨废弃物收运单位统一处理。 ③化粪池污泥和隔油池废油：项目化粪池污泥和隔油池油泥定期由环卫部门清吸，年产生污泥量约为20t。 |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施 工 期 | 施工人员废水 （6570 m3） |  | COD | 300 mg/L，1.97t | 200 mg/L | 1.31t |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 150 mg/L，0.98t | 100 mg/L | 0.65t |  |
|  |  |  |  | SS | 200 mg/L，1.31t | 100 mg/L | 0.65t |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30 mg/L，0.20t | 20 mg/L | 0.13t |  |
|  |  | 施工废水 （10.5万t） |  | COD | 200mg/L，12t | 隔油沉淀处理后，用于施工场地抑尘和混凝土养护、不外排。 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 30mg/L，3.15t |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 4000mg/L，420t |  |  |  |
|  | 营 运 期 | 商业废水、 居民生活污水、 未预见排放废水 （78511.5m3/a） |  | COD | 300 mg/L，23.55t/a | 200mg/L |  | 15.70t/a |
|  |  |  |  | BOD5 | 150mg/L，11.78t/a | 100mg/L |  | 7.85t/a |
|  |  |  |  | SS | 200mg/L，15.70t/a | 100mg/L |  | 7.85t/a |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，2.36t/a | 20mg/L |  | 1.6t/a |
|  |  |  |  | 动植物油 | 30mg/L，2.36t/a | 10 mg/L |  | 0.79t/a |
|  |  | 地下车库冲洗废水（227.16m3/a） |  | 石油类 | 10mg/L，0.002t/a | 5mg/L |  | 0.001t/a |
|  |  |  |  | SS | 200mg/L，0.045t/a | 100mg/L |  | 0.022t/a |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工作业、材料装编堆存、车辆运输等 |  | 扬尘 尾气 | 无组织 | 无组织 |  |  |
|  |  | 食堂油烟 |  | 油烟废气 | 5.63 mg/m3 | 1.69 mg/m3 |  |  |
|  | 营 运 期 | 居民住宅厨房 |  | 油烟废气 | 2.84mg/m3 | 0.8mg/m3 |  |  |
|  |  | 垃圾和厕所恶臭 |  | NH3、H2S等 | 少量无组织排放 | 少量无组织排放 |  |  |
|  |  | 燃烧天然气 |  | NOX | 0.79kg/d，0.288t/a | 0.79kg/d，0.288t/a |  |  |
|  |  |  |  | SO2 | 0.081kg/d，0.030 t/a | 0.081kg/d，0.030 t/a |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 0.06kg/d，0.022t/a | 0.06kg/d，0.022t/a |  |  |
|  |  | 餐饮业废气 |  | 油烟 | 有组织排放 | 通过专用烟道达标排放 |  |  |
|  |  |  |  | NOX | 无组织排放 | 无组织排放 |  |  |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  | 汽 车 尾 气 | 地下车库 （272个） | NOX | 0.052mg/m3、0.075t/a | 0.052mg/m3、0.075t/a |  |  |
|  |  |  |  | CO | 5.651mg/m3、8.415t/a | 5.651mg/m3、8.415t/a |  |  |
|  |  |  |  | HC | 0.033mg/m3、0.05t/a | 0.033mg/m3、0.05t/a |  |  |
| 固体 废物 | 施 工 期 | 施工场地 |  | 建筑垃圾 | 0.242万t | 分类收集、可利用部分回收、其它部分委托本地渣土运输公司运输和处置 |  |  |
|  |  | 施工人员垃圾 |  | 生活垃圾 | 57.48t | 委托环卫部门清运 |  |  |
|  |  | 土方 |  | 弃土 | 5万m3 | 由城建投负责运输处置 |  |  |
|  | 营 运 期 | 居民生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 282.641t/a | 分类收集后，可利用部分回收、其它部分委托环卫部门处置 |  |  |
|  |  | 商场 |  | 商业垃圾 | 49.574t/a |  |  |  |
|  |  | 化粪池 |  | 污泥 | 20t/a | 由环卫部门定期清吸 |  |  |
|  |  | 隔油池废油 |  | 油泥 | / |  |  |  |
|  |  | 餐饮业餐厨垃圾 |  | 餐厨废物 | / | 交由有资质的餐厨废弃物收运单位统一处理 |  |  |
| 噪声 | 施 工 期 | 项目施工期噪声主要来自施工机械设备运转噪声，其声源强75-110dB(A); 施施工噪声源强度70-100dB(A)； 施工车辆噪声，声源强度75-85dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 营 运 期 | 该项目营运期噪声源主要有：设备、交通、社会噪声等，源强在70~95dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态 影响 |  | 项目施工期对生态环境的影响主要反映在改变项目地土地利用性质、破坏原有植被，干扰普通野生动物栖息环境，易形成局部小范围水土流失等方面。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 项目施工使用商品混凝土。施工期间产生的施工废水、施工废气、噪声、施工固体废物，都会对环境造成一定影响。 1、施工期废水对周围环境的影响分析 施工期废水来源主要为施工人员废水和施工废水。 （1）施工人员废水 项目施工期不设工营地。施工人员废水主要为如厕废水和洗手废水以及食堂用水，按50L/人•d计，施工人员150人，施工期人员废水总量为6570m3。施工人员废水经隔油池，化粪池处理后，水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，排入小区污水干管，进入邵水东路市政管网，通过邵水东岸沿岸截污干管，在双清路经交通车队污水提升泵站提升至洄水头污水提升泵站，经过二次提升后由压力管进入邵阳市洋溪桥污水处理厂。采取以上防治措施后，项目施工人员废水能得到有效处理，不会对项目西面工业街饮用水水源保护区造成影响。因此，环评要求施工场地应先建污水干管，确保施工人员废水进入污水管网。 （2）施工废水 施工期废水主要为施工机械及车辆冲洗等产生一定量的泥浆水，产生量10.36万t，其主要污染物是SS和石油类，该部分废水经隔油沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水扬尘和混凝土养护，禁止外排，对环境影响较小。 此外，项目应于雨水排水口处设置临时沉淀池，尽量避免在雨季进行施工，须在施工场内开挖临时导流排水沟，对场区的雨水径流进行简易沉淀处理；如有工程需要，可在排水口处设置格栅，截留较大的块状物。施工单位应及时做好裸露地表的硬化、绿化工作。采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水及车辆冲洗废水均能得到有效的处理，不会对项目西面工业街饮用水水源保护区造成影响。 2、施工期废气对周围环境的影响分析 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、装修废气、运输车辆尾气等。 （1）施工过程产生的扬尘 施工扬尘主要产生于开挖土石、粉质建筑材料运输、粉质建筑材料堆存等产生的扬尘。大致分为以下三个大方面：道路运输扬尘；堆场扬尘；施工场内施工扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60％以上。 ①道路运输扬尘 车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km.辆； V—汽车速度，km/hr; W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/ m2。 可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表7-1为某工程洒水抑尘的试验监测结果。可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围（小时值标准按日均值3倍0.90作为评价标准），将PM10的污染距离缩小到20~50m范围（小时值标准按日均值3倍0.45作为评价标准）。影响对象主要为北面在建项目完工后入住的滨江星城和安置房居民，通过采取相应措施后，对敏感点的影响将大大降低。 表7-1 洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/ m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. PM10小时平均浓度（mg/ m3）; 不洒水; 6.03; 1.62; 0.89; 0.47. 洒水; 1.06; 0.68; 0.39; 0.31. 运输扬尘对运输路线两侧一定区域的环境空气将造成一定的污染，可能造成局部环境空气TSP、PM10超过二级标准。 ②堆积扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： 式中：Q—起尘量，kg/吨.年； V50—距地面50 米处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水量，%。 起尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表7-2。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250 微米时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250 微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0108; 0.147. 粉尘粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.480; 4.222; 4.624. ③施工扬尘 如遇天晴无雨天气，在自然风作用下扬尘对周边的环境空气质量产生较大的影响，其影响范围和浓度与风速大小，土壤裸露面积、颗粒大小均直接相关。根据类比调查施工工地扬尘污染情况见表7-3。 表7-3 建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m³） 检测位置; 工地上风向 50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50 m; 100m; 150m. 范围值; 0.303 ~0.328; 0.409 ~0.759; 0.434 ~0.538; 0.356 ~0.465; 0.309 ~0.336; 平均风速 2m/s. 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 表7-3表明：平均风速2m/s时施工场地的TSP浓度在0.4~0.8mg/ m³，其影响范围为其下风向150m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据调查，邵阳市常年平均风速在1.8m/s左右，常年主导风向为东北风，因此施工扬尘对北面佘湖村居民和完工后入住的滨江星城居民和安置房居民影响较小，项目东面120m的佘湖村居民与本项目隔有部分山体，施工扬尘对其影响较小。项目施工时，施工场地TSP 影响范围较上述类比范围小，影响也较小。 项目位于邵水东路与步月桥交汇处东北侧，运输线路周围分布有居民点等敏感点。为减少施工扬尘和运输扬尘对周围敏感点的影响，施工场地必须对施工扬尘采取防治措施。 （2）施工扬尘防治措施 根据国家环保总局最新颁布的《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007），明确施工扬尘治理要求：完善建筑施工扬尘污染综合治理管理制度，推进绿色施工，打造文明工，地完善施工现场围挡、工地砂土覆盖、工地路面硬化、拆除工程洒水、运输车辆冲净封闭、裸露场地绿化、脚手架密目式安全网安装等措施和设施；所有建筑施工场地全面推广预拌干粉砂浆和预拌混凝土，积极推广装备式建筑，具体控制措施如下： 1）控制施工扬尘。落实建筑施工扬尘污染综合治理管理制度，积极推进绿色施工，做到施工现场围挡、工地砂土覆盖、工地路面硬化、拆除工程洒水、出工地运输车辆冲净且密闭、暂不开发的场地绿化、外脚手架密目式安全网安装等的全面落实。 2）项目应配置工地滞尘防护网、项目四周设置围档，采取封闭施工，防止周边景观、道路，地下设施等破坏，防止水土流失。施工临时用地必须避开环境敏感点，优先建好进场道路，围墙（档）不低于2.5m，围墙（档）底端应设置防溢座，围墙（档）之间以及围墙（档）与防溢座之间无缝隙，围墙（档）必须在项目开工以前完成。采取道路硬化措施，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，场内硬化路面不少于30m，场外须与公共道路连接。并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘；项目在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度地减少渣土撒落造成的扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。 3）遇到干燥、易起尘的土方项目作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 4）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。 5）施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 6）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时洗车平台四周应设置废水导流渠、收集池、沉砂池等。 7）运输车辆采用加蓬密闭，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 8）施工工地内及工地出口至市政道路间的车行道路，应保持清洁，可采取铺设钢板、铺设混凝土路面方式，辅以洒水、喷洒抑尘剂，防止机动车扬尘。 9）工地裸地防尘要做到：覆盖防尘布或防尘网、植被绿化、天晴勤洒水、工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布。 10）使用商品混凝土和预拌砂浆，不得现场搅拌、消化石灰及拌砂浆等，应尽量使用成品或半成品石材、木制品，实施装配式施工。 11）工地内若需从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面，可从电梯孔道、内部管道输送，或者打包搬运，不得凌空抛撒。 12）加强对运输车辆的管理，定期对车辆的尾气进行检测，对尾气排放不合格的车辆进行及时的保养和维修，减少车辆有害废气的排放； 13）本项目在装修中必须使用正规企业生产的环保型低毒、无毒涂装材料，应尽量使用水溶性、无苯的涂料、胶水，减少有机废气污染影响。 14）项目地下挖掘施工时必须同时建设基坑的护壁工程，以稳定基坑边坡，防止坡面崩塌。 15）在地下工程施工完成后，应尽快对广场区进行地面设施和环境绿化工程进行建设和完善，以人工绿化方式恢复植被，种植植物以街道和空隙地的观赏树木和花草为主，使场地裸露地面及时得到绿化覆盖，美化环境。 随着施工结束，扬尘对周边环境的影响自行消失。 （2）施工机械和材料运输车辆尾气 建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx，其排放情况分别为：CO：5.25g/辆·km、THC：2.08g/辆·km、NOx：10.44g/辆·km。考虑其量不大，影响范围有限，故可认为其环境影响比较小。随着施工的结束及区域绿化，运输车辆尾气影响将不复存在。 （3）装修废气 建设项目正确选择建筑及装修材料可有效防止日益突出的环境空气污染现象的发生。各类建筑材料含有放射性污染物氡、化学污染物甲醛、氨、苯及总挥发性有机物(TVOC)控制指标等，据资料表明，建筑内外装饰过程产生的有害物质主要为以各种形式逸出的甲醛和挥发性有机物VOC 等，其理化性质、侵入途径和健康危害详见表7-4。 一方面建设单位应合理选择建筑及装修材料，选择再生材料和绿色环保型建材，严格做到建材的无害化(无污染，无辐射)，设备配置优先采用绿色标志产品，大量采用节能降耗产品，如节能灯、节能电器、节水型卫生洁器等，以避免室内环境空气污染现象的发生，并使室内环境和公共场所环境满足《室内空气质量标准》（GB/T1883-2002）。另一方面，根据居民住宅装修的特点，住宅装修分散进行，排放的气型污染物对外环境影响较有限。 因此，为减轻装修气型污染物对住户的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，在保证选择无毒或低毒的环保产品的同时，建议住户不要刚完成装修就入住，至少须在装修完成后一至三个月后入住为宜。 表7-4 主要有害物质理化性质、侵入途径和健康危害一览表 有害物质; 理化性质; 侵入途径; 健康危害. 甲醛; 无色，具有刺激性和窒息性的气体; 吸入、食入、经皮吸收; 对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性，对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎，长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、骨骼软化等. VOC; 通常指常温下饱和蒸气压>70.97Pa，或沸点<260℃的有机化合物，如芳香烃、脂肪烃、卤代烃、含氧烃等; VOC 在0.2～3mg/m3范围内可能产生刺激等不适应症状，在3～25mg/m3 范围内会产生刺激、头痛及其它症状，而>25mg/m3 时，对人体的毒性效应非常明显. （4）食堂油烟 鉴于厨房油烟（包括燃料废气）的危害及影响，项目食堂应配套安装油烟净化设备，油烟废气经合格的油烟净化设备处理后，即可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准要求，对周边环境空气影响不会很大。施工期结束后食堂油烟的影响将不复存在。 3、施工期各阶段噪声影响分析 （1）噪声源 施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆，噪声源主要有基础施工阶段的各种打桩机、打井机、空压机等，噪声源强约为85-105 dB(A)；结构施工阶段的振捣棒、塔式吊车、施工电梯等，噪声源强约为85-95 dB(A)；装修阶段的砂轮机、电钻、电梯、切割机、吊车、卷扬机等，噪声源强约为75-85 dB(A)，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。 （2）预测模式 由于施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，声环境影响预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2009）中的工业噪声预测模式。拟建工程声环境影响预测假定声源处于半自由声场，噪声源按无指向性点声源简化处理。点声源对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式计算，计算公式如下： Lp(r)=L(ro)—20 lg(r/ro) 式中： Lp(r)—受声点声压级，dB(A)； (ro)—参考点ro 处声压级，dB(A)； r—受声点至声源距离，m； ro—参考点至声源距离，m。 b、噪声叠加公式 式中：Li——第i 个声源的噪声值； L ——某点噪声叠加值； N ——声源个数。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A 声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： Lpt=10 lg(100.1L1+100.1L2) 式中：Lpt——声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级； L1——该点的背景噪声值； L2——另外一个声源到该点的声级值。 （3）预测与评价 将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声衰减情况见表7-5。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，预测情况见下表。 表7-5 单台机械设备的噪声预测值(dB(A)) 施工设备; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 87; 81; 75; 69; 67; 61; 57.5; 55; 51.4; 48.9. 车载起重机; 96; 90; 84; 78; 76; 70; 66.5; 64; 60.4; 57.9. 液压挖土机; 85; 79; 73; 67; 65; 59; 55.5; 53; 49.3; 46.9. 打桩机; 95; 89; 83; 77; 75; 69; 65; 62.5; 59; 56.5. 卡车; 91; 85; 79; 73; 71; 65; 61.5; 59; 55.4; 52.9. 灌浆机; 82; 76; 70; 64; 62; 56; 52.5; 50; 46.3; 43.9. 振捣器; 85; 79; 73; 67; 65; 59; 55.5; 53; 49.3; 46.9. 表7-6 多台机械设备同时运转的噪声预测值(dB(A)) 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 50; 100; 150; 200; 300; 400. 噪声预测值; 98.6; 92.6; 86.6; 80.7; 78.6; 72.5; 69.1; 66.6; 63.3; 60.5. 项目建设期厂界参照《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，其标限值见表7-7。 表7-7 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 按项目区内噪声源平均距边界约30m，预测结果表明:在建筑施工的不同阶段如果不采取任何噪声控制措施，施工厂界噪声均不能满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。本项目位于邵阳市双清区邵水东路（佘湖新城A24号地块），项目用地西靠城市主干道邵水东路，南为规划中的步行桥路，周边主要为已建成的、正在建设的和规划拟建的商住小区，根据表7-6可知，当本项目多台机械同时运转时，施工噪声影响范围较大，考虑山体、道路和建筑的衰减、阻隔作用，施工噪声主要影响对象为北面佘湖村居民以及北面在建项目完工后入住的滨江星城和安置房居民。设备噪声在60m处预测值约为75dB(A)，主要影响对象为北面60m处滨江星城居民，设备噪声在100m处预测值为72.5dB(A)，主要影响对象为北面的城建投安置房居民，设备噪声在110m处预测值约为71dB(A)。由预测结果可知，施工期间噪声对最近的敏感点影响较大，因此，本项目施工期间必须采取噪声治理措施，防治施工噪声对场界外声环境敏感目标的影响。 施工期间噪声影响防治措施： ①合理安排施工时间，夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ②由于项目四周均有居民，考虑到阻隔作用，项目噪声主要影响对象为北面佘湖村居民以及北面在建项目完工后入住的滨江星城和安置房居民，因此应在北面设置临时隔声围挡，隔声板的高度应随修建楼层的高度而增高，以减轻噪声对周边居民点的影响。 ③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。由于施工现场附近有居民区，所以高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯、备用发电机等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 随着施工结束，施工期机械噪声对周边环境的影响自行消失。 4、施工期固体废物对周围环境的影响分析 施工期固体废物主要为施工建筑垃圾和施工人员垃圾。 ①施工过程将产生一定量的建筑废弃物，建筑垃圾主要包括废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的河砂、石子和块石等，根据工程分析可知，本项目施工期建筑垃圾约0.242万t，集中由施工单位清运至渣土部门指定的地点填埋处理。大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾。 ②施工人员垃圾 项目施工人员150人，施工期三年（1095天），按人均日产生生活垃圾0.35kg计，施工人员垃圾总量为57.48t。生活垃圾随意堆放将破坏环境卫生，影响施工人员及周边居民的身体健康，项目施工人员生活垃圾定点堆放，委托环卫部门定期清运。 ③弃土 根据建设方提供资料，本项目弃土由城建投负责清运，弃土应做到及时清运，临时堆放场地应采取覆盖防尘布、防尘网，喷洒抑尘剂，喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移，并设置围挡或堆砌围墙。临时堆放点应远离周边敏感目标，建议设置在项目南侧。项目弃土由城建投负责委托渣土部门统一外运处置。 施工期施工垃圾污染防治措施如下： （1）垃圾进行分类处理，尽量将一些有用的建筑固体废物，如钢筋、木料等回收利用，避免浪费；无用的建筑垃圾，由施工方运至相关部门指定地点集中处理； （2）在运输建筑垃圾时，应确定合理的运输路线、时间（一般选择在早晨人流量、车流量较小的时段），避开车流量相对较大的道路，不得丢弃遗撒建筑垃圾，由施工方运至政府部门指定地点集中处理； （3）施工人员生活垃圾禁止乱丢乱弃，集中收集后由环卫部门统一处置； 综上所述，项目施工期固体废物采取上述措施处理后对周边环境及居民的影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 项目施工期对生态环境的影响主要表现在施工活动中植被土壤破坏、水土流失以及景观格局改变等破坏原有生态系统。 ①水土流失分析 本工程为新建项目，在建设期基础工程施工中，挖、填土方作业带来一定的水土流失，对工程区域生态环境将造成短暂破坏。 为减少施工场地水土流失量，应采取如下措施：通过采取动土前在项目周边建临时围墙、做到封闭施工，及时清运弃土、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池澄清后再排入市政雨水管网等措施，尽力减少施工期水土流失。工程竣工后，项目区将尽可能进行绿化，以改善项目区的生态环境。 通过采取以上措施后，可减少因施工造成的水土流失，对生态环境的影响将降至最低。因此，本工程施工期不会对所在区域生态环境造成明显影响。 ②植被土壤影响分析 ⑴施工扬尘覆盖在植物叶片上，会影响其生长发育。但项目产生的扬尘的影响是暂时、局部的，施工结束影响随之消失。 ⑵项目施工建设，原有土地被置于人工地表之下，破坏了土壤的原本功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断压实以及建筑施工使砖瓦、石砾、灰渣砾等大量侵入土壤，改变了土壤原有的结构和理化性质。不过，项目占地面积不大，在采取防范措施后，对生态环境的影响较小。 ⑶拟建项目场址附近没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也没有发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。项目施工期不会导致任何野生动植物物种的濒危。 综上所述，项目施工期对生态环境的影响不大，且多数影响随着施工期的结束而结束。 ③城市景观影响分析 项目拟建地址为荒地。项目建成后，景观类型以人工绿地、建筑物和混凝土道路为主，因此，项目建设对景观结构和功能影响较小。 就对区域城市景观的影响来说，在项目施工期，由于开挖土石方、土地平整和清理场地等活动，造成大面积的裸露地表，加之施工期的建筑施工，这些都在一定程度上影响区域景观的和谐，随着项目的建成，这种影响将逐渐消失。本项目设计有绿地、花木、水景等自然和人工景观，对破坏的生态环境予以补偿，努力营造人与自然良好的和谐共生关系，实现建筑、环境与城市和谐发展。 可见，除施工期对景观的破坏外，项目建设是有利于景观的营造和区域景观环境的改善的。 6、施工期对交通运输的影响 本项目施工车辆运输建材、垃圾等会对项目所在区域交通带来一定压力，可能会造成周边道路的交通阻塞；渣土车及垃圾运输车封闭不好，导致垃圾撒落地面，污染沿途道路环境卫生。但是这种现象是暂时的，通过建设单位、施工单位与交通部门协商，定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通运输的影响。 总之，项目施工期所产生的废气、废水、噪声对环境的影响，是可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废弃物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 （二）营运期环境影响分析 项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固废等。 1、废水对周围环境的影响分析 拟建项目营运期废水主要包括商业废水（按餐饮业占商业面积50%估算，餐饮用水为50L/m2）、居民生活污水、未预见排放废水以及地下车库冲洗废水。 根据工程分析，项目商业废水、居民生活污水、未预见排放废水产生总量为78511.5m3/a；废水经化粪池处理（餐饮废水经隔油池和化粪池处理）达标进入小区的污水干管，排入邵水东路市政污水管网，通过邵水东岸沿岸截污干管，在双清路经交通车队污水提升泵站提升至洄水头污水提升泵站，经过二次提升后由压力管进入邵阳市洋溪桥污水处理厂。项目共设2个化粪池。项目废水经处理后外排废水中COD浓度为200mg/l、COD排放量为15.7t/a，BOD5浓度为100mg/l、BOD5排放量为7.85/a，SS浓度为100mg/l、SS排放量为7.85t/a，NH3-N浓度为20mg/l、NH3-N排放量为1.6/a，动植物油浓度为10mg/l、动植物油排放量为0.79t/a。项目外排废水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中氨氮的标准限值。项目外排废水经洋溪桥污水处理厂处理达标后排入资江，对资江水质影响较小，不会对项目西面工业街饮用水水源保护区造成影响。 根据工程分析，项目地下车库冲洗废水产生量约为23.66m3/次（折合0.79m3/d）。本项目地下车库冲洗废水经隔油沉淀池处理达标后向西排入小区污水干管，进入邵水东路市政污水管网，再进入洋溪桥污水处理厂处理。项目废水经处理后外排废水中SS浓度为100mg/l、SS排放量为0.001t/a，石油类浓度为5mg/l、石油类排放量为0.022t/a。项目外排废水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。项目外排废水洋溪桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排入资江，对资江水质影响较小。地下车库废水不外排，不会对项目西面工业街饮用水水源保护区造成影响。 污水进洋溪桥污水处理厂可行性分析 本项目位于邵水东路与步月桥交汇处东北侧，根据邵阳市公共事业局对本项目的开口排水批复（见附件7）可知，本项目属洋溪桥污水处理厂纳污区，洋溪桥污水处理厂建设时，已考虑该区域的污水处理，本项目污水排入邵水东路市政污水管网，经邵水东岸沿岸截污干管汇入洋溪桥污水处理厂，因此，污水排入洋溪桥污水处理厂可行。洋溪桥污水处理厂位于邵阳市城东洋溪桥，于2007年年底建成投运，服务范围为邵阳市大祥区、双清区建成区的大部分，大祥区主要为大祥区的四号马路以东、宝庆路以北，包括城西机械和建材工业区，城南电子工业和文教区；双清区的老城区域为宝庆路以北、双坡路以西、 洛湛铁路以北的范围，其中还包括城东机械工业区和小江湖工业区，设计服务面积 32km2，其污水处理规模为10 万m3 /d，处理后尾水均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的B标准，尾水外排至资江（大洲尾端至新邵县疗养院段）。本项目排放的废水是典型的城市生活污水，废水的主要污染物是 COD、BOD5、SS、NH3-N 和动植物油等，废水量约为215.1m3/d，占洋溪桥污水处理厂日处理水量的 0.22%；项目产生废水经化粪池预处理后可达到洋溪桥污水处理厂进水水质要求。 2、废气对环境的影响分析 项目营运期产生的废气主要有厨房废气、停车场进出时产生的汽车尾气及应急发电机废气、商业楼餐饮业废气。 （1）厨房废气 厨房废气包括居民日常生活使用的管道天然气燃烧产生的燃气废气和厨房油烟， 预计项目约有448户住户，按平均每户每天使用天然气 1.0m3计，项目居民日耗用量448m3，天然气燃烧废气中主要污染物排放量分别为 SO2：0.030t/a、 NOx：0.288t/a、烟尘: 0.022t/a；住宅区厨房油烟产生于住宅区居民日常烹调，根据类比调查，一般家庭厨房单灶产生的油烟浓度约为1.75～3.93mg/m3，平均为2.84mg/m3。油烟通过油烟净化器净化处理，经内置排烟竖井于楼顶排放，对周围环境影响较小。 （2）汽车尾气 ①地面停车场 项目共设置地面车位64个，地面停车以轻型机动车为主。地面停车场汽车尾气污染物排放量较小，通过合理设置停车位，汽车尾气经植被吸收、扩散稀释后，对周围环境和环保目标影响较小。 ②地下车库 本项目地下停车场共设停车位272个，地下停车以轻型机动车为主，汽车在地下停车库停车过程中有汽车尾气产生。根据工程分析中地下停车场汽车尾气源强计算，本项目地下车库污染物浓度，CO为5.651mg/m3，NOX为0.052mg/m3，HC为 0.033mg/m3。 根据项目设计方案，地下车库尾气采用机械通风系统，建设方拟在地面设采光通风井对地下车库连接进行通风换气。为了减小该废气对周围住户的影响，建设方应严格按照《地下车库设计规范》及《民用建筑采暖通风设计技术措施》要求设计。环评要求设置的采光通风井应远离进气口和居民，并且设置在主导风向的下风向，尽量分散设置，避开居民和人群经常活动的地方，项目地下车库尾气对周围环境影响较小。 （3）垃圾和公厕臭气 本项目共设置1个地埋式垃圾收集点（位于项目地块东北角，距北面红线边界约5m，距西面红线边界约120m，距南面红线边界约100m，距东面红线边界约2m），远离居民楼，离最近的4号楼距离13米，离最近的北面敏感点（城建投安置房建成后入住的居民）约100m，并隔有小区道路，地埋式垃圾收集点的臭气对周围居民影响较小。同时结合商业布置建设公厕，为减小臭气对小区内居民和敏感点的影响，环评要求公厕位置应设置合理，远离敏感点，建议公厕设置在小区西入口北面商业楼内。建议在垃圾收集点周边设置绿化隔离带，每天项目内的生活垃圾收集至垃圾中转站，再由环卫部门上门运至垃圾收集点处置，垃圾日产日清，不应滞留过夜。垃圾收集点和小区内垃圾桶应定期喷洒除臭剂并及时清洁打扫，保持垃圾收集设施的清洁卫生，采取以上措施后垃圾收集点臭气对周边环境影响较小。公厕的恶臭取决于日常管理水平，根据卫生部公厕卫生标准，在具有完整上下水道系统和污水处理厂和粪便处理厂的地区，应选择水冲式厕所，污水经化粪池处理后进入城市污水处理厂进一步处理。通过设置专门的管理室，配备专业管理人员保持公厕清洁，要注意时刻保持清洁卫生，喷洒除臭消毒剂，杜绝蚊蝇等昆虫。采取以上措施后恶臭对周围环境影响较小。 - 餐饮业废气 餐饮业废气包括燃气燃烧废气和油烟，餐饮业所用燃料天然气是轻烃气体燃料，是目前最清洁低污染的能源。天然气主要成份是甲烷（CH4）和乙烷（CH），两者约占90％以上，其它则是不同比例的丁烷～十六烷，还含有微量的H2S、含N气体、水等其它成份。天然气燃烧后产生NOX及少量的SO2、烟尘，产生的燃烧废气直接排放，满足环境管理的要求。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），本环评要求商业楼饮食业应设有排风机、油烟净化设备和专用排烟井道，经油烟净化后的油烟排放口与周边敏感目标距离应不小于20m，且排放口应高出屋顶，建议餐饮业油烟排放口设置在靠近小区西入口商业楼顶处。 综上所述，本项目营运期餐饮业废气在采取以上措施后对周围环境影响较小。 3、噪声对周围环境的影响分析 项目建成投入使用后，噪声源主要为生活水泵、循环水泵、通风机、电梯机组等设备运行时产生的设备噪声、停车场进出车辆噪声和社会生活产生的噪声。 （1）设备噪声 由于本项目各种设备在设计时除尽量选用低噪声设备外，并将其设置于地下室，对水循环水泵、冷水机组、冷却塔、通风机、电梯机组等高噪声源采用墙体隔声、屏蔽、消声处理后，对周围声环境基本无影响。 （2）进出车辆噪声 本项目设有停车场，进出停车场车辆运行速度较慢。在平常时间，进出停车场的车辆较少，一般不会发生交通堵塞。根据工程分析，进出停车场的路边噪声值在76dB（A）以下，车辆噪声对周围环境的影响较小。考虑到噪声传播过程的衰减以及周围的树木隔声损失约在25~30dB（A），交通噪声到达厂界处声级约在40~50dB（A）之间，能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A），故进出车辆噪声对周围环境的影响不大。同时，为进一步降低进出车辆噪声对本项目及周边居民日常生活的影响，建议项目运营期间，建立区域内的车辆管理制度；合理规划区域内的车流方向，保持区内的车流畅通；禁止区内车辆随意停放，尤其是不得在人行道上停放；车辆限速、禁鸣、设隔声绿化带等。 （3）社会噪声 物业公司应对商业用房的经营活动进行严格管理，控制营业时间，禁止从事高噪声娱乐经营活动，防止商业噪声、娱乐噪声扰民。对临街住户房间的窗户安装双层玻璃，以减少娱乐噪声和交通噪声对其的影响。 综上所述，项目营运期噪声在采取上述一系列措施后对环境影响不大。 4、固体废物对周围环境的影响分析 本项目所排放的固体废物主要为居民生活垃圾和商业垃圾以及餐饮业的餐厨垃圾，化粪池隔油池污泥。 - （1）生活垃圾 项目住宅区生活垃圾分类收集，可回收的作为废品出售，不可回收的通过垃圾桶和垃圾箱收集后运至项目东北角的地埋式垃圾收集点（地埋式垃圾收集点设计应做到防垃圾扬散、防渗、防漏、防水），由环卫部门统一处理，做到日产日清，本项目的生活垃圾产生量为0.774t/d，生活垃圾经收集后交环卫部门统一处置，对环境影响较小。 - （2）商业垃圾及餐饮业餐厨垃圾 商业垃圾的产生量为0.136t/d，其中，商场产生的固体废物中约50%为可分类回收，即0.068t/d经分类回收外售给废旧物资回收公司。另外不可回收固定废物0.068t/d。不可回收的商业垃圾统一交由环卫部门收集，对周围环境影响小。根据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）,餐饮业餐厨垃圾应分类收集运输，采用密闭防腐专用容器盛装，做到日产日清，不得随意倾倒、堆放，不得排入雨水、污水管道，河道，公共厕所和生活垃圾收集设施中。餐厨垃圾分类单独收集后交由有资质的餐厨垃圾收运单位处置，对环境影响较小。 - （3）化粪池隔油池污泥 - 化粪池污泥年产生量约为20t/a，化粪池污泥与隔油池油泥由环卫部门定期清吸，统一处理，对环境影响较小。 采取以上措施后，本项目固体废弃物均能得到有效处置，对区域环境和周围环境影响较小。 5、外环境对本项目的影响分析 本项目周围以居民住宅为主，周围环境对小区的影响主要是项目东侧和北侧小区道路、西侧邵水东路，南侧拟建步行桥路以及商业区车辆的交通噪声，北面在建的滨江星城和安置房项目完工期将在本项目之前，因此，滨江星城和安置房的建设不会对本项目住户造成影响，步月桥与邵水东路交汇处的广场活动噪声对本项目住户会造成一定影响。 为进一步减少交通噪声和广场活动噪声和对本项目住户的影响，建议采取以下措施： （1）临交通道路的建筑物窗户应尽可能采用隔声玻璃。 （2）加强绿化，临路多种树木，树木的选择最好是以高大、枝叶较为茂密的乔木为主，乔木、灌木、草地相结合，充分利用乔木对废气、粉尘及噪声等污染的防范较好的优点，提高吸音滞尘的防污作用。 （3）项目室内平面布局设计中，将住宅中要求安静的房间布置在背向道路一侧，并在住宅楼侧向少设置窗户。 （4）建设和安装符合隔声要求的墙、楼板、建筑外窗和阳台门等，并加强施工监理，确保施工单位按设计要求进行施工。 采取以上措施后，道路交通噪声和广场活动噪声对本项目影响较小。 （三）建设项目可行性分析 1、产业政策相符性分析 本项目属于房地产开发建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》该项目不属于限制类及淘汰类。因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、总体规划可行性分析 本项目已取得邵阳市规划局同意（见附件2）和邵阳市国土资源局用地许可（见附件3），并通过市发改委备案（见附件4）。本项目属于佘湖新城一期规划中的核心功能区（ 三里桥路以南、洛湛铁路以北区域），用地性质为商住用地，符合佘湖新城土地利用规划，符合邵阳市“东部城市群城乡一体化发展”要求。 根据《湖南东建房地产开发有限公司规划条件通知书》（邵规地字[2014]06号）（详见附件2）可知，项目土地使用性质为商住综合用地。总体规划绿地率应大于35%，容积率应<4.8，>2，绿地面积>1200平方米；项目规划的容积率为4.63，绿地率为40.2%，绿地面积4962.28平方米，符合规划条件。根据湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）中心城区近期建设用地规划图（具体见附图5）可知：项目所在地用地性质为商住用地，因此该项目符合城市总体规划要求。 3、项目选址合理性分析 项目拟建地位于邵阳市双清区邵水东路与步月桥交汇处东北侧，南为拟建步行桥路，北面通过五一南路连接宝庆东路，东至建设南路，交通便捷；项目地附近有邵阳市第一人民医院，邵阳市一中、第六中学、邵阳学院等学校，并有步步高超市、沃尔玛超市、友谊阿波罗商场、银行、菜市场等众多娱乐、购物场所，生活服务设施完备。 根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地环境空气、地表水及声环境均符合项目功能标准。项目拟建地符合环境功能区划要求。 项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等需要特殊保护的区域，因此项目选址合理。 项目运营期产生的废水经化粪池处理后，进入邵水东路市政污水管网后进洋溪桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 类标准后排至资江的纳污河段。项目产生的废水经预处理后，其污染物种类及浓度均能得到有效的控制，不会对洋溪桥污水处理厂造成冲击性负荷，不会对资江环境和功能造成影响。 综上所述，项目拟建地市政配套设施齐全，无环境制约因素，整体而言，本环评认为项目选址合理、可行。 4、项目总平面布置合理性分析 项目在总平面设计中主要体现了一下三点：整体布局规整，商住小区内部空间活跃，就现代风格，突出信息时代便捷。高效。互动的结构理念；采用多层平行阵列式布局，使建筑均匀分散，外部空间环境连接畅通，浑然一体。项目以人为本的设计思想，本着满足基本居住需求的理念，应符合安全卫生标准和节能环保要求，确保工程质量安全。项目建筑沿四周道路错落有致摆放。商住小区内修建双向环形车道（兼做消防车道），道路到达每一栋建筑，并设置消防登高面，确保每栋建筑的消防安全。区内沿道路修建绿化，建筑与建筑之间设置景观及公共活动场地，满足商住小区舒适安全功能。 项目主要布置有2栋住宅楼，2栋商住综合楼。商铺主要布置在西面和南面，临近邵水东路和规划中的步行桥路，住宅楼布置在项目内侧的北面和南面，回避了商业的干扰，达到了商业和居住各得其所的目的。上述构建筑物均为绿化景观带所围。在项目用地红线范围内的北侧修建连接邵水东路的道路，东侧修建连接南面规划支路的道路，四面道路连通。项目设置有2 个地下车库出入口，分别位于项目北侧和南侧，小区出入口设在项目西侧和东侧，设计考虑地形变化的独特性，合理组织人流车流，使区内交通便捷通畅，并提供足够的停车空间，规划构建一个车行系统和人行系统互不干扰的人车分流体系。地下室布置有加压水泵房及变配电房，各设备房布在住宅楼底，降低噪声。东北角设有一个地埋式垃圾收集点，并设置绿化带隔离，以减少恶臭的产生。 综上所述，本项目的总平面布置合理。 （四）建设项目竣工环境保护设施 建设项目项目竣工后，由建设方按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自行对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，由环保部门进行督查，验收合格后方可投入运营。环保设施一览表见表7-8。 表7-8 建设项目竣工环境保护设施一览表 序号; 污染类型; 污染源; 三同时竣工验收项目; 应达到的标准; 实施时间. 1; 废水; 生活污水; 隔油池、化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015）中一级B准氨氮的标准限值; 项目竣工投入运营后组织环保验收. 雨水; 雨污分流管网系统. 2; 废气; 居民厨房油烟; 排烟竖井; ——. 餐饮业油烟; 专用烟道排放; 《饮食业油烟排放标准》（试行GB18483-2001）. 停车场汽 车尾气; 地下车库通风换气系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 垃圾收集点和公厕恶臭; 及时清洁打扫除臭; GB14554-93 二级标准. 3; 噪声; 社会噪声、商业噪声、水泵、风 机、等; 加强管理、选用优质低噪声设备，合理设置各噪声源的位置，消声器、减震垫、隔声墙等措施; 西侧邵水东路和南侧步行桥路35m范围内商业区域执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的4类标准，其他区域执行2类标准，公建配套使用的设备噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。. 4; 固废; 生活垃圾、商业垃圾; 垃圾桶 垃圾箱 地埋式垃圾收集点; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 餐厨垃圾; 由餐厨收运单位收运; ——. 化粪池隔油池污泥; 委托环卫部门收运; ——. 5; 绿化率; 40.2%.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工运输车辆 | 车辆燃油尾气 | 加强车输保养，加强运输车辆调度管理，保持作业面和运输道路的畅通，不使用运输性能差的运输车辆等。 | 对环境影响较小 |  |
|  |  | 施工作业面 | 施工扬尘 | 设置喷洒水抑主点，及时进行喷洒水。施工场地边界设置临时围障。易产生扬尘的材料堆放处用防尘网加以遮盖，避开风速过大情况下的施工，保持场地洁净，使用商品混凝土。 | 对环境影响较小 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 达标排放，对周围环境影响较小 |  |
|  | 营运期 | 厨房油烟、燃烧废气 | SO2 NOx 烟尘 | 油烟净化器、排烟竖井至屋顶排放 | 达标排放，对周围环境影响较小 |  |
|  |  | 商业区餐饮油烟 | 油烟 | 专用烟道排放 | 达标排放，对周围环境影响较小 |  |
|  |  | 地下停 车场 | NOX CO HC | 地下车库设置机械排风系统，排风口合理设置、布局 | 达标排放，对周围环境影响较小 |  |
|  |  | 地面停 车位 | NOX CO | 加强绿化，设置生态停车位 |  |  |
|  |  | 垃圾和公厕臭气 | 恶臭 | 垃圾日产日清，做好绿化，垃圾收集装置和公厕做好清洁打扫和除臭工作 | 对大气环境影响较小 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工作业面 | 施工废水 | 回收施工废水经隔油沉淀处理后，用于场地洒水抑尘。厂界外设置截洪沟和排水渠道 | 对环境影响较小 |  |
|  |  | 施工人员废水 | 生活污水 | 经隔油池，化粪池处理达标后排入邵水东路市政污水管网，经邵水东岸沿岸截流干管汇入洋溪桥污水处理厂处理 | 达标排放 |  |
|  | 营运期 | 商业废水、居民生活污水、未预见排放废水 | COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 | 经化粪池处理达标后排入邵水东路市政污水管网，经邵水东岸沿岸截流干管进入洋溪桥污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中氨氮的标准限值 |  |
|  |  | 地下车库冲洗废水 | SS 石油类 | 项目地下车库冲洗废水经隔油池隔油处理达标后排入排入西面三里桥明渠，经三里桥提升泵进入建设南路市政污水管网再进入洋溪桥污水处理厂处理 |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 委托本地渣土运输公司运输和处置 | 处置措施到位，对环境影响较小 |  |
|  |  |  | 弃土 | 委托本地渣土运输公司运输和处置 |  |  |
|  |  |  | 废金属、材料等 | 回收利用、不外排 |  |  |
|  |  |  | 废砖、瓷片等 | 委托本地渣土运输公司运输和处置 |  |  |
|  | 营运期 | 商业 | 商业垃圾 | 由环卫部门收集， 统一处理 | 对周围环境 影响较小 |  |
|  |  | 居民生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集， 统一处理 |  |  |
|  |  | 餐厨废物 | 餐厨垃圾 | 由有资质的餐厨垃圾收运单位收运 |  |  |
|  |  | 化粪池隔油池 | 污泥 | 环卫部门定期清吸 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期产生的噪声主要为机械设备噪声，施工作业噪声车辆运输噪声，其声源强度在70-110dB(A),采取设置围挡，合理安排机械防治措施后，对环境影响程度较小。 |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 商住小区 | 设备噪声 | 选用优质低噪声设备，合理设置各噪声源的位置，经消声器、减震垫等措施 | 达标排放 |  |
|  |  |  | 社会生活噪声 | 加强管理，禁用高音喇叭 |  |  |
| 生 态 | 施工期 | 落实好水土保持措施，及时恢复开挖地表，抓紧绿化建设，可以缓解施工期对生态环境的影响。 |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 做好项目区域内绿化及植被的养护工作，经常关注商住小区排洪设施的运转情况，维护并促进商住小区生态环境的良性发展。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 （1）尽量利用现场的资源，尤其是土壤资源和生物资源。对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理。 （2）临时堆放场要设置防尘网，做好防护工作，以减少水土流失。 （3）施工单位应随时掌握好气象变化，事先了解降雨的时间和特点，合理安排施工期，大面积破土应尽量避开雨季。雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 （4）施工过程中，凡在有雨水地面径流线处开挖地表或弃碴土时, 应设置临时性沉淀池，其深度一般为0.5米，容积依汇水面积大小而定，位置根据地形地貌、施工方式而定。在临时的堆土场周围及容易发生水土流失的地段,沉淀池的出水一侧应设立工布围栏，拦截泥沙。待工程完毕后，将沉淀地推平。 （5）选择合适的树种或花草，边施工边绿化，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持作用，也可以吸附尘埃、净化空气，消减噪音，还可以美化环境； 采取上述措施后，项目的建设和运行对当地生态环境的影响在可控范围。 |  |  |  |  |  |  |
| # 九、结论与建议 （一）结论 1、项目概况 湖南东建房地产开发有限公司总投资12000万元，在邵阳市双清区邵水东路建设“邵阳市东方年华住宅小区建设项目”。项目具体建设内容为：本项目规划总用地面积12344m2，总建筑面积69994m2。计容建筑面积58016m2，不计容建筑面积11978 m2。计容建筑主要包括2栋住宅楼，2栋商住综合楼；其中住宅建筑面积 55327.6m2；商业建筑面积1509.1m2；物管用房面积154m2。地下车库总面积为11827.7m2，项目建筑密度为26.2%，容积率4.70，规划居住总户数448户，约1434人（按户均人口3.2人/户计算）。停车位336个（其中地面停车位64个，地下停车位272个）拟建项目设有相应的景观系统、道路、绿化、配电、给排水、消防等基础设施。 2、环境质量现状评价结论 项目地评价区域环境空气中SO2、NO2、PM1024小时均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5在监测浓度超标出现在1-2、12月，其原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。随着环保部门、城管部门对扬尘控制力度的加大，污染将得到控制。 项目地表水环境质量各监测断面的各监测因子除粪大肠菌群均未出现超标，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，粪大肠菌群超标原因可能由于资江沿线洋溪村周边居民生活污水直接排入资江，导致粪大肠菌群数超标，经过相关部门对资江排污口进行整治后，粪大肠菌群数将达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 项目场界四周及周边保护目标区域的环境噪声值（昼、夜）均符合项目功能标准。 3、环境影响分析和环保措施结论： （1）该项目施工期外排污染主要有：施工废气、食堂废气、施工噪声、施工废水、施工人员废水和施工固体废物，对周围环境与环保目标有一定影响，建设方应加强施工管理，落实本报告提出的防治措施，减小对周围环境的影响。 （2）该项目营运期外排污染主要有废水、废气、噪声和固体废物。 ①废水主要为商业废水、居民生活污水、未预见排放废水及地下车库冲洗废水，项目废水经隔油池、化粪池预测处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中氨氮的标准限值。外排废水经洋溪桥污水处理厂处理达标后排入资江，对资江水环境影响较小。 ②该项目废气主要有居民厨房油烟、餐饮油烟、汽车尾气。 本项目地面停车场汽车尾气中污染物为NOx、CO。污染物排放量较小，经扩散稀释及绿化吸收后对周围环境和环保目标影响较小。项目地下车库尾气采用强制通风，尾气经排风机排放系统排空。建设方应按本报告要求设置地下车库尾气排放系统。采取以上措施后，地下出库汽车尾气对区域大气环境影响较小。 居民厨房油烟经内置排烟竖井于楼顶排放，对周围环境影响较小。餐饮业油烟经油烟净化器净化后经专用烟道排放，对环境影响较小。 综上所述，本项目投入运营后，对区域大气环境影响较小。 ③项目营运期噪声主要有设备噪声、交通噪声，社会生活噪声。设备经减振、隔音降噪、距离衰减后对周边环境影响较小。交通噪声采取禁止鸣笛、绿化降噪，社会生活噪声通过加强管理，建筑隔声和绿化降噪后，项目营运期噪声对周围环境影响较小。 ④该项目固体废物主要是生活垃圾，商业垃圾和饮食业餐厨垃圾，及化粪池隔油池污泥。生活垃圾和商业垃圾分类收集，能回收的回收，不能回收的委托环卫部门送至垃圾填埋场填埋，化粪池隔油池污泥环卫部门定期清运，餐厨垃圾由有资质的餐厨垃圾收运单位统一收运处理。项目营运期固体废物均能得到有效处置，对周围环境影响较小。 4、项目选址合理性与规划相符性分析结论 项目拟建地位于邵阳市双清区邵水东路与步月桥交汇处东北侧（佘湖新城A24号地块），南为拟建步行桥路，北面通过五一南路连接宝庆东路，东至建设南路，交通便捷；项目地附近有邵阳市第一人民医院，邵阳市一中、第六中学、邵阳学院等学校，并有步步高超市、沃尔玛超市、友谊阿波罗商场、银行、菜市场等众多娱乐、购物场所，生活服务设施完备。项目拟建地符合环境功能区划要求。项目已取得邵阳市规划局同意（见附件2）和邵阳市国土资源局用地许可（见附件3），并通过市发改委备案（见附件4）。项目用地性质符合邵阳市和佘湖新城土地利用规划，符合邵阳市“东部城市群城乡一体化发展”要求。 - 平面布局合理性分析结论 项目总体布局充分利用现状地形，结合地域特点，满足项目居民生活、居住、休闲娱乐、购物、交通，以及消防、安全疏散等要求，同时对项目内部进行环境绿化和美化布局，为项目居民提供一个良好的商业、生活环境。综上所述，本项目总平面布局合理。 6、环评总结论 综上所述，本项目建设项目符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状满足环境功能要求；拟采用的各项污染治理防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。只要建设单位认真落实好各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度和实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 （二）建议 1、建设项目污染物处理设施的设计、施工必须与主体建筑的设计、施工同步进行，竣工时能同时投入使用，做到社会效益，环境效益和经济效益相统一。 2、为了建设环保节约型的和谐社会，本项目构筑物的设计与建设过程中，应注重更多的考虑采用智能、环保、节能措施，所有住户均使用节水卫生洁具，减少日常使用的资源与能源消耗，减少污染物的排放量，将本项目建设成为一个高品位的、一流的环保与节能型生态社区。 3、施工结束后通过植树种草等方式恢复周围地表植被。 4、加强环境管理，对小区内各有关环保与生态维护设施认真维护与保养，充分发挥相关环保设施的净化功能，坚决执行清、污分流的原则，保证项目所有外排污染物达标排放。 5、项目竣工后，由建设方自行组织环保验收。验收合格后，项目方可正式投入运营。 |  |  |  |  |  |  |