- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：邵阳市双清区正洪医院建设项目

建设单位（盖章）：邵阳市双清区正洪医院

编制日期：            2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 序号 | 修改意见 | 对应内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目由来。核实项目与“三线一单”及其它规划相符性分析，据此完善项目选址合理性分析。 | 已细化项目由来，详见P11；已核实项目与“三线一单”及其它规划相符性分析，据此完善项目选址合理性分析，详见P2-9。 |
| 2 | 核实项目建设情况、主要生产设备、原辅材料及能源消耗、总投资及环保投资。说明项目平面布置合理性。 | 已核实项目建设情况、主要生产设备、原辅材料及能源消耗，详见P12-16；已核实总投资及环保投资，详见P22；已说明项目平面布置合理性，详见P4-6。 |
| 3 | 加强项目地周围环境状况调查，完善项目地四至情况。完善声环境现状监测点位。核实环境保护目标。核实评价标准及总量控制指标。 | 已加强项目地周围环境状况调查，完善项目地四至情况，详见P17；已完善声环境现状监测点位，详见P29；已核实环境保护目标。核实评价标准及总量控制指标，详见P31-33。 |
| 4 | 强化工程分析。核实项目工艺流程及产污节点。核实项目用水、废水量、排放量、排放去向、水平衡图、达标情况。核实污水处理站废气产生情况和处理措施；补充煎药过程及废气收集处理措施。核实固废的产生、暂存及处置情况。细化风险防范措施。 | 已强化工程分析。核实项目工艺流程及产污节点，详见P23-25；已核实项目用水、废水量、排放量、排放去向、水平衡图、达标情况，详见P17-21；已核实污水处理站废气产生情况和处理措施，补充煎药过程及废气收集处理措施，详见P37-38；已核实固废的产生、暂存及处置情况，详见P53-59；已细化风险防范措施，详见P65-69。 |
| 5 | 完善运营期环境影响分析。完善大气和水环境影响分析；核实噪声源强及噪声源分布情况，补充固定设备结构传播噪声分析，完善噪声环境影响分析。完善外环境对项目的影响。完善环境风险评价内容。完善环境监测计划、环境保护措施监督检查清单。 | 已完善运营期环境影响分析，已完善大气和水环境影响分析，详见P37-49；已核实噪声源强及噪声源分布情况，补充固定设备结构传播噪声分析，完善噪声环境影响分析，详见P50-52；已完善外环境对项目的影响，详见P8；已完善环境风险评价内容，详见63-69；已完善环境监测计划、环境保护措施监督检查清单，详见P70-72。 |
| 6 | 完善附图、附件。 | 已完善附图、附件，详见附图、附件 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	75

建设项目污染物排放量汇总表	76

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 房屋购买协议

附件4 不动产权证书

附件5 医疗机构申请书

附件6环保部关于间接冷却水、锅炉排污水排放问题的回复

附件7关于《湖南省邵阳市城市总体规划》的批复

附件8现状监测质保单

附件9评审意见

附件10评审会专家签字表

附图：

附图1 项目与邵阳市环境管控单元的位置关系图

附图2 项目与“邵阳市生态红线图”相对位置

附图3 项目地理位置图

附图4 项目用地规划图

附图5 项目环境敏感目标分布图

附图6 项目总平面布置图

附图7项目监测点位图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵阳市双清区正洪医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王琼 | 联系方式 | 15399761388 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 111°30′39.506″，北纬 27°15′12.625″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生-84 108-医院841-其它（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 37.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.75 | 施工工期 | 6 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2484 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《湖南省邵阳市城市总体规划》湘政函〔2018〕44号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与《湖南省邵阳市城市总体规划（2016-2030）》符合性分析 本项目租赁湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼1001-1006、2001-2010及2036-2307商铺作为拟建用地，根据湖南省邵阳市城市总体规划-中心用地规划图（详见附图4）及项目房屋购买协议（详见附件3）可知，本项目所在地用途为商业服务设施用地，项目为一级民营医院，属于医疗卫生服务，为配套的公共服务设施，因此项目建设符合湖南省邵阳市城市总体规划要求。 |  |  |
| 其他符合性 分析 | - 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019本）》（2021年修改）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 49 号），项目属于鼓励类中的“三十七、卫生健康中5、医疗卫生服务设施建设”，因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。 - “三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20号），全省共划定9个生态敏感区域和5个重点区域，其中，邵阳市有4890.93平方公里被列入生态保护红线区域范围，占全市国土面积的23.48%，涉及城步、新宁、绥宁、洞口、隆回、新邵、邵阳、武冈、邵东、北塔10个县市区，主导生态系统服务功能为水源涵养和水土保持。本项目位于湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼，不在湖南省邵阳市生态红线范围内（详见附图2），因此项目建设符合生态红线要求。 ②环境质量底线 由环境现状质量状况可知，本项目所在区域环境空气、土壤及声环境质量现状均能满足相关环境质量标准，根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及运营运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不涉及环境质量底线。故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 ③资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 根据《国家发展改革委商务部关于印发〈市场准入负面清单（2020年版）〉的通知》中的产业准入负面清单以及邵阳市“三线一单”生态环境分区管控意见的产业准入负面清单，本项目符合负面清单要求相关要求。 ⑤与邵阳市“三线一单”生态环境分区管控意见符合性分析 本项目位于湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼，属于“重点管控单元”，环境管控单元编码为ZH43050220001。根据邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见（邵阳市政发[2020]10号），本项目与环境管控单元生态环境准入清单对照分析见下表。 表1-1 项目与本市“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析 管控纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; （1.1）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注大气环境布局敏感重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/饮用水水源保护区。; 本项目为医院建设项目，属于社会服务类项目。本项目不位于重点关注大气环境布局敏感重点管控区和大气环境受体敏感重点管控区以及饮用水水源保护区。项目产生污染物均得到有效处置，不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加快城市配套管网建设 （2.2）加强企业监管，确保污染物达标排放 （2.3）执行市级污染物排放管控相关要求，重点关注水环境农业污染重点管控区/水环境城镇生活污染重点管控区。; 项目污水经过污水处理设备处理达标后排入邵阳市洋溪桥污水处理厂处理，污水处理厂处理达标后排入资江；项目产生的固体废物分类处置，危险废物委托有资质单位清运处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强企业危险废物管控 （3.2）积极推进污染地块整治 （3.3）加强对饮用水水源保护区的监管，确保居民用水安全 （3.4）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区。; 项目在运营过程中严格按照安全生产制度运营，加强危险废物的监管，提高固废和生活垃圾的处理能力，排除环境隐患，建立防范环境风险的长效机制。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热回收利用效率 （4.2）鼓励企业使用电、天然气、 生物质等清洁能源 （4.3）执行市级资源开发效率相关要求。; 本项目为医院建设项目，属于社会服务类项目。 项目使用电源。项目产生污染物均得到有效处置并达标排放。; 符合. 综上所述，本项目与邵阳市“三线一单”生态环境分区管控意见相符合。 - 3、与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》符合性分析 根据湖南省生态环境厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省工业和信息化厅、湖南省自然资源厅、湖南省科学技术厅联合发布的《关务进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020]27号），该通知明确指出除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。 本项目属于Q8411综合医院，不属于工业项目，故无需进入省级及以上工业园区。 - 4、项目布置合理性分析 - 本项目租赁湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼1001-1006、2001-2010及2036-2307商铺作为拟建用地，该用地为商业用地（详情可见附件3）。主要建设内容为邵阳市双清区正洪医院，项目的平面布局分区明确，医院共有三层，一层建筑面积为1206m2，建设有急诊科室、全科诊室、中医诊室、骨科诊室、留观室、输液室、检验室等；二层为夹层，建筑面积为353m2，建设有会议室、办公室、餐厅、档案室等；三层建筑面积为925m2，建设有17间病室、医护办公室、机房、仓库、医护休息室等。 为了不影响阳光丽景小区居民的居住环境，就医人员车辆停放在项目北侧院前，不占用小区地下车库车位。同时医院内部自建专用电梯以及消防通道，不占用小区的入户电梯以及消防通道。医院空调外机、中央空调风机统一安装在项目北面靠东大路一侧，并建设隔音罩以及专用的减振基座等消音降噪、减振措施；本项目位于北面靠东大路一侧自建化粪池，不依托小区化粪池，远离东侧距离项目较近的阳光丽景居民小区环境敏感点，与其保持充足的的距离。 医疗危废暂存间布置合理性 本项目医疗废物暂存间（建筑面积约为4m2）拟建在一楼北侧。医疗废物的暂时贮存设施、设备做到定期消毒和清洁。并且设置防渗漏、防遗撒的专用运送工具由专人进行收集转运。暂存间位置人群活动较少，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。就近设置专门出入口进行运送处理。由此可见本项目医疗废物暂存间布置合理。 污水处理站布置合理性 本项目污水处理站拟建在一楼北侧，处于医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向位置，污水处理站设置防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施。污水处理站内各池体均采用采用钢筋砼结构，主要设备防腐，金属表面刷防腐蚀涂料，池壁刷防水防渗材料，池底铺设防渗膜，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；污水收集与排放统一采用PVC管，污水管接口采取严格的密封措施，管道铺设走向须明确清晰，易于监督和维护，防止管道破损渗漏。同时设置防漏裙角和警示标识；污水处理站风机选用低噪声型，风机进出口均采用消声器，底座用隔震垫，进出口风管用可挠橡胶软接头等减震降噪措施降低设备噪声对医疗患者及周围居民的影响。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A 表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，本项目对产生恶臭区域加罩或加盖，定期在污水处理设施周围投放除臭剂，可以有效去除60%的恶臭排放，减低恶臭对周边大气环境的影响。根据下文源强分析可知，本项目污水处理站排放的恶臭气体量均较小：其中NH3排放量为0.00005kg/h（0.00044t/a）、H2S排放量为0.0000019kg/h（0.0000172t/a），经大气扩散后对周边环境不会造成影响。 本项目一体化污水处理站自带污泥池，不自行设置污泥处置场所。产生的栅渣、污水处理站污泥、化粪池污泥位于污水处理站污泥池、自建化粪池内进行消毒。根据医院污水处理工程技术规范(HJ2029—2013)中6.3.5污泥处理处置6.3.5.1“污泥消毒一般采用化学消毒方式。常见的消毒药剂为石灰或漂白粉”，因此当本项目池体内产生一定量的栅渣、污水处理站污泥、化粪池污泥后，通过添加石灰或漂白粉进行消毒，消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4标准要求(粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率>95%)后，委托有资质单位负责清掏、转运及处置。因此，项目污水处理站在采取上述措施之后，对周围敏感点影响较小，污水处理站布置合理。 综上所述，本项目在满足消防、安全、卫生要求的前提下，总平面布局根据工艺流程顺畅、运输及物流合理、管理方便，同时最大限度节约空间，因此项目平面布置合理可行（详见附图6）。 5、本项目对外环境的环境影响 本项目租赁湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼1001-1006、2001-2010及2036-2307商铺作为拟建用地，该用地为商业用地（详情可见附件3）。为了不影响阳光丽景小区居民的居住环境，小区地下车库录有小区业主车辆信息，社会车辆禁止入内，就医人员车辆停放在项目北侧院前，不占用小区地下车库车位；医院内部设有专用电梯以及消防通道，不占用小区的入户电梯以及消防通道。 本项目空调外机、中央空调风机统一安装在项目北面靠东大路一侧，并建设隔音罩以及专用的减振基座等消音降噪、减振措施；污水处理站风机选用低噪声型，风机进出口均采用消声器，底座用隔震垫，进出口风管用可挠橡胶软接头等减震降噪措施降低设备噪声对医疗患者及周围居民的影响。项目产生的医用设备噪声、人员活动噪声、车辆行驶噪声，通过采取距离衰减、建筑物隔声、基础减震、安装消声器设备等措施后，可达到《声环境质量标准》(GB3096 2008)中2类标准。 项目运营期产生的检验废水及检验器皿清洗废水经管道收集到检验污水处理设备中进入酸碱中和调节系统进行酸碱中和后，再与生活污水、医疗废水一起汇入自建化粪池预处理、处理后流入污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表2中的预处理标准排放限值后排入市政污水管网，经邵阳市洋溪桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入资江。 项目产生的废气主要为污水处理站恶臭无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A 表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，本项目对产生恶臭区域加罩或加盖，定期在污水处理设施周围投放除臭剂，可以有效去除60%的恶臭排放，减少恶臭对周边大气环境的影响。根据下文源强分析可知，本项目污水处理站恶臭气体NH3排放量为0.00005kg/h（0.00044t/a）、H2S排放量为0.0000019kg/h（0.0000172t/a），外排废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。 本项目位于北面靠东大路一侧自建化粪池，不依托小区化粪池，并且远离东侧距离项目较近的阳光丽景居民小区环境敏感点，与其保持充足的的距离。本项目产生的医疗废物和一般固废暂存于院区内相应的库房，交由相应的资质单位来处理。 综上所述，本项目采取防治措施后，污染物均能达标排放，固体废物能够得到妥善处置，不会对周边居民、商铺以及项目西面431m处的阳光贝贝幼儿园、项目西南面457m处的小博士幼儿园以及项目西南面486m处的五里牌小学等外环境造成明显影响。 6、外环境对本项目的环境影响 项目位于湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼，本项目为医院建设项目，医院作为特殊的社会建筑类型，需要给医护人员、病患等提供安静、和谐的诊疗及就医环境、修养环境，一般将其本身视为敏感建筑，对周边环境要求较高。根据现场勘探可知，周围以小型商铺、企业工业及居民住宅居多。项目所在区域500m范围内不存在重大污染的工业企业，市政公用工程（污水处理厂、垃圾转运站）等特殊项目。医院附近没有大的工厂及其较大的噪声污染源，主要为交通噪声、社会人群噪声。参照《综合医院建筑设计规范》和《民用建筑隔声设计规范》中关于建筑的相关内容，病房医护人员休息室内允许噪声级应低于50dB(A)，门诊室内应低于60dB(A)。根据厂界四周噪声监测数据表3-4可知，本项目建筑物标准能达到《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）相应医疗用房的要求。本项目与周边市场、公共娱乐场所等不利于病人身心健康以及危及病人安全的场所相隔一定距离，且医院三层采用磨砂的防火隔音玻璃进行隔音等相关降噪措施后对医院影响较小，适于患者休养和治疗。 综上所述，该项目所在地环境质量较好，在采取上述相关措施后，周边外环境对本项目医疗环境影响较小可以接受。 7、选址合理性分析 本项目拟建地用途为商业服务设施用地，本项目为一级民营医院，属于医疗卫生服务，根据《综合医院建筑设计规范》 （GB 51039-2014）综合医院选址要求，本项目选址与其相符性见下表： 表1-2 与《综合医院建筑设计规范》 GB 51039-2014选址要求相符性分析 序号; 规范要求; 本项目内容; 相符性. 1; 交通方便，宜面临2条城市道路; 本项目北侧紧邻东大路，东大路可与东侧新兴路、跃进路相连。南侧新兴路可与汽制路相连。西侧临近兴隆路及观音塘路。交通区位条件良好，可为周边居民提供良好的医疗保障，满足患者对医疗保健的需求。; 相符. 2; 宜便于利用城市基础设施; 项目周边市政污水管网已建成，供水、供电 基础设施完善; 相符. 3; 环境宜安静，应远离污染源; 项目位于湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼，项目所在地 500m范围内多为居民点，所处环境较安静。且本项目所在地500m范围内没有大型工业企业及污染大的废气、噪声排放源，项目所在地大气环境质量较好。; 相符. 4; 地形宜力求规整，适宜医院功能布局; 项目周边地形规整，地质宜构造稳定，地势高不会受洪水威胁; 相符. 5; 远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施; 项目周边范围内无易燃易爆炸物品的生产区和储存区，不在最近的高压线影响范围内; 相符. 6; 不应临近少年儿童活动密集场所; 卫生院未临近少年儿童活动密集的场所，阳光贝贝幼儿园位于本项目西面431m处、小博士幼儿园位于本项目西南面457m处、五里牌小学位于本项目西南面486m处。; 相符. 7; 不应污染影响城市的其他区域; 本项目产生的大气污染物、水污染物等均能达标排放，固体废物全部得到妥善处置，对周边的影响很小，不会改变区域环境质量现状。; 相符. 本医院主要为周边群众提供基础的医疗卫生等医疗服务，完善所在区域的配套服务，提高服务质量，使所在地区的人民群众、周边地区的居民及流动人口方便就医。院址周围主要功能为居住、商业，区域供水、排水、供电、通讯等各项城市配套设施完善、交通便利，可以保障医疗工作的安全顺利的开展。 根据监测数据可知，目前区域内大气环境、水环境、声环境均能满足相关环境功能区划标准要求。拟建地周边无重点保护的动植物、风景名胜及文物古迹，不属于生态保护区和脆弱区；场区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。因此，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的重要内容。我国政府高度重视医疗卫生事业，努力探索中国特色医疗卫生发展道路。进入新世纪以来，我国卫生事业加快发展，覆盖城乡的医疗卫生服务体系基本形成，疾病防治能力不断增强，医疗保障覆盖人口逐步扩大，人民群众健康水平显著提高。 随着邵阳市双清区城市建设不断发展，人口不断积聚，区域内医疗需求日益增长，考虑未来医疗及公共卫生应对发展需求，邵阳市双清区正洪医院拟投资1000万元租赁湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼1001-1006、2001-2010及2036-2307商铺作为拟建用地，用于建设邵阳市双清区正洪医院，以提高双清区医疗卫生水平，满足区域内人民就医需求。 邵阳市双清区正洪医院成立于2023年08月18日，为一级民营医院，总床位46张，注册地位于湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼，统一社会信用代码为91430502MACW3KYW7L。经营范围包括许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的相关规定，本项目属于“四十九、卫生-84 108-医院842-其它（住院床位20张以下的除外）”，本项目设计床位46张，需编制环境影响评价报告表。受邵阳市双清区正洪医院委托，由湖南景晟环保科技有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，根据环境影响评价技术导则的要求编制了该项目环境影响报告表。 - 2、建设项目基本情况 - （1）项目名称：邵阳市双清区正洪医院楼建设项目 - （2）建设单位：邵阳市双清区正洪医院 - （3）建设性质：新建 - （4）建设地点：湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼（东经：111°30′39.506″，北纬 ：27°15′12.625″） - （5）总投资：1000万元、环保投资37.5万元，环保投资占总投资的3.75%。 - （6）劳动定员及工作制度：项目拟配置职工43人，其中医护人员为39人、后勤行政人员为4人。医护人员工作制度为一天三班倒班制，一班7小时，后勤行政人员白班一班制，一班7小时，本项目全年工作365天，提供食宿，医院不设食堂，职工就餐由餐饮公司统一配送。 - 3、项目工程组成 本项目主要建设内容为邵阳市双清区正洪医院。项目平面布局分区明确，综合楼共有三层，一层建筑面积为1206m2，建设有急诊科室、全科诊室、中医诊室、骨科诊室、留观室、输液室、检验室等；二层为夹层，建筑面积为353m2，建设有会议室、办公室、餐厅、档案室等。三层建筑面积为925m2，建设有17间病室、医护办公室、机房、仓库、医护休息室等。本项目污水处理站建设于一楼北侧的污水处理间内，污水处理间建筑面积约12m2，医疗废物暂存间及一般固废暂存间位于一楼的北侧方向，可移动带盖垃圾收集箱由专人进行收集转运，该位置人群活动较少，且就近设置专门出入口进行运送处理。本项目开设床位：46张，预计接诊约50人·次/日。建设内容详见下表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 内容; 工程内容及规模. 主体工程; 1F; 建筑面积约为1206m2，设有急诊科室、全科诊室、中医诊室、骨科诊室、留观室、输液室、检验室、理疗室、核磁共振室、CT、DR室、配药房、煎药室、检验室、储藏室、手术室、消杀间、收费室、卫生间. 2F; 建筑面积约为353m2，设有会议室、办公室、餐厅、档案室、职工休息室、包厢. 3F; 建筑面积约为925m2，设有17间病室、医护办公室、机房、仓库、医护休息室、治疗室、处置室、护士站、卫生间. 辅助工程; 机房; 建筑面积约为22m2，设置在项目2F北面. 制氧间; 建筑面积约为12m2，设置在项目1F南面. 储运工程; 药品库房; 建筑面积约12m2，位于1F南侧用于储存常规药品. 物品库房; 建筑面积约13m2，位于2F北侧用于储备杂物. 公用工程; 供水; 市政供水. 供电; 由自当地供电局电网供应. 供热; 热水供应采用热泵辅助供热. 空调系统; 中央空调、挂壁式空调. 废水处理措施; 门诊医疗活动废水; 经过自建化粪池处理后通过排污管道汇集至自建污水处理站，废水处理工艺采用二级处理+消毒工艺，经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，再进入邵阳市洋溪桥污水处理厂进一步处理。污水处理站位于1F北侧，建筑面积约12m2，日处理量为40m3/d。. 住院及陪护人员废水. 保洁废水. 生活污水. 煎药废水. 洗涤布草废水. 手术室废水. 纯水制备浓水. 检验器皿清洗废水; 经管道收集后在检验污水处理设备中进入酸碱中和调节系统进行酸碱中和后，再与生活污水、医疗废水一起汇入自建化粪池处理，再进入污水处理设施处理. 检验废水. 废气处理措施; 污水处理站恶臭; 加盖密闭、投加生物除臭剂. 医疗废物暂存间废气; 密封储存、加强消毒及管理. 检验室废气; 加强通风管理. 煎药废气; 经新风系统进风口设置的活性炭吸附装置处理后无组织排放. 消毒异味; 加强通风管理. 汽车尾气; 加强车辆管理. 固体废物处置措施; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一清运. 中药渣. 厨余垃圾. 纯水制备废弃物; 位于1F北侧建设一间约6m2的一般固废暂存间，定期交由有资质单位回收处置. 普通废包装物. 废输液袋、废玻璃瓶. 废活性炭; 位于1F北侧建设一间4m2的医疗废物暂存间，分类收集封装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位收集处理. 医疗废物. 栅渣和污泥; 经添加石灰或漂白粉消毒达标后委托有资质单位负责清掏、转运及处置. 噪声防治措施; 医疗设备选用低噪声设备，室内安装设置减振垫、合理布局，墙体隔声；选用低噪声多联机中央空调，同时采用空调专用的减振基座，中央空调外机设置隔音罩；污水处理站内风机进出口均采用消声器，底座用隔震垫，进出口风管用可挠橡胶软接头；病房楼层安装双层隔声窗。. 环境风险防范措施; ①污水站水泵实现两套设备交替使用，加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。 医院污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放； ②应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集； ③医用酒精、生物除臭剂、消毒液、次氯酸钠应储存在阴凉、通风的库房中，液体物质的存储均配制相应的接液体托盘，远离火种、热源； ④医疗废物暂存间在明显位置张贴禁用明火的告示，并在存储间地面铺设防渗防腐材料，设置堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者），防止危险物品泄漏出暂存间外。采取地面防渗和配备泄漏物回收设备，碰撞导致的少量泄漏及时收集，并作为危废处置； ⑤严格操作规程，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生；加强医疗废物贮存设备的日常保养和维护，使其在良好的运行状态下。. - 4、医用设备情况 项目主要设备情况如表2-2所示。 表2-2项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 呼叫装置; /; 66; 个. 彩超; JH-3212; 1; 台. 心电图; ECG-300G; 1; 台. 血液细胞分析仪; BK-300B; 1; 台. 全自动生化分析仪; FA-200倍肯; 1; 台. 电解质测定分析仪; BK-2008E; 1; 台. 尿液分析仪; KNF-100; 1; 台. 血球计数仪; SJ43-XQJSQ; 1; 台. 离心机; Feb-80; 1; 台. 胶体金法; /; 1; 台. DR; F0711125; 1; 台. 螺旋CT机; /; 1; 台. 医用冰箱; /; 2; 台. 洗衣机; /; 1; 台. 救护车; /; 1; 辆. 纯水制备设备; /; 1; 套. 中央空调机组; /; 4; 台. 挂壁式空调外机; /; 若干; 台. 新风系统机组; /; 1; 套. 检验废水预处理. 实验室污水处理设备; SPPCR-T2设备尺寸：400*400*450Hmm壳体材质：表面电泳喷塑处理，防腐耐用; 1; 套. 气动搅拌系统; 组合型; 1; 套. 中和加药装置; N/H; 2; 套. 药剂投加系统; Q=0-9L，N=25W，PP，P=3Bar; 2; 台. 药剂储存系统; PE，V=15L; 2; 个. Ph/ORP在线检测仪; 0-14PPM; 1; 套. 污水处理站. 污水处理站设备机组; /; 2; 套. 本项目设置有影像服务，X线摄影机等设备在使用的过程中会产生电磁辐射，根据《放射性同位素与射线装置安全许可政管理办法》（2008年11月21日修改）中规定，涉及放射性同位素与射线装置的环评应委托有资质的机构对其另行环评，本次环评不对放射设备的电磁辐射进行环评，放射设备需单独办理相关安全文件与相关手续。 同时，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安、全和防护条例》、《卫生行政许可管理办法》、《放射诊疗管理规定》等法律法规的规定，应当在开展放射诊疗工作前办理辐射安全许可证和放射诊疗许可证。 为了强化环境保护管理，根据《放射性仪表管理法》，环评建议医院对放射科采取以下措施： ①对于购买的设备，应办理《放射性同位素工作许可证》和《放射同位素工作登记证》， 并在环保部门备案； ②放射源附件必须防止明显的危险标志，防止非工作人员逗留，且在安全距离内严禁吸烟、 进食； ③必须选择安全可靠地点储存，要有屏蔽设施，要有防火、防泄漏等安全措施； ④工作人员必须穿戴好特殊防护用品，个人剂量及必要的监测仪器。 本项目放射性医疗设备根据国家相关要求，另行办理环保手续。 - 5、项目原辅材料及能源消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗详见下表2-3。 表2-3主要原辅材料及能源年消耗量一览表 序号; 名称; 年使用量; 最大储存量; 形态; 储存方式及规格; 储存位置. 医疗用品. 各类医疗 保健药品; 若干; /; /; /; 各科室药品间. 棉签; 2000包; 500包; 固态; 50支/包. 口罩; 500包; 200包; 固态; 20个/包. 输液器; 15000个; 2000个; 固态; /. 注射器; 10000支; 1000支; 固态; 1mL/5mL/10ml/20mL; 库房. 脱脂纱布包/块; 300包; 50包; 固态; 50卷/包. 脱脂棉; 800卷; 100卷; 固态; 50m/包. 医用手套; 2000双; 1000双; 固态; 20双/袋. 生理盐水; 8000瓶; 100瓶; 液态; /. 84消毒液; 2t; 0.2t; 液态; 瓶装; 仓库. 医用酒精; 0.4t; 0.1t; 液态; 瓶装; 仓库. 中药材; 5.5t/a; /; 固态; 散装; 药房储存. 无磷洗衣粉; 1t/a; 0.1t; 固态; 袋装; 洗衣间. 次氯酸钠; 0.4t; 0.1t; 固态; 袋装; 污水处理站. 水; 10540.5t/a; /; /; /; /. 电; 180万kw·a; /; /; /; /. 医用酒精：主要成分是乙醇，含量 95%，乙醇分子式 C2H6O，是一种易燃、易挥发的无色 透明液体，具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空 气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。 84消毒液：是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%~6.5%，现被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。 - 6、项目四至情况 - 本项目北侧紧邻东大路，可与东侧新兴路、跃进路相连。西侧为五里村居民点、邓家龚居民点且临近兴隆路及观音塘路，东侧紧邻宝庆商贸城及跃进社区居民点，南侧为阳光丽景小区及宝庆商贸城，南侧新兴路可与汽制路相连。 - 7、公用工程 - （1）给水工程 给水：项目用水水源来自于市政供水管网。用水主要包括门诊医疗活动用水、住院及陪护人员用水、检验用水、检验器皿清洗用水（纯水）、纯水制备用水、煎药用水、手术室用水、洗涤布草用水、保洁用水、生活用水等用水。 1）门诊医疗活动用水 根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014））以及建设方提供资料可知。门诊、急诊患者用水定额为 10~15L/人次，本次取 15L/人次，预计门诊及急诊每天平均接待人次约50人，则门诊医疗活动用水量为0.75m3 /d （273.75m3/a），排水系数按 0.8 计，则门诊医疗活动废水产生量为0.6m3 /d（219m3/a）。 2）住院及陪护人员用水 本项目设共有46张床位，病房入住率按80%计，则为37张床位。根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），病房设有公共浴室、卫生间及盥洗的每病床用水定额为250~400L/床•d，本次取300L/床•d。则住院病人及陪护人用水量为11.1m3/d（4051.5m3 /a），排水系数按 0.8 计，则住院及陪护人员废水产生量为8.88m3/d（3241.2m3 /a）。 3）检验用水 均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，不使用含氰、含铬等重金属药剂。根据建设单位提供资料可知，本项目检验用水按20L/人·次计算，项目检验约30人次/d，则化验室用水量0.6m3/d（219m3 /a），排水系数按 0.9 计，化验室废水产生量为0.54m3/d（197.1m3/a）。 4）检验器皿清洗用水（纯水） 检验过程使用的一次性器材，使用后无需清洗，直接作为医疗废物处理，仅后续非一次性化验设备仪器需要清洗。根据建设方提供资料可知，本项目日检验次数约30次/d，仪器清洗用水量（纯水）约2L/ 次，则纯水用量约为 0.06m3 /d（21.9m3 /a），排水系数按 0.9 计，则清洗废水产生量为0.054m3/d（19.71m3/a）。 根据排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1105-2020)排放特殊医疗污水的相关科室使用药剂不涉及重金属的情况下，按医疗污水填报，无需设置科室或设施排放口，因此该检验废水及检验器皿清洗废水经管道收集后在检验污水处理设备中进入酸碱中和调节系统进行酸碱中和后，再与生活污水、医疗废水一起汇入自建化粪池处理，再进入污水处理设施处理。 5）纯水制备用水 仪器清洗用水为自制纯水，检验科设有一台检验分析纯水设备，纯水机应用 RO 反渗透技术，产纯水能力为20L/h，可满足检验科用水需求。纯水设备制水率按70%计，本项目需纯水用量约为0.06m3/d（21.9m3 /a），则需要自来水约0.086m3 /d（31.39m3/a），产生浓水约0.026m3 /d（9.49m3 /a）。该部分浓水只是盐分和硬度增加，水质清澈，不含其它特征污染物，主要为污染物为COD、悬浮物，COD浓度为40mg/L，悬浮物浓度为30mg/L，经收集后直接排入市政污水官网。根据环境影响评价技术导则-地面水环境，5.2.1 污水排放量中不包含间接冷却水、循环水以及含污染物极少的清净下水的排放量，项目纯水制备浓水属于清净下水，因此不计入废水排放量。 6）煎药用水 项目不制作中药饮片，只是为病人提供煎药服务。医院每日煎药约30副，根据建设单位估算可知，单副煎药用水量约为0.003m3/副，全年煎药按300天计，用水量为0.09m3/d（27m3/a），该用水一部分蒸发，少部分残留在药渣内，剩余部分存留于药液，包装好由病人全部带走，煎药不产生废水。煎药设备需进行清洗，根据建设单位提供资料可知，设备每天清洗5次，用量约为1.2m3/d（360m3/a），污水产生系数按0.9计算，污水排放量1.08m3/d（324m3/a）。 7）手术室用水 根据医院提供的资料可知，医院手术包括门诊手术和住院手术，预计年平均进行200台手术，用水量按100L/台计，则手术用水量为0.055m3/d（20m3/a），排放系数按0.9计算，排水量为0.0495m3/d（18m3/a）。 8）生活用水 本项目劳动定员约43人，其中医务人员约39人，后勤职工约4人，除医务人员39人因值班轮班需在院内住宿外其余均不在院内住宿，年工作365天。参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），并结合院内实际情况，住宿医护人员用水定额按150（L/人•班）计，后勤职工用水定额按80（L/人•班）计，则生活用水量为6.17m3/d（2252.05m3/a），排污系数按0.8计，则医护人员生活废水量为4.936m3/d（1801.64m3/a）。 9）洗涤布草用水 根据建设单位提供资料，本项目设有2台家用洗衣机，用于洗涤院内的衣物、病床用品等，预计平均每天洗涤40套的衣物、病床用品，平均每套约1.2kg，则平均每天洗涤衣物、病床用品48kg。根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），洗衣用水定额为60~80L/kg，本次取70L/kg，则洗涤用水量为3.36m3/d（1226.4m3/a），排水系数按0.8计，则洗涤废水产生量为2.688m3/d（981.12m3/a）。 10）保洁用水 根据建设单位提供资料可知，本项目建筑面积为2484m2，每天需要保洁1次。地面保洁用水量按0.5L/m2·次，则用水量为1.2035m3/d（439.2775m3/a），排污系数以 0.85 计，则地面保洁废水排放量为1.0229m3/d（373.3858m3/a）。 - （2）排水工程 排水：本项目不设传染科、病理解剖室、太平间等，不产生传染性废水；本项目不设口腔科，不产生含重金属、含汞废水；医院DR、CT使用激光打印技术，不进行洗印，不产生洗片废水；本项目不涉及同位素诊疗，不产生放射性废水；本项目不设置食堂，职工就餐由餐饮公司统一配送，不产生食堂废水。 因此本项目营运期无传染性废水、含汞废水、放射性废水、洗片废水、食堂废水等。本项目仅有门诊医疗活动废水、住院及陪护人员废水、检验废水、检验器皿清洗废水、纯水制备浓水、煎药废水、手术室废水、洗涤布草废水、保洁废水、生活废水等废水，废水产生量为19.8504m3 /d，7175.1558m3 /a。本项目检验废水及检验器皿清洗废水经管道收集后在检验污水处理设备中进入酸碱中和调节系统进行酸碱中和后，再与生活污水、医疗废水一起汇入自建化粪池处理，再进入污水处理设施处理，处理达标后再通过市政污水管网排入邵阳市洋溪桥污水处理厂处理达标后排入资江。 项目具体用水情况见表2-4。 表2-4 项目用水情况一览表 序号; 类别; 日用水量 (m3/d); 年用水量 (m3/a); 产污系数; 日排放量 (m3/d); 年排放量 (m3/a). 1; 门诊医疗活动; 0.75; 273.75; 0.8; 0.6; 219. 2; 住院、陪护人员; 11.1; 4051.5; 0.8; 8.88; 3241.2. 3; 检验用水; 0.6; 219; 0.9; 0.54; 197.1. 4; 检验器皿清洗用水（纯水）; 0.06; 21.9; 0.9; 0.054; 19.71. 5; 纯水制备用水; 0.086; 31.39; 纯水制备浓水属于清净下水，不计入废水排放量. 6; 煎药用水; 1.29; 387; 0.9; 1.08; 324. 7; 手术室用水; 0.055; 20; 0.9; 0.0495; 18. 8; 生活用水; 6.17; 2252.05; 0.8; 4.936; 1801.64. 9; 洗涤布草用水; 3.36; 1226.4; 0.8; 2.688; 981.12. 10; 保洁用水; 1.2035; 439.2775; 0.85; 1.0229; 373.3858. 总计; 24.5845; 8895.2675; /; 19.8504; 7175.1558. 项目水平衡详见下图： 图 2-1 项目用水平衡图 单位：m3/a - 8、供电系统 本项目用电由当地电网提供，设立独立的配电系统，按医疗、设施、设备的功率负荷设计电源负荷，保证用电质量，供电有保障。 - 9、制冷系统 项目不设置冷库，采用常规冰箱存放需要低温保存的药品、生物制剂，各科室采用常规冰箱对药品进行冷冻。 - 10、供氧系统 项目氧气供应系统源于1F制氧间，制氧间建筑面积约为12m2。 - 11、供热系统 项目热水供应采用热泵辅助供热，医院内不设置锅炉。 - 12、暖通、排烟系统 项目设置中央空调、挂壁式空调，满足各用房冷暖供应需求；公共卫生间均设排气扇，保持通风。 - 13、消防系统 按规范设置火灾紧急疏散通道，并配置相对应规格的消防设施。 - 14、总平面布置 本项目位于湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼，主要建设内容为邵阳市双清区正洪医院。项目的平面布局分区明确，综合楼共有三层，一层建筑面积为1206m2，建设有急诊科室、全科诊室、中医诊室、骨科诊室、留观室、输液室、检验室等；二层为夹层建筑面积为353m2，建设有会议室、办公室、餐厅、档案室等。三层建筑面积为925m2，建设有17间病室、医护办公室、机房、仓库、医护休息室等。本项目污水处理站建设于一楼北侧的污水处理间内，污水处理间建筑面积约12m2，医疗废物暂存间及一般固废暂存间位于一楼的北侧方向，可移动带盖垃圾收集箱由专人进行收集转运，该位置人群活动较少，且就近设置专门出入口进行运送处理，因此暂存间选址合理。 - 15、项目投资情况 项目总投资1000万元，其中环保投资37.5万元，环保投资占总投资的3.75%。详见表2-5。 表2-5 环保投资一览表单位：万元 序号; 项目; 建设内容; 投资额（万元）. 1; 废水; 自建化粪池; 2. 污水处理站设施; 6. 检验废水预处理单元; 3. 2; 废气; 通风排气扇; 1. 煎药房活性炭吸附装置; 1. 污水处理站除臭剂; 1. 3; 固废; 生活垃圾桶; 1. 一般固废暂存间; 2. 医疗废物暂存间; 3. 4; 噪声; 空调外机、中央空调风机减振底座、胶块垫; 2. 空调外机、中央空调风机隔音间; 4. 污水处理设备风机进出口消声器，底座用隔震垫，进出口风管用可挠橡胶软接头; 2. 2F防火隔音玻璃; 5. 5; 风险 防范; 危废暂存间防渗措施; 2. 危废暂存间导流沟、收集池; 1.5. 药品库房接液托盘; 1. 合计; 37.5万元. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程及产污节点 本项目租赁已建成楼房进行经营，项目施工期只对房屋进行简单的装修及设备的安装，施工过程主要以人工施工为主，机械施工为辅，产生的污染主要为施工养护废水、施工人员生活废水、施工作业废气、装修废气、机械设备噪声以及建筑垃圾等。污染物产生量较小，通过对合理安排施工作业时间，加强施工管理等措施后，项目施工期污染物不会对周围环境产生明显影响。 - 营运期工艺流程及产污环节图： 2.1 项目运营工艺流程及产污节点图 图2-2 项目运营工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目为医疗卫生建设项目，项目投入运营之后，与其它的医疗机构一样，主要为病人提供医疗服务，故项目运营期的工艺流程主要为病人就诊流程。工作流程一般为：人员来院之后，首先进行咨询，然后根据咨询结果进行挂号，挂号之后进行初步诊断，根据人员的病情进行分流，如果病情严重者则安排病人住院，再进行进一步的检查，并根据检查结果进行治疗，治疗之后，再进行复查，最后病人缴费取药后办理出院手续后人员离院；如果经初步诊断之后，如果病情不严重，不需要住院，则进行进一步的检查，然后进行治疗，最后病人缴费取药后离院。 2.2 纯水制备工艺流程及产污节点图 新鲜自来水 微滤滤芯组件 活性炭滤芯组件 微滤滤芯组件 增压泵 反渗透系统（二只RO膜） 超纯化柱（四通道过滤柱） 纯水箱 用水点 图2-3 纯水机制备纯水工艺流程图 工艺流程简述： 采用自来水作为原水，自来水经过微滤滤芯进行初级过滤，去除水中的铁锈、泥沙等大颗粒物；通过活性炭滤芯和微滤滤芯过滤：在增压泵高压力的作用下通过反渗透系统，水由高浓度向低浓度扩散从而达到分离、提纯、浓缩的目的，反渗透可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98%以上的溶解性盐类。经过RO反渗透膜过滤后，最后通过后置四通道过滤柱过滤后制得纯水。纯水制备过程会产生废活性炭滤芯、废微滤滤芯、废后置四通道过滤柱及更换产生的废反渗透RO膜。 产污环节： - 表2-6产污环节一览表 污染物类别; 主要污染物; 排放方式或处理方式. 废气; 污水处理设施恶臭; NH3、H2S、臭气浓度、甲烷、氯气; 加盖密闭、投加生物除臭剂，无组织排放. 煎药废气; 中药味; 经新风系统进风口设置的活性炭吸附装置处理后无组织排放. 检验室废气; 有机废气; 加强通风，无组织排放. 消毒异味; 异味. 汽车尾气; CO、THC、NOx. 医疗废物暂存间废气; NH3、H2S. 废水; 门诊医疗活动废水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群等; 经过自建化粪池处理后通过排污管道汇集至自建污水处理站，废水处理工艺采用二级处理+消毒工艺，经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入邵阳市洋溪桥污水处理厂进一步处理。污水处理站位于1F北侧，建筑面积约12m2，日处理量为30m3/d。. 住院及陪护人员废水. 保洁废水. 煎药废水. 洗涤布草废水. 手术室废水. 纯水制备浓水. 生活污水. 检验器皿清洗废水; CODcr、BOD5、SS、PH; 经管道收集后在检验污水处理设备中进入酸碱中和调节系统进行酸碱中和后，再与生活污水、医疗废水一起汇入自建化粪池处理，再进入污水处理设施处理。. 检验废水. 噪声; 医疗设备; 设备噪声; 基础减振，建筑物隔声. 空调外机、中央空调风机; 隔音罩、减振基座. 污水处理站风机; 消声器、隔震垫、橡胶软接头. 人员活动、车辆行驶; 社会噪声; 加强管理、减少社会活动噪声. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一清运. 中药渣; 一般固废. 厨余垃圾. 普通废包装物; 一般固废; 位于1F北侧方向建设一间约6m2的一般固废暂存间，定期交由回收单位处置. 废输液袋、废玻璃瓶. 纯水制备废弃物. 废活性炭; 危险废物; 位于1F北侧方向建设一间约4m2的危险废物暂存间，分类收集封装后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位收集处置. 医疗废物; 危险废物. 栅渣和污泥; 危险废物; 经添加石灰或漂白粉消毒达标后委托有资质单位负责清掏、转运及处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼，经现场踏勘，项目属于新建，未进驻过企业，不存在原有污染情况及主要环境问题，区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区域内无珍稀野生动植物。无历史遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）区域环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径五十千米，因此，本项目大气环境质量现状摘取邵阳市双清区的常规监测点2022年1月～2022年12月的年均浓度统计情况来判断区域是否达标。根据邵阳经济技术开发区常规监测点，监测点位于邵阳经济技术开发区管委会办公楼楼顶，检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3（日最大8小时平均值），项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1。 表3-1环境空气质量现状和评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 151; 160; 94.38; 达标. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 由上表可知，项目所在区域 2022 年环境空气质量 SO2、NO2 、PM10、PM2.5的年平均浓度和 CO 的 24 小时平均浓度、O3 的日最大 8h 平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物 本项目位于湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼。为了解项目所在区域特征污染物大气环境质量现状，本次评价特委托湖南桓泓检测技术有限公司对项目所在地进行检测。 ①大气环境监测布点：在项目所在地常年主导风向下风向设置一个监测点； ②监测项目：氨、硫化氢、臭气浓度； ③监测时间及频次：2023年9月3日~2023年9月5日，连续监测3天，监测1小时平均值，每天对下风向监测点进行4次监测。 ④执行标准：氨、硫化氢、臭气浓度参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准限值。 ⑤监测结果：大气环境现状监测统计与评价结果详见下表，监测点位选取详见附图7。环境空气质量监测结果详见表3-2。 表3-2项目大气环境特征污染物监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测因子; 监测时间; 监测结果; 标准限值. 2023.9.3; 2023.9.4; 2023.9.5. G1常年主导风向下风向; 氨; 2:00; 0.08; 0.10; 0.08; 0.2. 8:00; 0.07; 0.08; 0.08. 14:00; 0.09; 0.10; 0.08. 20:00; 0.07; 0.10; 0.10. 硫化氢; 2:00; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.01. 8:00; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 14:00; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 20:00; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 臭气浓度; 2:00; ＜10; ＜10; ＜10; /. 8:00; ＜10; ＜10; ＜10. 14:00; ＜10; ＜10; ＜10. 20:00; ＜10; ＜10; ＜10. 由表3-2监测结果可看出，下风向监测点监测因子氨、硫化氢、臭气浓度的小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”的要求。项目区域环境空气现状质量良好，能符合功能区划要求。 - 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境质量可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本次环评根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，本次评价从邵阳市生态环境局官方网站上收集了邵阳市2022年1-月2022年12月（近一年）的环境质量月报数据反映本项目所在区域地表水环境质量现状，选择邵阳市资江设有的2个常规监测断面的水质情况来反映本项目地表水环境质量现状。 表3-3 邵阳市资江各监测断面水质情况 （单位：mg/L） 河流名称; 资江干流. 断面名称; 柏树; 工业街水厂. 所在市州; 邵阳市; 邵阳市. 断面属性; 省控; 省控. 水质类别; 2022年1月; Ⅲ类; Ⅱ类. 2022年2月; Ⅲ类; Ⅱ类. 2022年3月; Ⅱ类; Ⅱ类. 2022年4月; Ⅱ类; Ⅱ类. 2022年5月; Ⅱ类; Ⅱ类. 2022年6月; Ⅱ类; Ⅱ类. 2022年7月; Ⅱ类; Ⅱ类. 2022年8月; 优于Ⅱ类; 优于Ⅱ类. 2022年9月; 优于Ⅱ类; 优于Ⅱ类. 2022年10月; 优于Ⅱ类; 优于Ⅱ类. 2022年11月; 优于Ⅱ类; 优于Ⅱ类. 2022年12月; 优于Ⅱ类; 优于Ⅱ类. 水质执行标准（GB3838-2002）; III类; III类. 由上表3-3可知，资江断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，根据表内容可知，柏树、工业街水厂常规监控断面2022年1月-2022年12月水质均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，部分月份甚至优于水质标准，断面水质整体呈上升趋势，区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目委托湖南桓泓检测技术有限公司于2023年9月3日~9月4日对项目所在地声环境进行了现状监测。 - （1）监测点位：项目东、南、西、北侧外1m；厂界西面7m处居民点。 - （2）监测频次：昼夜监测，连续两天； （3）监测因子：Leq(A)。 （4）监测结果：由表3-4可知，项目各监测点监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 表3-4 声环境质量现状检测结果 单位：dB(A) 采样点位; 2023年08月23日; 2023年08月24日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东面厂界外1m; 53.7; 44.2; 52.7; 45.4; 60; 50. N2南面厂界外1m; 52.3; 43.8; 52.4; 43.6; 60; 50. N3西面厂界外1m; 52.1; 43.2; 53.3; 47.3; 60; 50. N4北面厂界外1m; 55.6; 46.4; 56.4; 46.2; 60; 50. N5厂界西面外约7m处居民点; 54.1; 46.6; 54.3; 46.3; 60; 50. 备注; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 由表3-4监测结果可知，项目各监测点监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。根据现场踏勘可知，本项目不涉及新增用地，项目周边环境主要为商铺和居民。项目所在区域附近主要为自然和人工相结合的生态体系，评价区是一个人工环境为主的区域，带有人类长期干扰的痕迹，区域内现状植被主要是道路绿化，如小叶榕、金边正木、夹竹桃、紫茉莉等；野生动物主要是一些小型常见的动物，如鸟类、鼠类、昆虫类等。项目周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，不属于生态环境敏感区。 5、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”①污水处理设施、污水管网发生破损而使污染 物质泄漏下渗；②医疗废物暂存间污染物泄露通过地面下渗，进入地下水中而对其造成不利影响。 本项目医疗废物暂存间地面、污水处理设施地面为重点防渗区，满足相关防渗要求，项目废水通过自建化粪池预处理后再进入污水处理设备处理后排入市政污水管网，基本不会造成泄露渗入到地下水。此外，项目周边无集中式饮用水源等特殊地下水资源保护区，且周边居民饮用水均使用自来水，不使用地下水作为饮用水源。因此，本项目不开展现状调查。 - 6、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务业”中的“其他”，为Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价工作。因此，项目对周围土壤环境影响较小 - 7、电磁辐射 本项目放射性污染源主要为CT室、DR室，本评价对放射性污染不作分析，对放射性污染的影响及防治措施医院应委托有资质的单位进行专门的评价。 同时，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《卫生行政许可管理办法》、《放射诊疗管理规定》等法律法规的规定，应当在开展放射诊疗工作前办理放射诊疗许可证。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本次项目位于湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼，在充分了解项目周围环境现状的基础上，结合本项目特征，确定环境保护目标，详见表3-5、表3-6。 表3-5大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 邓家龚; 111°30′3.678″; 27°15′25.089″; 居民点; 约220人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; WN; 196-500. 谢家 院子; 111°29′56.764″; 27°15′32.311″; 居民点; 约31人; WN; 464-500. 五里村居民点; 111°30′6.536″; 27°15′17.557″; 居民点; 约768人; WS; 38-500. 阳光贝贝幼儿园; 111°30′5.995″; 27°15′15.201″; 文教; 约60人; W; 431-500. 五里牌小学; 111°30′8.930″; 27°15′5.236″; 文教; 约600人; WS; 486-500. 小博士幼儿园; 111°30′15.728″; 27°15′8.480″; 文教; 约90人; WS; 457-485. 宝庆商贸城; 111°30′31.294″; 27°15′17.055″; 居民点; 约1806人; ES; 207-500. 阳光丽景小区; 111°30′21.638″; 27°15′24.277″; 居民点; 约139人; E; 1-349. 跃进 社区; 111°30′31.989″; 27°15′30.496″; 居民点; 约294人; E; 110-500. 海家 院子; 111°30′29.594″; 27°15′40.808″; 居民点; 约56人; EN; 453-500. 表3-6建设项目其它环境保护目标 环境 要素; 敏感点; 坐标; 相对厂址方位; 厂界 距离; 环境功能区. 经度; 纬度. 声环境; 阳光丽景; 111°30′21.638″; 27°15′24.277″; E; 1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 五里村居民点; 111°30′6.536″; 27°15′17.557″; W; 38m. 水环境; 资江; 111°29′3.994″; 27°15′31.451″; W; 1900m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 生态环境; 项目周边土壤植被等. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 本项目自建污水处理站周边恶臭污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中最高允许浓度标准要求；厂界四周执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1无组织排放标准；其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。详细标准限值见表3-7。 表3-7废气污染物排放标准限值 内容; 项目; 执行标准; 标准值（mg/m3）. 自建污水处理站周边恶臭废气; NH3; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值; 1.0. H2S; 0.03. 臭气浓度; 10（无量纲）. 氯气; 0.1. 甲烷; 1. 厂界四周废气; NH3; 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1无组织排放标准; 1.5. H2S; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. - 2、废水排放标准 本项目检验废水及检验器皿清洗废水经管道收集后在检验污水处理设备中进入酸碱中和调节系统进行酸碱中和后，与生活污水、医疗废水一起汇入化粪池处理，再进入污水处理设施处理，处理达标后通过市政污水管网排入邵阳市洋溪桥污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入资江。项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表2预处理标准和邵阳市洋溪桥污水处理厂进水水质标准。标准要求详见下表3-8。 表3-8 废水污染物排放标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 控制项目; 医疗机构水污染物排放标准（GB18446-2005）; 邵阳市洋溪桥污水处理厂进水水质标准; 本项目执行 严格标准. 1; PH; 6~9; /; 6~9. 2; COD; 250; 280; 250. 3; BOD5; 100; 140; 100. 4; 氨氮; /; 25; 25. 5; SS; 60; 200; 60. 6; 动植物油; 20; /; 20. 7; 石油类; 20; /; 20. 8; 阴离子表面活性剂; 10; /; 10. 9; 总氰化物; 0.5; /; 0.5. 10; 挥发酚; 1.0; /; 1.0. 11; 总磷; /; 3; 3. 12; 总氮; /; 30; 30. 13; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000; /; 5000. 14; 总余氯; 2~8（接触时间≥1h）; /; 2~8（接触时间≥1h）. - 3、噪声排放标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-9工业企业厂界环境噪声排放标准单位dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 4、固体废物处置措施标准 一般工业固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求； 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，该标准不适用于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，但其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋和防扬尘等环境保护要求，以及执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的相关规定； 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014）及修改单； - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206 号）以及《医疗废物管理条例》（国务院2003-380 号令）的相应要求。自建污水处理设施污泥排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准中的“综合医疗机构和其他医疗机构”控制标准。 表3-10 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类型; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构个其他医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理暂行办法》（湘政办发〔2022〕23号），共有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物需纳入总量控制。 废气：本项目汽车尾气中含有少量SO2、NOX，经处理后呈无组织排放。不涉及总量控制的污染因子排放，因此无需设置气型污染物总量控制指标。 废水：项目废水经化粪池和污水处理设施处理后通过市政污水管网排入邵阳市洋溪桥污水处理厂处理达标后排入资江。邵阳市洋溪桥污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，COD排放浓度为60mg/L，NH3-N排放浓度为8mg/L，即为本项目许可排放浓度。 经计算本项目COD排放量为1.2915t/a、NH3-N排放量为0.1794t/a、总磷排放量为0.0144t/a。纳入邵阳市洋溪桥污水处理厂总量中，无需另外申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 项目租赁湖南省邵阳市双清区兴隆街道东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼房，项目施工期只对房屋进行简单的装修及设备的安装，无土建工程。无基础开挖等地表扰动行为，工程量小。 - 废气 - 本项目使用已建成楼房，其地面已硬化，因此项目施工期产生的大气污染源主要为运输车辆产生的汽车尾气。 装卸设备的汽车主要为中小型货车，其主要以柴油为燃料，尾气中主要污染物有NOX、CO、HC等污染物。这种污染源为流动性的污染源，污染物排放量不大，且有间歇性的特征，施工结束后污染随之消失。 - 废水 施工期水环境影响主要来自施工过程中施工人员的生活污水。 施工人员生活污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，生活污水经化粪池处理后达邵阳市洋溪桥污水处理厂进水水质标准排入市政污水管网，经邵阳市洋溪桥污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入资江。 - 噪声 施工期噪声主要是设备安装噪声，运输车辆噪声。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 噪声污染控制措施： ①选用低噪声施工设备，将施工噪声所造成的影响减少到最低程度； ②制订合理的施工计划，高噪声设备施工应尽量安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，尽可能避免高噪声设备同时施工。将大噪声施工活动放在昼间进行，避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保建筑施工场界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求； ③在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，建设单位应当按照国家规定，设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网，保存原始监测记录，对监测数据的真实性和准确性负责。 ④在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 ⑤加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声；在环境敏感点100m范围内车辆行驶速度应限制在10km/h以内，以降低车辆运输噪声； 项目施工过程中采取上述措施后可使施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对区域声环境影响较小。 - 固体废物 项目施工期不进行基础开挖、建基工作，施工期产生的固体废物主要为废弃的设备包装材料以及少量施工人员生活垃圾等。 固体废物污染防治措施： - ①施工现场设置临时垃圾箱，防止生活垃圾乱扔的现象发生； - ②建筑垃圾定期定点收集，方便后续回收、清理； 综上所述，拟建项目在建设期间，对周围环境产生的影响较小，随着项目施工期的结束，影响消失。为保护项目所在地环境在项目施工期不受严重影响，施工单位应加强管理、文明施工，严格落实各种污染防治措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 1、大气污染源及源强分析 本次项目产生的废气主要为污水处理站恶臭、医疗废物暂存间废气、化验室废气、煎药废气、汽车尾气以及消毒异味。 ①污水处理站恶臭 项目污水处理设备建设于一楼北侧的污水处理间内，污水处理间建筑面积约12m2，采用“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”的处理工艺，污水处理系统产生的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲烷、粪臭素、酪酸、甲硫醚、三甲胺等10余种成分，其中以硫化氢(H2S)和氨(NH3)为主，其它污染物影响相对较小，可不予以考虑。主要性质见下表4-1。 表4-1 恶臭污染物的主要性质 项目; H2S; NH3. 颜色; 无; 无. 常温下状态; 气体; 气体. 气味; 恶臭，具有臭鸡蛋气味; 强烈刺激性气味. 嗅觉阈值（mg/m3）; 0.0005; 0.1. 密度（g/L）; 1.539; 0.771. 熔点; -85.5℃; -77.7℃. 沸点; -60.7℃; -33.5℃. 由于污水处理站臭气散发不稳定，与气候、气象条件等诸多因素有关。根据调查及类比同规模一级民营医院污水处理站中恶臭污染物的产生情况可知，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本项目污水处理站 BOD5处理量为0.3588t/a，则医院污水处理站恶臭气体NH3、H2S产生量分别为0.00013kg/h（0.0011t/a）、0.0000049kg/h（0.000043t/a），污水处理站恶臭气体采用加盖密封后以无组织形式排放，逸散至地面的废气量较少，项目可通过投加生物除臭剂处理，减少恶臭污染物的排放量，可以有效去除60%的恶臭排放，从而可以在更大程度上减轻其对项目及其周边环境的影响。 ②医疗废物暂存间废气 本项目设置1个医疗废物暂存间，医疗固废堆积会产生一定的异味，如不及时清运，将对大气环境产生一定影响。医疗废物暂存间无组织挥发的药品、药水异味量少，通过专用容器及防漏胶带密封后分类储存。日常加强消毒及管理，医疗废物做到日产日清，其医疗废物废气扩散速度较快，因此在医院区域内人体嗅觉系统感觉不到，有效减低异味对周边大气环境的影响。 ③检验室废气 本项目化验室主要使用乙醇等挥发性物质，因使用量不大，在化验室中设有通风橱，使用有挥发性试剂的操作均在通风橱中进行，挥发的废气经通风橱收集后引至室外排放。 ④煎药废气 项目设置了中药科和煎药室，为病人熬制少量中药，不进行制药。项目熬制的中药材均为植物草药，不添加雄黄、朱砂等含重金属的成分，在煎药、包装过程中无有毒有害气体产生，仅产生中药气味及水蒸汽，其产生量不大，本环评不做定量分析。本项目在煎药室新风系统进口处安装活性炭吸附装置，煎药废气经活性炭吸附装置处理过后通过新风系统排放口无组织排放，新风系统排放口设在东大路一侧北面，煎药废气经处理后排放量较小，且扩散速度快，对周边居民环境影响较小。 ⑤汽车尾气 本项目北面东大路一侧设机动车停车位（地面）约15个。汽车（一般为小轿车）在低速行驶中，会产生一定尾气，汽车尾气中主要污染因子为 CO、HC、NOx等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。由于地面停车场位于地上，尾气易于扩散，而且停车位较少，通过大气扩散、自然稀释扩散，减轻其对周围环境的不利影响。 ⑥消毒异味 本项目医院内需定期进行病房和医疗诊室消毒，采用稀释的84消毒液消毒，消毒液挥发会释放含有氯气的刺鼻气体，实践证明，在操作得当的情况下，84消毒液不会对人体产生危害，消毒异味的影响主要限于综合楼内，通过综合楼内的排气扇通风换气过后，对周围环境影响较小。 2、治理达标性分析 ①根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A 表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，具体见下表4-2。 表4-2 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表 污染物产生设施; 污染物种类; 排放形式; 可行技术. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲 烷、氯气; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；. 氨、硫化氢、臭气浓度; 有组织; 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸 附、生物除臭等）后经排气筒排放。. 由上表4-2可知，本项目污水处理站进行了加盖处理，定期喷洒除臭剂后，可除去绝大部分恶臭气味，与《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A 表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表中明确的无组织排放可行技术一致，措施可行。 ②医疗废物暂存间无组织挥发的药品、药水异味量少，通过专用容器及防漏胶带密封后分类储存。且医疗废物废气通过暂存间内的通风换气设备进行无组织逸散，扩散速度较快，在医院区域内人体嗅觉系统感觉不到，对周围环境影响小。 ③化验室废气主要危废暂存间乙醇等挥发性物质，因使用量不大，在化验室中设有通风橱，使用有挥发性试剂的操作均在通风橱中进行，挥发的废气经通风橱收集后引至室外排放。扩散速度较快，对周围环境影响小。 ④项目熬制的中药材均为植物草药，不添加雄黄、朱砂等含重金属的成分，在煎药、包装过程中无有毒有害气体产生，由于项目熬制的中药分量较少，异味的产生量少，本环评不做定量分析。因此煎药废气通过新风系统进口处活性炭吸附装置处理后，通过新风系统排放口在东大路一侧北面排放，排放量较小，且扩散速度快，对周边居民环境影响较小。 ⑤汽车尾气中主要污染因子为 CO、HC、NOx等，地面停车场位于地上，尾气易于扩散，而且停车位较少，对周边环境影响较小。 ⑥消毒异味在操作得当的情况下，84消毒液不会对人体产生危害，医院消毒异味的影响主要限于综合楼内，通过综合楼内的排气扇通风换气过后，对周围环境影响较小。 上述可知，项目产生的废气经过处理后可满足相关标准要求达标排放。 - 3、项目废气污染源源强核算及相关参数 本项目废气污染源源强核算结果汇总于下表4-3所示。 表4-3 大气污染物产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放浓度; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放方式. 污水处理站恶臭; NH3; 0.0011; 0.00013; 密闭管理、喷洒生物除臭剂; /; 0.00044; 0.00005; 无组织. H2S; 0.000043; 0.0000049; 0.0000172; 0.0000019. 医疗废物暂存间废气; NH3; /; /; 密封后分类储存，通风换气; /; /; /. H2S. 臭气浓度. 化验室废气; 有机废气; /; /; 加强通风换气; /; /; /. 煎药 废气; 中药味; /; /; 活性炭吸附; /; /; /. 汽车 尾气; NOX; /; /; 大气扩散，加强管理; /; /; /. CO. THC. 消毒 异味; 84消毒液; /; /; 加强通风换气; /; /; /. - 综上所述，项目通过严格管理、加强通风等措施，减小对周围空气环境影响。总体上说，项目实施后对周围环境影响较小。 - 4、监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），制定本项目大气监测计划如表4-4所示： - 表4-4 项目大气污染物监测计划一览表 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放标准; 监测要求. 监测点位; 监测 因子; 监测 频次. 污水处理设施恶臭 （无组织排放）; 1.0mg/m3; 污水处理站周界; 硫化氢; 1次/季度. 0.03mg/m3; 氨. 10（无量纲）; 臭气浓度. 0.1mg/m3; 氯气. 1mg/m3; 甲烷. - 二、废水 1、废水污染源及源强分析 本项目不设传染科、病理解剖室、太平间等，不产生传染性废水；本项目不设口腔科，不产生含重金属、含汞废水；医院DR、CT使用激光打印技术，不进行洗印，不产生洗片废水；本项目不涉及同位素诊疗，不产生放射性废水；本项目不设置食堂，职工就餐由餐饮公司统一配送，不产生食堂废水。因此本项目营运期无传染性废水、含汞废水、放射性废水、洗片废水、食堂废水等。 本项目运营期间仅有门诊医疗活动废水、住院及陪护人员废水、检验废水、检验器皿清洗废水、纯水制备浓水、煎药废水、手术室废水、洗涤布草废水、保洁废水、生活废水等，废水产生量为19.8504m3 /d，7175.1558m3 /a。本项目检验废水及检验器皿清洗废水经管道收集后在检验污水处理设备中进入酸碱中和调节系统进行酸碱中和后，再与生活污水、医疗废水一起汇入化粪池处理，再进到项目的污水处理站处理（编号为TW001），经处理同时满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和邵阳市洋溪桥污水处理厂入水水质标准后，进入邵阳市洋溪桥污水处理厂处理，邵阳市洋溪桥污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入资江。 本项目废水主要污染因子为 COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、粪大肠杆菌等，各污染因子处理后浓度参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)表1中医院污水水质指标参考数据，对本项目废水污染源强进行分析，详见表4-5。 表4-5 医院废水污染物产排情况一览表 类别; 废水量m3/a; 污染物; 产生 浓度mg/L; 产生量t/a; 治理措施; 处理效率 %; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 医疗废水; 7175.1558; CODcr; 300; 2.1525; 化粪池、污水处理站; 40; 180; 1.2915; 邵阳市洋溪桥污水处理厂. BOD5; 150; 1.0763; 33; 100; 0.7175. SS; 100; 0.7175; 50; 50; 0.3588. NH3-N; 30; 0.2153; 16.7; 25; 0.1794. 总磷; 5; 0.0359; 60; 2; 0.0144. 动植物油; 30; 0.2153; 33; 20; 0.1435. 粪大肠菌群; 25000 （个/L）; 1.794×1011（个/a）; 82; 4500（个/L）; 3.229×1010（个/a）. 注：根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），当办公、宿舍等排水与医疗污水混合排出时亦视为医院污水。. 由上表可知，项目医院废水经污水处理站处理后，排放浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。 本项目污染治理设施情况见表4-6。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 是否技术可行; 排放口编号; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 医院废水; COD、BOD5、NH3-N、SS 、动植物油、粪大肠菌群; 通过市政污水管网排入邵阳市洋溪桥污水处理厂处理达标后进入资江; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 二级处理 +消毒工艺; 格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池; 是; DW001; 一般排放口. 表4-7 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 地理坐标; 废水排放量 t/a; 排放规律; 排放去向; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. DW001; 东经111°30′19.328″ 北纬 27°15′24.924″; 7175.1558; 间接排放，流量稳定; 市政污水管网; 邵阳市洋溪桥污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. 动植 物油; 1. 粪大肠菌群数; 103（个/L）. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A 表A.1医疗机构排污单位的污水污染防治可行技术参照表，具体见下表4-8。 表4-8 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表 污水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术. 医疗污水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、 肠道病毒、化学需氧量、氨氮、 pH 值、悬浮物、五日生化需 氧量、动植物油、石油类、阴 离子表面活性剂、挥发酚、色 度、总氰化物、总余氯; 进入海域、江、 河、湖库等水体; 二级处理/深度处理+消毒工艺。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。 深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法； 臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、次氯酸钠法消毒、紫外线消毒等。. 进入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、次氯酸钠法消毒、紫外线消毒等。. 生活污水; pH 值、化学需氧量、五日生 化需氧量、悬浮物、 氨氮、 动植物油; 进入海域、江、 河、湖库等水体; 二级处理：生物滤池；活性污泥法；生物膜法。 深度处理：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧 氧化法；膜分离法；离子交换法；电解处理；湿式 氧化法；催化氧化法；蒸发浓缩法、生物脱氮、脱 磷法。. 排入城镇污水处理厂; /. 由上表可知，本项目医疗废水处理工艺为生物接触氧化法，生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法。因此根据表4-8所示本项目为“二级处理+消毒工艺（格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池）”的处理工艺，与《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）明确的可行技术一致，措施可行。 2、污水处理设备可行性分析 2.1、检验废水预处理设备可行性分析 本项目检验废水及检验器皿清洗废水量合计为0.594m3 /d，216.81m3 /a，经管道收集后在检验污水处理设备中进入酸碱中和调节系统进行酸碱中和后，再与生活污水、医疗废水一起汇入化粪池处理，再进入污水处理设施处理，处理达标后再通过市政污水管网排入邵阳市洋溪桥污水处理厂处理达标后排入资江。 检验废水及检验器皿清洗废水经管道收集后在污水处理设备中进入酸碱中和调节系统，进行酸碱中和，在此通过pH控制仪，利用计量泵准确投加药剂，调节pH值至8～9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，废水中若含有铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则可与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。整个检验废水处理流程，通过自动控制系统控制，中和调节可基本实现无人值守。 检验废水预处理工艺流程： 酸碱自动投加系统 收集管道 酸碱中和池 检验废水 PH在线监测 达标排放 图4-1 检验废水预处理工艺流程图 2.2、污水处理站设备可行性分析 本项目废水量为19.8504m3 /d，7175.1558m3 /a，废水产生具有连续规律性。考虑到突发状况，废水排放量取1.5的波动系数，则最大废水排放量为29.7756m3/d，故项目污水处理站设计的日处理规模应不小于40m3/d。 为确保废水有效处理达标排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A 表A.1医疗机构排污单位的污水污染防治可行技术参照表，项目采用二级处理+消毒工艺（格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池）对废水进行深度处理。 污水处理站工艺流程： 污泥池 图4-2 污水处理站工艺流程图 工艺流程说明： 本项目为一体化污水处理站，化粪池出水污水进入污水站，经过格栅拦截悬浮物后自流进入沉淀调节池；因来自各时段的水质、水量不一样，生活污水一般高峰流量为平均处理量的 3～6 倍，为保证系统连续运行，采用调节池来调节水量和均化水质，同时也去除降低部分污染物负荷。污水由排水系统收集后，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量。调节池傍边设立应急事故池，以应对突发情况使用。调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至 A 级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，O级生物池分为两级，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离，沉淀池上清液经过消毒池经次氯酸钠消毒器消毒后达标排放。回流系统可将处理过程中产生的少量污泥回流至沉淀池，二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池，另一部分污泥排至污泥池内，通过添加石灰或漂白粉消毒后委托有资质单位负责清掏、转运及处置，污泥池上清液回流至A级生物池再处理。 各处理单元简述： 格栅井：在医疗废水进入调节池前设置一道格栅，用以去除生活污水中的软性绕物，较大固颗粒杂物及漂浮物，从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。格栅井设置砖混结构，格栅采用手动框式。 调节池：调节池为污水汇集处，由于来自各时的水质，水量均不一样，因此为使处理系统连续稳定地运行，同时调节水量和均化水质，调节池内设置潜污泵，液位控制，经均量，均质的污水提升至后级处理。 生化系统： A级生物池：将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道 O 级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氨在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。 O级生物池：该池为本污水处理的核心部分，分两段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低；后段在有机负荷降低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的 COD 值降低到更低的水平，使污水得以净化。两段式设计能使水质降解成梯度，达到良好的处理效果，同时设计采用相应导流紊流措施，使设计更合理。曝气方式采用微孔曝气，这样的设计能有效的避免管路由于处理废水产生的污泥堵塞，延长使用寿命，提高氧利用率高。 沉淀池：竖流式，内设中心导流筒，沉淀是污水中的悬浮物在重力作用下，与水分离的过程。这种工艺简单易行，分离效果好，在各类污水处理系统中往往是不可缺少的一种工序。此处沉淀池作用是进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，使污水真正净化，使出水效果稳定。 消毒池：二沉池出水流入消毒池进行消毒，使出水水质符合卫生指标要求，达标外排。消毒池内设计消毒装置，导流板，消毒设计全自动次氯酸钠消毒器消毒方式。该投加方式具有投加方便，简单安全等特点，经消毒后的水再排入市政污水管道或附近水域。 污泥池：二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池，另一部分污泥排至污泥池内，通过添加石灰或漂白粉消毒后委托有资质单位负责清掏、转运及处置，污泥池上清液回流至A级生物池再处理。 3、项目污水排入污水处理厂可行性分析 ①污水处理能力 邵阳市洋溪桥污水处理厂位于邵阳市邵阳市双清区洋溪桥村，总占地15.93公顷，目前已建成日处理规模为10万m3/d的一期工程，污水处理厂已启动二期扩建和提标改质工程，远期日处理总规模将达到20万m3/d。目前日均污水处理量约9万m3，尚未达到设计处理量，有富余处理能力接纳本项目扩建部分废水。 污水处理厂服务范围包括资江南岸、邵水两岸的大祥组团（含老城区及火车南站开发区和敏州西路、邵州西路及戴家坪片区等区等新建城区），以及双清组团宝庆路以北的城区。规划服务面积约3500公顷，实际纳污面积约3765公顷。本项目属于邵阳市洋溪桥污水处理厂的纳污范围，废水汇入市政污水管网，再进入邵阳市洋溪桥污水处理厂。 ②污水处理工艺 邵阳市洋溪桥污水处理厂污水处理采取A2/O改良型氧化沟工艺，出水消毒采用二氧化氯接触消毒工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺方案，污水经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入资江。 本项目的废水排放浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和污水处理厂进水水质要求，项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行，在技术上是可行、可靠的。 ③管网铺设 目前本项目区域地块市政污水管网已建成，项目废水已接入邵阳市洋溪桥污水处理厂处理。 综上所述，从污水处理厂的污水处理能力与污水处理工艺、污水管网铺设情况三个方面综合分析，本项目废水排入邵阳市洋溪桥污水处理厂可行可靠。本项目污水水质简单，废水总产生量为19.8504m3 /d，7175.1558m3 /a，每日水量约占污水处理厂处理规模的0.0099%，未超出邵阳市洋溪桥污水处理厂纳污处理能力，不会对污水处理厂造成明显污染负荷冲击。本项目废水经预处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准及邵阳市洋溪桥污水处理厂进水水质要求，进入邵阳市洋溪桥污水处理厂进一步深化处理后可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入资江，对资江水质影响不大。 4、废水影响分析结论 本项目拟建地属于邵阳市洋溪桥污水处理厂纳管范围，日产生废水量远小于污水处理厂日处理规模，项目废水经院内预处理后满足邵阳市洋溪桥污水处理厂进水水质标准。项目污水处理设施采用的污水处理措施是格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中明确的可行技术。项目废水在邵阳市洋溪桥污水处理厂处理达到《《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入资江，项目废水成分简单，对资江水质影响较小。 - 5、项目废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目废水监测情况祥见表4-9。 表4-9 项目废水监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水总排放口; 流量; 自动监测. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯、氨氮; 季度. 接触池出口; 总余氯; 12小时. 注：1、采用含氯消毒剂消毒工艺的医疗机构排污单位，需按要求在接触池出口和污水总排口对总余氯进行监测； 2、参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目流量应安装自动监测，本环评建议建设单位安装流量自动监测仪。. - 三、噪声 1、噪声源强 项目营运期噪声影响主要为设备运行噪声、社会生活噪声、交通噪声等。 （1）设备运行噪声 根据工程分析可知，本项目主要产噪设备为污水处理站风机以及各专用房间内的排气装置、空调外机等，设备噪声源强约55-85dB（A）。 （2）医院内部人群活动噪声影响 医院营运期间，来医院检查、探望的病人及病人家属在活动时也将产生噪声，人群活动噪声值约55-70dB(A)，环评要求医院应在醒目的位置贴上标识，同时对求诊病人进行正确督导，禁止大声喧哗，保持安静，出现突发情况时及时制止等，使医院内部声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。 （3）交通噪声 项目运营期出入院内的一般为小型轿车，小车匀速行驶时噪声一般为55~75dB（A），因停车场较小、进入道路狭窄，车速很慢，且出车时间不一，所产生噪声污染有限，对区域声环境影响较小。 表4-10 项目设备主要噪声源强一览表 序号; 噪声设备; 数量（台）; 噪声特性; 噪声值(1m处)dB(A); 位置; 噪声治理措施. 1; 医疗设备; 若干; 间歇; 70; 各科室; 建筑物隔声、基础减震. 2; 纯水制备设备; 1台; 间歇; 70; 设备间. 3; 污水处理设备风机; 1台; 间歇; 80; 污水处理间; 风机进出口均采用消声器，底座用隔震垫，进出口风管用可挠橡胶软接头. 4; 空调外 机组; 若干; 间歇; 80; 楼外靠东大路一侧（医院北侧）; 设置隔声罩、减振基座. 5; 中央空调风机; 4台; 间歇; 80; 楼外靠东大路一侧（医院北侧）. 6; 人员活动; 若干; 间歇; 60; /; 建筑物隔声、加强管理. 7; 车辆行驶; 若干; 间歇; 75; /. 项目采取上述降噪措施（设备经建筑物隔声、基础减震可降低8dB(A)）、安装减震垫、消声器、隔声罩（可降低12dB(A)）。由于人员活动和车辆行驶产生的噪声比较分散且产生值小，经过建筑隔声和距离衰减后，对环境基本无影响，因此项目主要预测设备产生的噪声。 2、噪声预测及影响分析 根据点声源噪声衰减模式，在采取降噪处理措施的情况下，对建设单位厂界及敏感点预测点处噪声预测贡献值，本项目噪声源距厂界和环境保护目标最近距离见下表所示。 表4-11 项目噪声源距项目厂界距离 单位：m 设备名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 西面7m处五里村居民点. 医疗设备; 12; 13; 15; 19; 43. 纯水制备设备; 9; 12; 21; 19; 38. 污水处理设备风机; 22; 12; 14; 24; 23. 空调外机组; 14; 31; 16; 9; 29. 中央空调风机; 16; 33; 14; 10; 27. 本项目噪声预测结果如下表所示。 表4-12 项目噪声昼间预测结果一览表 单位：dB（A） 噪声源; 治理前 源强; 治理后 源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 西面7m处五里村居民点. 医疗设备; 70; 62; 40.42; 39.72; 38.48; 36.42; 29.33. 纯水制备 设备; 70; 62; 42.92; 40.42; 35.56; 36.42; 30.40. 污水处理设备风机; 80; 68; 41.15; 46.42; 45.08; 40.40; 40.77. 空调外机组; 80; 68; 45.08; 38.17; 43.92; 48.92; 38.75. 中央空调风机; 86.02; 74.02; 49.94; 43.65; 51.10; 54.02; 45.39. 贡献值; 52.42; 49.73; 52.93; 55.44; 47.48. 背景值; /; /; /; /; 54.3. 预测值; 52.42; 49.73; 52.93; 55.44; 55.12. 标准限值; 60; 60; 60; 60; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 由于项目夜间设备运行少，人员来往较少，院内人员活动以及仪器设备使用较少，经治理措施后，夜间噪声源强相比较昼间低。 表4-13 项目噪声夜间预测结果一览表 单位：dB（A） 噪声源; 治理前 源强; 治理后源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 西面7m处五里村居民点. 医疗设备; 70; 60; 38.42; 37.72; 36.48; 34.42; 27.33. 纯水制备设备; 70; 60; 40.92; 38.42; 33.56; 34.42; 28.40. 污水处理设备风机; 80; 65; 38.15; 43.42; 42.08; 37.40; 37.77. 空调外机组; 80; 65; 42.08; 35.17; 40.92; 45.92; 35.75. 中央空调风机; 86.02; 71.02; 40.92; 34.63; 42.08; 45.00; 36.37. 贡献值; 47.35; 46.13; 47.11; 49.12; 41.85. 背景值; /; /; /; /; 46.3. 预测值; 47.35; 46.13; 47.11; 49.12; 47.63. 标准限值; 50; 50; 50; 50; 50. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 根据预测结果可知，本项目在采取选择低噪声设备、距离衰减、建筑物隔声、基础减震等措施后，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对周围环境影响较小。医院窗户安装多层隔音玻璃，以降低交通噪声对室内声环境的影响。室内噪声满足《综合医院建筑设计规范》和《民用建筑隔声设计规范》中病房医护人员休息室内噪声级应低于50dB(A)，门诊室内应低于60dB(A)的要求。 3、噪声防治措施 （1）在设备选型上，选购低噪声环保设备并加强设备的日常维护； （2）在安装环节，污水处理站风机选用低噪声型，风机进出口均采用消声器，底座用隔震垫，进出口风管用可挠橡胶软接头； （3）将空调外机、中央空调风机均设置在医院北面靠东大路的一侧，建设隔音罩以及专用的减振基座等消音降噪、减振措施。 （4）车辆进出时严禁使用高音喇叭，并应尽量减少鸣笛次数； （5）院内设置禁止大声喧哗的标志标牌。 - 4、监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等法律法规的要求，运营期过程中应对噪声排放进行自行监测，监测计划见表4-14。 表4-14 运营期噪声监测计划 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m; 等效A 声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 四、固体废物产生及处置情况 - 一般固废 ①生活垃圾 项目由医院内病人、医护人员及行政人员产生的生活垃圾，医院职工人数为39人，生活垃圾按0.5kg/人·d计；后勤人员4人，按0.3kg/人·d计；病床46张，按0.5kg/床·d计；门诊约接待50人/日，按0.1kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量共为0.0487t/d，约17.7755t/a。交由由市政环卫部门每天定时清运，对环境影响不大。 ②餐厨垃圾 医院不设食堂，职工就餐由餐饮公司统一配送。就餐人员在就餐过程中会产生部分餐厨垃圾，根据建设方经验估算，餐厨垃圾日产生量按0.2kg/人计，本项目就餐人数约为43人，则餐厨垃圾产生量为3.139t/a，环评建议设置带盖餐厨垃圾桶，做到日产日清。食堂厨余垃圾收集后交由环卫部门清运处理。 ③中药渣 本项目中药煎药依托现有中药房及设备，根据建设方经验估算，本项目中药渣产生量约为1t/a，通过查阅《国家危险废物名录》（2021 年 版），本项目产生的药渣不属于危废。根据业主提供资料，本项目所用药材为内服药剂，不涉及有毒有害物质，因此本项目产生的药渣不属于危废。由于药渣具有异味，要求药渣用单独的垃圾桶进行收集，不得与生活垃圾混合，此外，收集后应该盖好桶盖或者系好垃圾袋，防止异味扩散。收集的药渣由定期委托环卫部门清运处置，实行日收日运，即收即运。 ④普通废包装物 根据建设方提供的资料，医院营运过程中产生的部分药盒、药箱以及使用说明等，该部分废包装物均没有与药物发生直接接触，产生量为0.5t/a，属于一般固体废物，统一收集并委托相关回收单位回收处置。 ⑤废输液袋、废玻璃瓶 根据建设方提供的资料，本项目无害包装物产生量约为0.5t/a。依据卫生部(卫办医发[2005]292 号)《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》规定：“使用后的各种玻璃(一次性塑料)输液瓶(袋)，未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。” 以及《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》(国卫办医发[2017]30号的规定：“对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放。去除后的输液管、针头等应当严格按照医疗废物处理，严禁混入未被污染的输液瓶（袋）及其他生活垃圾中。” 因此，本项目在规范操作下，未被病人血液、体液、排泄物污染的废输液袋、废玻璃瓶不属于医疗废物，在去除掉输液管和输液针头后（输液管与输液针头为危险废物放入危废暂存间）统一收集并委托相关回收单位回收处置。 ⑥纯水制备废弃物 项目纯水制备机组有定期更换的废活性炭滤芯、废微滤滤芯、废后置四通道过滤柱及更换产生的废反渗透RO膜等纯水制备废弃物产生。根据建设单位提供资料，废活性炭滤芯、废微滤滤芯、废后置四通道过滤柱为整体式滤芯，每两个月更换一次，产生的废活性炭滤芯、废微滤滤芯和废后置四通道过滤柱由机器厂家定期更换回收带走；废反渗透RO膜每年更换一到两次，废反渗透RO膜产生量为4张/a，为一般工业固废。参考《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）纯水制备废弃物固废代码为900-999-66，外售资源回收单位回收综合利用。 - 危险废物 ①根据《国家危险废物名录（2021年）》医疗废物属于危险废物，医疗废物（HW01）分类按照《医疗废物分类目录》执行。根据《医疗废物分类目录》，医疗废物组成及特征见下表所示。 表4-15 医疗废物组成及收集方式 类 别; 特 征; 常见组分或者废物名称; 收集方式. 感染性废物; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421)的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理; 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。. 2.使用后废弃的一次性使用医疗如注射器、输液器、透析器等;；. 3.病原微生物实验室废弃的病体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；. 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官:; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421)的医疗废物包装袋中; 2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装; 3.可进行防腐或者低温保存。. 2．病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 3.废弃的医学实验动物的组织和 尸体;. 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等;. 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿剌针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等;; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421)的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。. 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片载玻片、玻璃安瓿等;. 3.废弃的其他材质类锐器。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1．废弃的一般性药品。; 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；. 3．废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等;非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置；. A、感染性废物 病人产生废物属于感染性废物，废物类别为HW01，废物代码 841-001-011，住院病人按0.1kg/床·d 计，本项目设共有46张床位（其中包含日常治疗产生的医疗垃圾），产生医疗废物4.6kg/d；门诊产生的废物按0.05kg/人·次计，本项目门诊约接待50人/日，产生医疗废物2.5kg/d。因此本工程产生的感染性废物总量为7.1kg/d（2.5915t/a）。 B、损伤性废物 废弃的或一次性的注射器、针头、化验器皿、玻璃、药盒及其它可能引起切伤刺伤的器物，属于损伤性废物，废物类别为 HW01，废物代码 841-002-01，住院病人按每病床每日产生锐器0.1kg 计，本项目设共有46张床位（其中包含日常治疗产生的医疗垃圾），产生医疗废物4.6kg/d；门诊产生的锐器按每日每人次产生0.025kg 计，本项目门诊约接待50人/日，产生医疗废物1.25kg/d。因此本项目产生的损伤性废物量为5.85kg/d（ 2.1353t/a）。 C、病理性废物 病理性废物主要包括手术及其他诊疗过程病例切片后废弃的人体组织、病理蜡块等，属于医疗废物，废物类别为 HW01，废物代码 841-003-01。根据建设方提供资料以及类比同规模一级民营医院现状产生量为1kg/d（0.365t/a）。 D、化学性废物 化学性废物主要包括废弃的化学消毒剂，废弃的汞血压计、汞温度计等，属于医疗废物，废物类别为 HW01，废物代码 841-004-01。根据建设方提供资料以及类比同规模一级民营医院现状产生量为产生量约为 0.1kg/d（0.037t/a）。 E、药物性废物 药物性废物主要是医院过期的、废弃的药品、疫苗、从病房处退回的药品和淘汰的药物等，属于医疗废物，废物类别为 HW01，废物代码 841-005-01。根据建设方提供资料以及类比同规模一级民营医院现状产生量为0.2kg/d（0.073t/a）。 根据《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）要求“医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天”。位于1F北侧方向建设一间约4m2的医疗废物暂存间，暂存时间为2天，医疗废物用垃圾袋分类密封收集，并暂存于医疗废物暂存间，由含盖垃圾桶盛装医用垃圾袋分类收集好的医疗废物，运送人员每日按照规定的时间和运输路线将本项目产生的医疗废物运出，委托相关资质单位进行清运处置。做到安全处置，符合条例要求。 ②栅渣、污泥 A、栅渣：本项目污水处理站格栅的作用为截留并去除污水中较大颗粒的悬浮物和漂浮物，包括纤维物质（如厕所用纸及其他卫生用品等）、塑料物质（包装材料、薄膜、耳棒等）、粪便等。根据《中国给排水2013年中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会文集》中引用的德国统计局的相关资料显示，栅渣产生量约为1.4kg/（人·年），人数按职工人数与每日就诊、住院、工作人员之和来计算，根据建设方统计数据可知，以135人计，则栅渣产生量约为0.189t/a。 B、污泥：污泥产生量参照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，即产生量为54g/人·天，含水率为 92~95%，以病人、陪护人员及就诊人员96人计，则本项目污泥产生量为1.89t/a。经添加石灰或漂白粉消毒脱水后污泥的含水率低于 75%，按 75%计算，则污泥产生量约为1.42t/a。 C、化粪池污泥：项目化粪池污泥来源于医院工作人员和患者的粪便，参考《医院污水处理技术指南》(环发(2003)197号)，每人每日的粪便量约为150g。本项目传染病病床为46床，按照43名工作人员、46名住院病人计算，化粪池产生的污泥量为4.87t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年)，属于HW01感染性废物，废物代码为841-001-01。 本项目产生的栅渣、化粪池污泥和污水处理站污泥为6.479t/a，医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）中4.3.1中“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，因此栅渣、化粪池污泥和污水处理站污泥属于危险废物，废物代码为772-006-49，环评要求建设单位按照标准及规范要求，当池体内产生一定量的栅渣、污水处理站污泥、化粪池污泥后，通过添加石灰或漂白粉进行消毒，消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4标准要求(粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率>95%)后，委托有资质单位负责清掏、转运及处置。本项目一体化污水处理站自带污泥池，不自行设置污泥处置场所。产生的栅渣、污水处理站污泥、化粪池污泥位于污水处理站污泥池、自建化粪池内进行消毒。通过以上处理措施，只要项目单位加强管理，对产生的固体废物进行分类、收集、消毒、无害化处理处置，并对代处理单位进行必要的监督，污泥不会对周围环境带来不利影响。 ③废活性炭 本项目煎药废气通过新风系统进口处活性炭吸附装置处理后，通过新风系统排放口在东大路一侧北面无组织排放。根据建设方提供资料可知，本项目煎药废气产生量较小，活性炭吸附设备的填充量按30kg/次，为保证活性炭的吸附效率，本项目应每季度更换1次活性炭，则废活性炭产生量为0.12t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭的废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，收集后存放于危废暂存间内，交由有危废资质的单位处理。 综上，本项目固体废物产生量及处理措施详见下表4-16。 表4-16 固废产生及处置一览表 序号; 固废名称; 产生量t/a; 固废属性; 废物代码; 处置措施. 医疗废物; 感染性; 2.5915; 危险废物 HW01; 841-001-01; 分类收集封装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位收集处置. 损伤性; 2.1353; 841-002-01. 病理性; 0.365; 841-003-01. 化学性; 0.037; 841-004-01. 药物性; 0.073; 841-005-01. 废活性炭; 0.12; 危险废物 HW49; 900-039-49. 栅渣和污泥; 6.479; 772-006-49; 经过添加石灰或漂白粉消毒达标后委托有资质单位负责清掏、转运及处置. 普通废包装物; 0.5; 一般固废; 900-999-99; 暂存于固废暂存间内，定期交由回收单位处置. 废输液袋、废玻璃瓶; 0.5; 一般固废; 841-001-99. 纯水制备废弃物; 4张/a; 一般固废; 900-999-99. 中药渣; 1; 一般固废; 841-001-99; 交由环卫部门统一处理. 厨余垃圾; 2.19; 一般固废. 生活垃圾; 17.046; 生活垃圾; /. 3、环境管理要求 一般固废管理要求：固体废物分类收集、贮存、转运方法： （1）将垃圾在源头分成三类，可直接回收的垃圾、不可直接回收的垃圾和特殊垃圾，分别装入三种不同颜色的垃圾桶回收。 （2）在固体废物的收集、运输过程中应做到集装化、封闭化，采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车进行清运，清运频次要根据不同季节进行调整防止生活垃圾发酵产生恶臭和渗漏液污染。 危险废物管理要求： （1）根据《国家危险废物名录》（2021 年版），危险固废需暂存于危废暂存间，粘贴标识牌，危险废物出入库记录台账，需交由有资质的回收公司进行处理。其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发 2001（199）号]的要求进行。建设单位需在厂区内严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定专门设置危废暂存间，贮存场所必须防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地环保部门批准同时填写危险废物转运单。 （2）项目产生的危险废物为医疗废物，医疗废物分类时应注意以下技术要点： 1）对病原体的培养基、菌种保存液等高危感染性废物应首先在产生场所就地高压灭菌或化学消毒处理，然后再按感染性废物进行包装处理。 2）对一次性使用医疗用品应按感染性废物处置；一次性医疗用品的包装物不属于医疗废物，可按一般生活垃圾处置。 3）对于锐利器械，无论是否被污染、是否属于感染性废物，均要收集在专门的利器盒中。 4）包装容器最多只能盛放 2/3 体积的医疗废物，其中塑料袋采用鹅颈束捆方法。在包装容器的 2/3 体积处应做一个清晰的横线标识。 5）病房或药房储存的批量过期的药品（包括少量的废弃麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物，此类废物应与其他药品分开收集）应单独收集，由持有生态环境局发放的《危险废物经营许可证》的处置单位集中焚烧或封存至失效处理。 6）如果医疗废物分装出现错误，不能采取将错放的医疗废物从一个容器转移到另一个容器或将一个容器放到另一个容器中去，如果不慎将普通生活垃圾与医疗废物混，那么混在一起的废物应当按医疗废物处理。 7）清洁人员应检查包装袋或者利器盒的完好性，标识是否完整，否则在其外部再加套一个塑料袋。 （5）危险废物贮存场所建设合理性分析 本项目医疗废物暂存间面积约4m2。项目医疗废物废物暂存间为室内形式，其地面为防渗水泥地面，满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的“六防”要求，该建设场所选址、建设合理。 （6）医疗废物清运和交接 1）安排专人负责医疗废物的交接，按照《医疗废物集中处置技术规范》填写和保存《危险废物转移联单》（医疗废物专用）及《医疗废物运送登记卡》，医疗废物定期有资质单位转运并处置。 2）盛装医疗废物的塑料袋或者利器盒一旦达到 2/3 体积后，收集至医疗废物储存间； 3）医疗废物储存间应该尽量避开人群活动区域，且与普通生活垃圾收集箱相隔一定的安全距离。医疗废物储存间需要定期消毒清洗，可与转运车的消毒同时进行； 4）医疗废物储存间外张贴了医疗废物专用的警示标识，应补充张贴禁止吸烟、饮食的警示标识，除工作人员外，其他人不能任意进出。 5）医疗废物集中贮存时间最长不得超过 2天。在夏季，容易导致废物腐败发臭，贮存场所应优先选择在通风和阴凉的地方，同时应与废物处置单位加强沟通和联系尽可能做到日产日清。 6）医院医疗废物管理者应加强集中贮存的内部管理和监督检查频次，确保所有医疗废物不会流入社会。 7）医院必须合理安排固定的医疗废物运输通道，不能与人流通道混用。运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至医疗废物暂存间。在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物送至医疗废物暂存间。 8）运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 （7）医疗废物的暂时贮存 1）库内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 2）应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； 3）库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；暂存间地面和 1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 4）避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 4、 固废影响结论 本项目营运期产生的固体废物采取上述措施，医疗废物均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206 号）、《医疗废物管理条例》（国务院2003-380 号令）的相关要求，污水处理设施污泥符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)相关要求，对周围环境造成的影响较小。 五、环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。本环评事故风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对项目外环境保护目标和周围环境造成污染的危害事故。 1、风险物质识别 根据《环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对企业原辅材料及副产品进行风险识别，企业所涉危险物质危害特征见下表。 表4-17 医院危险物质识别表 序号; 原材料或副产品; 所含风险物质; 危害特征分类. 1; 污水处理药剂; 危害物质等; 危害水环境物质（急性毒性类别1）. 2; 医疗废物; 感染性物质等; 危害水环境物质（急性毒性类别1）. 3; 栅渣和污泥; 感染性物质等; 危害水环境物质（急性毒性类别1）. 4; 医用酒精; 危害物质等; 危害水环境物质（急性毒性类别1）. 5; 84消毒液; 危害物质等; 危害水环境物质（急性毒性类别1）. 2、建设项目风险源调查 医院内风险源主要为储存风险物质的药品仓库及危废暂存间，具体见下表： 表4-18 危险物质特征一览表 序号; 风险源; 物料名称; 所含风险物质; 最大存在量（t）; 储存方式. 1; 药品仓库; 污水处理药剂; 危害物质等; 0.1; 液态、桶装. 2; 医疗废物暂存间; 医疗废物; 感染性物质等; 3; 固态、液态、桶装或袋装. 3; 机房; 栅渣和污泥; 感染性物质等; 0.4; 固态、桶装. 4; 医疗废物暂存间; 废活性炭; 危害物质等; 0.1; 固态、桶装或袋装. 5; 药品仓库; 医用酒精; 危害物质等; 0.1; 液态、桶装. 6; 药品仓库; 84消毒液; 危害物质等; 0.2; 液态、桶装. 3、评价依据 本项目营运期使用的环境风险物质主要为医用乙醇。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如表4-19所示： 表4-19 环境风险等级与Σqn/ Qn对照表 化学物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 污水处理药剂; 0.1; 100; 0.001. 医用酒精; 0.1; 100; 0.001. 84消毒液; 0.2; 50; 0.004. 医疗废物; 3; 50; 0.06. 栅渣和污泥; 0.4; 50; 0.008. 废活性炭; 0.1; 50; 0.002. 项目Q值∑; 0.076. 由上表分析可知，本项目 Q=0.076＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如表4-20所示： 表4-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 4、环境风险受体概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-5、3-6，环境保护目标分布图详见附图5。 5、环境风险识别 ①风险物质：医用酒精、生物除臭剂、消毒液、次氯酸钠； ②分布情况：医院药品库房、污水处理工作站。 3.1、危险物质管理、贮存、使用、处理不当泄露风险 本项目风险物质泄漏后遇明火发生燃烧或爆炸，产生的废气逸散污染大气环境。存放库房阴凉通风并由专人负责管理，且由于院区内危险物质的总储存量不大，危险单元中的物质存在量较少，局部泄漏量很少，在采取相关应急措施后其风险可控。 3.2、医疗废物以及危险废物收集、处置不当泄漏风险 本项目医疗废物可能带有病原微生物或含有化学物质，具有传染性和化学性毒性，其收集和暂存处置不当会对内部工作环境和工作人员身体健康产生危害，引发病症，若流失在外还可能引起疾病。栅渣、污泥在收集、贮存和转运过程中若出现纰漏，使危险废物中的有毒有害物质进入周边环境，会对周边的土壤、生态、水体及空气等环境造成危害。 3.3、污水处理设施事故排放风险 污水处理设施排放风险主要为出水设备损坏、人为操作失误等因素导致非正常运行，废水超标排放。医疗废水成分复杂，对污水水质造成一定影响。 3.4、火灾影响分析 项目可能引起火灾事故主要包括项目内电器、电路等因短路、过载和接触不良等原因也可能引起火灾。火灾事故可能造成建筑损坏，人员伤亡，波及周边环境；火灾事故中燃烧释放的浓烟和有毒有害气体直接排放，对周边大气环境造成影响。本项目火势较小时，通常采用手提式干粉灭火器进行灭火救援，不会产生消防废水；本项目火势较大甚至蔓延时，通常采用消防栓喷水进行灭火救援，因此火灾后的消防废水未收集处理直接排放进入雨水收集系统，会对地表水造成影响 6、环境风险防范措施及应急要求 为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强安全环保管理，制定完备、有效的安全环 保防范措施，尽可能降低火灾及泄漏事故发生的概率。项目在总平面布置方面，应严格执行相关规范要求，所有区域之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。在车间总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。 按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 ①危险化学品的风险管理措施 a.对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品的储存必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。危险化学品专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。 b.要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。 ②泄漏事故环境风险防范措施 医用酒精、除臭剂、消毒液、次氯酸钠等液体物质的存储均配制相应的接液体托盘。若医用酒精、生物除臭剂、消毒液、次氯酸钠等物质泄露后应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。并使用不燃材料或砂土对泄漏的物质进行吸附。 ③储存过程风险防范措施 医用酒精、生物除臭剂、消毒液、次氯酸钠均储存在阴凉、通风的库房中，液体物质的存储均配制相应的接液体托盘，远离火种、热源。储存温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80%。包装要求密封，保持容器密闭。各风险物质分区存放，切忌混储。设置禁火标志及防静电措施等。定期对存储容器等进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。酒精储区应备有合适的材料收容泄漏物，地面采取防腐防渗措施。 ④医疗废物泄露风险防范措施 a.医疗废物按类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器均有明显的警示标志和警示说明。 b.医废暂存间地面采取防重点渗措施，其防渗系数应满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）要求进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。并设计具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 c.医院应制定医疗废物暂存管理的规章制度、工作程序以及应急处理措施。 d.医疗废物在转运过程中应严格按照相关规范执行，杜绝废物发生泄漏、抛洒现象。当运 送过程中发生翻车、撞车导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员应立即向本单位或当地公安交警、环境保护等单位联系。并立即请求公安交通警察在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害；对溢出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理，对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理；清洁人员应做好个人防护措施。鉴于医疗废物的危害性极大，本项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定风险，为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对环境造成不良影响。针对医疗危险废物的处理特点，医院应严格执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》。 ⑤废水事故防范措施 为了确保其正常、不出现停止运行情况，防止环境风险的发生，应通过以下措施加强项目 环境风险防范。 a.选用优质机械电器、仪表等设备。关键设备一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换； b.需对污水处理设施提供双路电源和应急电源，保证污水处理设施用电不间断，重要的设备需有备用； c.加强医院污水收集管网维护及管理，防止因污水管网破损、堵漏等原因造成医疗废水外渗； d.加强对污水处理设备的检查、维护，确保设备的正常运转。由于废水事故性排放主要是粪大肠菌群超标，因此要求医院在污水处理站的日常运行管理中，严格加强消毒处理，消毒剂必须足量，禁止出现不投或少投消毒剂的现象； e.发生污水处理设施事故时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，减少污水处理设施处理负荷； f.当污水处理设施发生事故停运时，应立即关闭废水排口，并将污水引入事故应急池中暂存，根据医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）：医院污水处理工程应设置应急事故池，非传染病区医院污水处理工程的应急事故池不应小于日排放量的30%，污水处理设施发生事故停运时，应将污水立即引入污水处理站事故池中暂存，并对污水处理设施进行紧急抢修，若还不能达到目的，则需要立即停止用水。待其污水处理设施恢复正常工作后，将该部分临时储存的污水经污水处理设施处理达标后再外排进入城镇污水管网。严禁项目污水未经有效处理就直接外排进入城镇污水管网。 ⑥火灾风险事故防范措施 a.消防设施均按照国家相关规范设计实施，根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在项目内配备足够的消防器材。 b.安装火灾烟雾报警器，以便及时发现险情。 c.在医院设置事故池，事故废水经收集后排至污水处理厂处理达标后排放。 d.加强人员的安全防火意识，电气设备定期巡检，防止电气火灾发生。 e.火灾一旦发生，在消防员未赶到前全体员工必须听从指挥，根据职责和要求，分头迅速开展火灾抢救、报警、开启应急通道，疏散人流，切断电源等工作；必须保持消防通道畅通，出入口有明显标志，应急照明，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例；当火灾发生时，采用适当的方法组织灭火、疏散，必须配备足够的消防器材；所有参加灭火与应急疏散工作的领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，确保行动协调统一指挥。 7、环境风险结论 本项目所涉及的危险性物质主要为医用酒精、除臭剂、消毒液、次氯酸钠等，储存量很小，风险事故发生概率低，建设单位从工程和管理上实行严格的防范措施，做好安全生产和环境保护工作，能有效预防风险事故发生，将风险降低到最小，在可接受的范围内；制定操作性强的应急预案，可降低事故对环境的影响。 项目环境风险简单分析内容表如下所示： 表4-21 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 邵阳市双清区正洪医院建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （/）区; 双清区; 东大路与怡园路交汇处阳光丽景小区3#楼. 地理坐标; 东经 111°30′39.506″，北纬 27°15′12.625″. 主要危险物质分布位置; 库房、医疗废物暂存间、污水处理间. 环境影响途径及危害后果; 风险物质泄漏污染周边环境. 风险防范措施要求; ①污水处理站设备实现两套设备交替使用，加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。 医院污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放； ②应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集； ③医用酒精、生物除臭剂、消毒液、次氯酸钠应储存在阴凉、通风的库房中，液体物质的存储均配制相应的接液体托盘，远离火种、热源； ④危废暂存间内在明显位置张贴禁用明火的告示，并在存储间地面铺设防渗防腐材料，设置围堰及截流设施，围堰容积不小于单个最大成品液体罐体的容积，防止液体泄漏出院区外。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 8、建设项目竣工环境保护验收 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条规定：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自主对配套建设的的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本建设项目竣工环境保护设施验收内容见下表4-22。 表4-22 建设项目竣工环境保护设施验收一览表 时段; 污染类型; 验收内容; 验收环保设施; 验收标准. 运 营 期; 废水; 煎药废水; 化粪池、检验废水预处理设施、污水处理站（二级处理+消毒）; 《医疗机构水污染 物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准. 门诊医疗活动废水. 住院及陪护人员废水. 保洁废水. 洗涤布草废水. 手术室废水. 纯水制备浓水. 生活污水. 检验器皿清洗废水. 检验废水. 废气; 污水处理设施恶臭; 密闭管理、喷洒生物除臭剂; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466－2005)表3标准. 医疗废物暂存间废气; 加强通风换气管理; 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1无组织排放标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1无组织排放监控浓度限值. 检验室废气. 消毒异味. 汽车尾气. 煎药废气; 活性炭吸附装置. 噪声; 医疗设备; 基础减振，建筑物隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 空调外机、中央空调风机; 隔音罩、减振基座. 污水处理站风机; 消声器、隔震垫、橡胶软接头. 人员活动、车辆行驶; 加强管理、建筑隔声. 固废; 一般工业固废; 普通废包装物; 一般固废暂存间; 收集后定期交由回收单位处置. 废输液袋、 废玻璃瓶. 纯水制备废弃物. 厨余垃圾; 垃圾桶; 委托环卫部门清运处置. 中药渣. 生活垃圾; 生活垃圾. 危险废物; 废活性炭; 医疗废物暂存间; 交有资质的单位进行收集处理. 医疗废物. 栅渣和污泥; 添加石灰或漂白粉进行消毒; 经过消毒达标后交有资质的单位进行清运处置. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理设备恶臭 | 氨、硫化氢、甲烷 | 密闭管理+喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466－ 2005)表3标准 |
|  | 医疗废物暂存间臭气、消毒异味 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 密封后分类储存，加强通风换气，无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1无组织排放监控浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织排放标准 |
|  | 煎药废气 | 中药味 | 活性炭吸附装置 |  |
|  | 检验室废气 | 异味 | 加强通风换气 |  |
|  | 消毒异味 | 84消毒液 |  |  |
|  | 汽车尾气 | SO2、NOX、烟尘 | 大气扩散，加强管理 |  |
| 地表水环境 | 检验废水 | pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油、阴离子表面活性剂、氨氮等 | 经酸碱中和预处理后与普通医疗废水、生活污水经化粪池+污水处理设备（二级处理+消毒） | 《医疗机构水污染 物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准 |
|  | 生活污水、普通医疗废水 |  | 化粪池+污水处理设备（二级处理+消毒） |  |
| 声环境 | 设备噪声、社会活动噪声 | dB(A) | 隔声罩、消音器、建筑隔声、加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 医院内 | 普通废包装物 | 收集后定期交由回收单位处置 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求 |
|  |  | 废输液袋、废玻璃瓶 |  |  |
|  |  | 纯水制备废弃物 |  |  |
|  |  | 厨余垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014）及修改单 |
|  |  | 中药渣 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 收集后委托资质单位进行处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准 |
|  |  | 医疗废物 |  |  |
|  |  | 栅渣和污泥 | 添加石灰或漂白粉进行消毒 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 完善防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 注意废水处理设施的维护保养，定期检修；一旦发现处理设施不能正常运行时，须立即组织人员对废水处理系统进行检修。发生故障的情况，应立即停止相关生产环节；按相关要求进行分区防渗；严格按照环评要求加强管理，避免环境事故发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、建设期和营运期的环保工作。其主要工作职责如下： （1）执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制定与实施环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设计内容及工程环保设施的竣工验收； （2）监督检查环保设施落实和运行情况； （3）做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； （4）根据环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 在本项目的建设和正常运营期间，还必须进行环境监测，测定建设项目环境污染影响的实际程度以及环境保护治理措施的实施效果，使该项目产生良好的经济效益、社会效益和环境效益。 根据本项目的具体情况，本次评价初步制定了其环境保护管理计划和主要环境管理方案，详见下表。 - 表5-1环境管理工作计划一览表 企业环境管理总要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保政策. 认真贯彻执行“三同时“制度；严格按照设计要求和施工验收规范的质量要求执行；生产运行中，定期进行例行监测工作，同时请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作；配合项目环境监测，搞好例行监测工作。. 试生产阶段环境管理; 完善准备、最大限度减少事故发生. 建立试生产工序管理和生产情况记录卡；建立试生产工序管理和生产情况记录卡；请环保部门协助试生产阶段环境管理工作，确保试生产时各项环保设施的同步运行。. 生产阶段环境管理; 加强环保设备运行检查，确保达产达标、力求降低排污水平. 明确专人负责厂内环境保护设施的管理；对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案；合理利用能源、资源、节水、节能；监督原材料及产品运输和堆存过程中的环境保护工作；定期组织污染源和厂区环境监测，使污染物达标排放。. 信息反馈; 反馈监督数据，改进污染治理工作. （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转；（2）归纳整理监测数据，配合技术部门进行工艺改进；（3）配合环保部门的检查验收。. |

- 六、结论

总结论： 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理，项目在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现污染物达标排放，对环境的污染影响较小。从环境保护的角度出发，该项目建设可行。 建议： 严格执行环保“三同时”制度，落实各项污染治理措施，确保环保资金的投入，真正做到污染物稳定达标排放；选用低噪声设备、加强管理等措施，使企业厂界噪声达标；做好分区防渗，防止地下水和土壤受污染。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站恶臭 |  | NH3 |  |  |  | 0.00044t/a |  |  | +0.00044t/a |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 0.0000172t/a |  |  | +0.0000172t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  |  |  | 7175.1558m3/a |  |  | +7175.1558m3/a |
|  | CODcr |  |  |  |  |  | 1.2915t/a |  |  | +1.2915t/a |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  | 0.7175t/a |  |  | +0.7175t/a |
|  | SS |  |  |  |  |  | 0.3588t/a |  |  | +0.3588t/a |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  | 0.1794t/a |  |  | +0.1794t/a |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  | 0.0144t/a |  |  | +0.0144t/a |
|  | 动植物油 |  |  |  |  |  | 0.1435t/a |  |  | +0.1435t/a |
|  | 粪大肠菌群 |  |  |  |  |  | 3.229×1010个/a |  |  | +3.229×1010个/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  | 17.7755t/a |  |  | +17.7755t/a |
| 一般工业 固体废物 | 普通废包装物 |  |  |  |  |  | 0.5t/a |  |  | +0.5t/a |
|  | 废输液袋、废玻璃瓶 |  |  |  |  |  | 0.5t/a |  |  | +0.5t/a |
|  | 纯水制备 废弃物 |  |  |  |  |  | 4张/a |  |  | +4张/a |
|  | 中药渣 |  |  |  |  |  | 1t/a |  |  | +1t/a |
|  | 厨余垃圾 |  |  |  |  |  | 3.139t/a |  |  | +3.139t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 感染性 |  |  |  |  | 2.5915t/a |  |  | +2.5915t/a |
|  |  | 损伤性 |  |  |  |  | 2.1353t/a |  |  | +2.1353t/a |
|  |  | 病理性 |  |  |  |  | 0.365t/a |  |  | +0.365t/a |
|  |  | 化学性 |  |  |  |  | 0.037t/a |  |  | +0.037t/a |
|  |  | 药物性 |  |  |  |  | 0.073t/a |  |  | +0.073t/a |
|  | 栅渣和污泥 |  |  |  |  |  | 6.479t/a |  |  | +6.479t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  | 0.12t/a |  |  | +0.12t/a |